| Марка | Цветовая маркировка |
| --- | --- |
| КП312А КП312Б 2П312А 2П312Б | маркируется двумя желтыми точками маркируется двумя синими точками маркируется одной желтой точкой маркируется одной синей точкой |
| 3П320А-2 3П320Б-2 | маркируется одной красной точкой маркируется одной зеленой точкой |
| КП323А-2 КП323Б-2 | маркируется черным символом "+" маркируется синим символом "+" |
| 3П324А-2 3П324Б-2 | маркируется одной красной точкой маркируется одной синей точкой |
| АП325А-2 3П325А-2 | маркируется черной полосой и точкой маркируется черной полосой |
| 3П326А-2 3П326Б-2 | не маркируется маркируется черной точкой |
| КП327А КП327Б КП327В КП327Г | маркируется одной белой точкой маркируется двумя белыми точками маркируется одной красной точкой маркируется двумя красными точками |
| 3П328А-2 | маркируется черной точкой |
| КП329А КП329Б | маркируется одной цветной точкой маркируется двумя цветными точками |
| 3П330А-2 3П330Б-2 3П330В-2 | не маркируется маркируется белой точкой маркируется черной точкой |
| 3П331А-2 | маркируется черной полосой |
| 3П339А-2 | маркируется черными точкой и полосой |
| 3П343А-2 | маркируется двумя черными точками |
| 3П344А-2 | маркируется черной точкой |
| КП346А-9 КП346Б-9 | маркируется белой точкой маркируется желтой точкой |
| 3П606А-2 3П606Б-2 3П606В-2 | маркируется черной точкой маркируется двумя черными точками маркируется тремя черными точками |
| 3П608А-2 3П608Б-2 3П608Г-2 | маркируется желтой точкой маркируется двумя желтыми точками маркируется зеленой точкой |
| 3П927А-2 3П927Б-2 3П927В-2 3П927Г-2 3П927Д-2 | маркируется красной точкой маркируется белой точкой маркируется черной точкой маркируется красной и белой точками маркируется красной и черной точками |

Известные аналоги

| КП150 | IRF150 |
| --- | --- |
| КП240 | IRF240 |
| КП250 | IRF250 |
| КП340 | IRF340 |
| КП350 | IRF350 |
| КП365А | BF410C |
| КП382А | BF960 |
| КП440 | IRF440 |
| КП450 | IRF450 |
| КП501А | ZVN2120 |
| КП502 | BSS124 |
| КП503 | BSS129 |
| КП504 | BSS88 |
| КП505 | BSS295 |
| КП510 | IRF510 |
| КП520 | IRF520 |
| КП530 | IRF530 |
| КП540 | IRF540 |
| КП610 | IRF610 |
| КП620 | IRF620 |
| КП630 | IRF630 |
| КП640 | IRF640 |
| КП707Б1 | BUZ90 |
| КП710 | IRF710 |
| КП717Б | IRF350 |
| КП718А | BUZ45 |
| КП718Е1 | IRF453 |
| КП720 | IRF720 |
| КП722А | BUZ36 |
| КП723А | IRFZ44 |
| КП723Б | IRFZ45 |
| КП723В | IRFZ40 |
| КП723Г | IRLZ44 |
| КП724А | MTP6N60 |
| КП724Б | IRF842 |
| КП725А | TPF450 |
| КП726А | BUZ90A |
| КП727А | BUZ71 |
| КП727Б | IRFZ34 |
| КП727В | IRLZ34 |
| КП728А | BUZ80A |
| КП730 | IRF730 |
| КП730А | IRGPH50F |
| КП731А | IRF710 |
| КП731Б | IRF711 |
| КП731В | IRF712 |
| КП737А | IRF630 |
| КП737Б | IRF634 |
| КП737В | IRF635 |
| КП739А | IRFZ14 |
| КП739Б | IRFZ10 |
| КП739В | IRFZ15 |
| КП740 | IRF740 |
| КП740А | IRFZ24 |
| КП740Б | IRFZ20 |
| КП740В | IRFZ25 |
| КП741А | IRFZ48 |
| КП741Б | IRFZ46 |
| КП742А | STH75N06 |
| КП742Б | STH75N05 |
| КП743А | IRF510 |
| КП743Б | IRF511 |
| КП743В | IRF512 |
| КП744А | IRF520 |
| КП744Б | IRF521 |
| КП744В | IRF522 |
| КП744Г | IRL520 |
| КП745А | IRF530 |
| КП745Б | IRF531 |
| КП745В | IRF532 |
| КП745Г | IRL530 |
| КП746А | IRF540 |
| КП746Б | IRF541 |
| КП746В | IRF542 |
| КП746Г | IRL540 |
| КП747А | IRFP150 |
| КП748А | IRF610 |
| КП748Б | IRF611 |
| КП748В | IRF612 |
| КП749А | IRF620 |
| КП749Б | IRF621 |
| КП749В | IRF622 |
| КП750А | IRF640 |
| КП750Б | IRF641 |
| КП750В | IRF642 |
| КП750Г | IRL640 |
| КП751А | IRF720 |
| КП751Б | IRF721 |
| КП751В | IRF722 |
| КП752А | IRF730 |
| КП752Б | IRF731 |
| КП752В | IRF732 |
| КП753А | IRF830 |
| КП753Б | IRF831 |
| КП753В | IRF832 |
| КП771А | STP40N10 |
| КП820 | IRF820 |
| КП830 | IRF830 |
| КП840 | IRF840 |

# Параметры мощных N-канальных МОП (полевых) транзисторов

| Наименование | Аналог | Напряжение | Сопротивление канала, Ом | Ток стока, A | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП150 | IRF150 | 100 | 0,055 | 38 | TO-204 |
| КП240 | IRF240 | 200 | 0,18 | 18 | TO-204 |
| КП250 | IRF250 | 200 | 0,085 | 30 | TO-204 |
| КП340 | IRF340 | 400 | 0,55 | 10 | TO-204 |
| КП350 | IRF350 | 400 | 0,30 | 14 | TO-204 |
| КП440 | IRF440 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-204 |
| КП450 | IRF450 | 500 | 0,4 | 12 | TO-204 |
| КП510 | IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | TO-220 |
| КП520 | IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | TO-220 |
| КП530 | IRF530 | 100 | 0,16 | 14 | TO-220 |
| КП540 | IRF540 | 100 | 0,077 | 28 | TO-220 |
| КП610 | IRF610 | 200 | 1,5 | 3,3 | TO-220 |
| КП620 | IRF620 | 200 | 0,8 | 5,2 | TO-220 |
| КП630 | IRF630 | 200 | 0,4 | 9,0 | TO-220 |
| КП640 | IRF640 | 200 | 0,18 | 18 | TO-220 |
| КП710 | IRF710 | 400 | 3,6 | 2,0 | TO-220 |
| КП720 | IRF720 | 400 | 1,8 | 3,3 | TO-220 |
| КП730 | IRF730 | 400 | 1,0 | 5,5 | TO-220 |
| КП740 | IRF740 | 400 | 0,55 | 10 | TO-220 |
| КП820 | IRF820 | 500 | 3,0 | 2,5 | TO-220 |
| КП830 | IRF830 | 500 | 1,5 | 4,5 | TO-220 |
| КП840 | IRF840 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-220 |
| КП707A1 |  | 400 | 1,0 | 6 | TO-220 |
| КП707Б1 | BUZ90 | 600 | 2,0 | 4 | TO-220 |
| КП707В1 |  | 750 | 3,0 | 3 | TO-220 |
| КП707В2 |  | 650 | 2,3 | 3,5 | TO-220 |
| КП733А |  | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 |
| КП733Б |  | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 |
| КП733В1 |  | 550 | 10 | 0,5 | TO-92 |
| КП809A1 |  | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-218 |
| КП809Б1 |  | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-218 |
| КП809А |  | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-204 |
| КП809Б |  | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-204 |
| КП812A1 |  | 60 | 0,028 | 50 | TO-220 |
| КП812Б1 |  | 60 | 0,035 | 35 | TO-220 |
| КП812В1 |  | 60 | 0,05 | 30 | TO-220 |
| КП813А1 |  | 200 | 0,12 | 22 | TO-218 |
| КП813Б1 |  | 200 | 0,18 | 22 | TO-218 |
| КП813А |  | 200 | 0,12 | 22 | TO-204 |
| КП813Б |  | 200 | 0,18 | 22 | TO-204 |