Ниже приведены условные обозначения на корпусах SMD транзисторов для поверхностного монтажа, их тип и аналоги.

| Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
| --- | --- | --- |
| 15 | MMBT3960 | 2N3960 |
| 1A | BC846A | BC546A |
| 1B | BC846B | BC546B |
| 1C | MMBTA20 | MPSA20 |
| 1D | BC846 | - |
| 1E | BC847A | BC547A |
| 1F | BC847B | BC547B |
| 1G | BC847C | BC547C |
| 1H | BC847 | - |
| 1J | BC848A | BC548A |
| 1K | BC848B | BC548B |
| 1L | BC848C | BC548C |
| 1M | BC848 | - |
| 1P | FMMT2222A | 2N2222A |
| 1T | MMBT3960A | 2N3960A |
| 1X | MMBT930 | - |
| 1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
| 2A | FMMT3906 | 2N3906 |
| 2B | BC849B | BC549B |
| 2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
| 2E | FMMTA93 | - |
| 2F | BC850B | BC550B |
| 2G | BC850C | BC550C |
| 2J | MMBT3640 | 2N3640 |
| 2K | MMBT8598 | - |
| 2M | MMBT404 | - |
| 2N | MMBT404A | - |
| 2T | MMBT4403 | 2N4403 |
| 2W | MMBT8599 | - |
| 2X | MMBT4401 | 2N4401 |
| 3A | BC856A | BC556A |
| 3B | BC856B | BC556B |
| 3D | BC856 | - |
| 3E | BC857A | BC557A |
| 3F | BC857B | BC557B |
| 3G | BC857C | BC557C |
| 3J | BC858A | BC558A |
| 3K | BC858B | BC558B |
| 3L | BC858C | BC558C |
| 3S | MMBT5551 | - |
| 4A | BC859A | BC559A |
| 4B | BC859B | BC559B |
| 4C | BC859C | BC559C |
| 4E | BC860A | BC560A |
| 4F | BC860B | BC560B |
| 4G | BC860C | BC560C |
| 4J | FMMT38A | - |
| 449 | FMMT449 | - |
| 489 | FMMT489 | - |
| 491 | FMMT491 | - |
| 493 | FMMT493 | - |
| 5A | BC807-16 | BC327-16 |
| 5B | BC807-25 | BC327-25 |
| 5C | BC807-40 | BC327-40 |
| 5E | BC808-16 | BC328-16 |
| 5F | BC808-25 | BC328-25 |
| 5G | BC808-40 | BC328-40 |
| 549 | FMMT549 | - |
| 589 | FMMT589 | - |
| 591 | FMMT591 | - |
| 593 | FMMT593 | - |
| 6A | BC817-16 | BC337-16 |
| 6B | BC817-25 | BC337-25 |
| 6C | BC817-40 | BC337-40 |
| 6E | BC818-16 | BC338-16 |
| 6F | BC818-25 | BC338-25 |
| 6G | BC818-40 | BC338-40 |
| 9 | BC849BLT1 | - |
| AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
| AB | BCW60B | - |
| AC | BCW60C | BC548B |
| AD | BCW60D | - |
| AE | BCX52 | - |
| AG | BCX70G | - |
| AH | BCX70H | - |
| AJ | BCX70J | - |
| AK | BCX70K | - |
| AL | MMBTA55 | - |
| AM | BSS64 | 2N3638 |
| AS1 | BST50 | BSR50 |
| B2 | BSV52 | 2N2369A |
| BA | BCW61A | BC635 |
| BB | BCW61B | - |
| BC | BCW61C | - |
| BD | BCW61D | - |
| BE | BCX55 | - |
| BG | BCX71G | - |
| BH | BCX71H | BC639 |
| BJ | BCX71J | - |
| BK | BCX71K | - |
| BN | MMBT3638A | 2N3638A |
| BR2 | BSR31 | 2N4031 |
| C1 | BCW29 | - |
| C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
| C5 | MMBA811C5 | - |
| C6 | MMBA811C6 | - |
| C7 | BCF29 | - |
| C8 | BCF30 | - |
| CE | BSS79B | - |
| CEC | BC869 | BC369 |
| CF | BSS79C | - |
| CH | BSS82B / BSS80B | - |
| CJ | BSS80C | - |
| CM | BSS82C | - |
| D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
| D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
| D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
| D6 | MMBC1622D6 | - |
| D7 | BCF32 | - |
| D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
| DA | BCW67A | - |
| DB | BCW67B | - |
| DC | BCW67C | - |
| DE | BFN18 | - |
| DF | BCW68F | - |
| DG | BCW68G | - |
| DH | BCW68H | - |
| E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
| EA | BCW65A | - |
| EB | BCW65B | - |
| EC | BCW65C | - |
| ED | BCW65C | - |
| EF | BCW66F | - |
| EG | BCW66G | - |
| EH | BCW66H | - |
| F1 | MMBC1009F1 | - |
| F3 | MMBC1009F3 | - |
| FA | BFQ17 | BFW16A |
| FD | BCV26 | MPSA64 |
| FE | BCV46 | MPSA77 |
| FF | BCV27 | MPSA14 |
| FG | BCV47 | MPSA27 |
| GF | BFR92P | - |
| H1 | BCW69 | - |
| H2 | BCW70 | BC557B |
| H3 | BCW89 | - |
| H7 | BCF70 | - |
| K1 | BCW71 | BC547A |
| K2 | BCW72 | BC547B |
| K3 | BCW81 | - |
| K4 | BCW71R | - |
| K7 | BCV71 | - |
| K8 | BCV72 | - |
| K9 | BCF81 | - |
| L1 | BSS65 | - |
| L2 | BSS70 | - |
| L3 | MMBC1323L3 | - |
| L4 | MMBC1623L4 | - |
| L5 | MMBC1623L5 | - |
| L6 | MMBC1623L6 | - |
| L7 | MMBC1623L7 | - |
| M3 | MMBA812M3 | - |
| M4 | MMBA812M4 | - |
| M5 | MMBA812M5 | - |
| M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
| M7 | MMBA812M7 | - |
| O2 | BST82 | - |
| P1 | BFR92 | BFR90 |
| P2 | BFR92A | BFR90 |
| P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
| Q3 | MMBC1321Q3 | - |
| Q4 | MMBC1321Q4 | - |
| Q5 | MMBC1321Q5 | - |
| R1 | BFR93 | BFR91 |
| R2 | BFR93A | BFR91 |
| S1A | SMBT3904 | - |
| S1D | SMBTA42 | - |
| S2 | MMBA813S2 | - |
| S2A | SMBT3906 | - |
| S2D | SMBTA92 | - |
| S2F | SMBT2907A | - |
| S3 | MMBA813S3 | - |
| S4 | MMBA813S4 | - |
| T1 | BCX17 | BC327 |
| T2 | BCX18 | - |
| T7 | BSR15 | 2N2907A |
| T8 | BSR16 | 2N2907A |
| U1 | BCX19 | BC337 |
| U2 | BCX20 | - |
| U7 | BSR13 | 2N2222A |
| U8 | BSR14 | 2N2222A |
| U9 | BSR17 | - |
| U92 | BSR17A | 2N3904 |
| Z2V | FMMTA64 | - |
| ZD | MMBT4125 | 2N4125 |