Э.А.Фоченков,   г. Боровичи  (abs@novgorod.net)

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИХ МАГНИТОПРОВОДОВ ИЗ                 АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

Аморфные помехоподавляющие устройства.

Рис.1

Аморфные помехоподавляющие устройства подавляют быстрые изменения  электрического тока, которые могли бы  привести к электрическому шуму в схеме. В отличие от других методов, которые поглощают шум после того, как он уже создан, описываемые устройства  подавляют источник шума. Благодаря прямоугольной форме петли гистерезиса, аморфные помехоподавляющие устройства имеют  очень большую индуктивность в момент перехода тока через нуль, которая эффективно блокирует любые быстрые изменения тока. После установки нормального тока аморфные помехоподавляющие устройства насыщаются и имеют очень низкую индуктивность.

Аморфные помехоподавляющие устройства просто и эффективно уменьшают шум, вызванный обратным током восстановления в полупроводниковых коммутационных устройствах в момент выключения.

Одновитковые помехоподавляющие устройства (на основе цилиндрических магнитопроводов) конструктивно оптимизированы для использования с одновитковой обмоткой, которой обычно является вывод компонента. Т.е. они надеваются на вывод компонента (транзистора, диода) перед монтажом в печатную плату. Минимальная длина средней линии обеспечивает отличные свойства даже при малых токах и всего одном витке.

Многовитковые помехоподавляющие устройства ("SPIKE KILLERS" или «убийцы выбросов») представляют собой маленькие сердечники с режимом насыщения с обмоткой из нескольких витков провода и обеспечивают превосходное подавление шумов и защиту полупроводниковых приборов.

Функционально аморфные помехоподавляющие устройства используются для подавления шумов (благодаря эффективному контролю тока обратного восстановления диода, шум переключения диода очень мал),  для защиты полупроводников (высокая индуктивность в момент перехода тока через нуль исключает потенциально опасные короткие выбросы напряжения/тока), для предохранения окружения (подавляют паразитные выбросы напряжения/тока, которые могли бы вызвать проблемы в работе окружающих узлов в схеме). Преимущество описываемых устройств по сравнению с другими методами заключается в более высокой эффективности (за счёт устранения причины помех – быстрых изменений тока), меньших потерях (суммарные  потери ниже, чем потери в обычной RC цепочке на высокой частоте), экономии площади печатной платы (одеваются непосредственно на выводы полупроводников, не требуя дополнительного места на печатной плате). Этот класс магнитопроводов получил широкое применение в импульсных источниках питания, DC-DC конвертерах,  схемах управления электродвигателей, АС адаптерах, в переключательных полупроводниковые схемах, в маленьких синфазных фильтрах.

Принцип работы аморфных помехоподавляющих устройств.

Принцип использования насыщаемых аморфных помехоподавляющих устройств применительно к шуму переключения  диода поясняется рисунками 2-1 и 2-2.

Период 1 (Диод включен)

В период протекания постоянного прямого тока  (область "I" на рисунке 2-1), намагничивание магнитопровода остается почти постоянным (область " I " на Рис. 2-2). В это время магнитопровод насыщается, поэтому дроссель имеет очень низкую индуктивность (Индуктивность пропорциональна наклону кривой В-Н).

Период 2 (Диод выключается)

В период уменьшения прямого тока диода, при выключении ("" на Рис. 2-1), намагничивание магнитопровода изменяется как " " на Рис. 2-2. Дроссель всё ещё имеет низкую индуктивность.

Период 3 ( Обратное восстановление)

Диодный ток продолжает уменьшаться ниже нуля ("" на Рис. 2-1). Этот период характерен высоким значением di /dt в период обратного восстановления диода, которое является причиной  помех в схеме. Намагничивание магнитопровода изменяется как "" на Рис. 2-2. В это время, индуктивность (импеданс) дросселя быстро увеличивается, что предотвращает  быстрое восстановление тока диода. Таким образом,  преобразовывая резкое обратное восстановление к  "мягкому" восстановлению, с уменьшенным di/dt, дроссель  устраняет источник шума.

Период 4 (Диодное восстановление закончено)

Как только восстановление диода закончено ("V" на Рис. 2-1),  намагничивание магнитопровода изменяется как "V " по вертикальной оси (Рис. 2-2).

Период V (Диод снова включается)

Когда приходит следующий импульс, диод снова включен ("V" на  Рис. 2-1). Намагничивание магнитопровода  изменяется как "V" на Рис. 2-2. Магнитопровод циклически повторяет период "" - "V". Механизм, описанный выше, предотвращая  быстрое изменение тока при переходе  через нуль, приводит к отличному подавлению высокочастотных колебаний (попадающих на выход и создающих радиопомехи).

Типовое применение аморфных помехоподавляющих устройств:

Рис.3. Типовое применение помехоподавляющих магнитопроводов.

Выбор изделия для конкретного применения

В таблице1 приведены общие соображения, используемые при выборе аморфных помехоподавляющих магнитопроводов. Они не являются абсолютными, это только общие рекомендации.

Таблица 1

|  | Одновитковые устройства (цилиндрические магнитопроводы) MSB | Многовитковые устройства MSK |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение | Обычно  12 В | Любое |
| Время обратного восстановления | Обычно  35 нсек | Любое |
| Эффективность | Хорошая | Отличная |
| Стоимость | Ниже | Выше |
| Обмотка | Обычно 1 виток | Возможность применения более 1 витка |
| Возможность монтажа на вывод компонента | Да | Возможно для некоторых типоразмеров |

После выбора группы устройства, конкретный типономинал определяется следующим образом:

Для одновитковых устройств:

Для эффективного  подавления переднего фронта обратного тока восстановления должно быть выполнено следующее условие:

2Φm≥(Vc×trr)     (Вб),     где                                               (1)

2Фm – полный (двойной) поток в магнитопроводе  [Вб];

Vc - напряжение, подаваемое на диод [В];

trr - время обратного восстановления диода [Сек].

Пример выбора оптимального магнитопровода:

В качестве примера рассмотрим обратно включенный диод форвард-конвертера.  Выходное напряжение  [Vo] =12V. Время обратного восстановления  [trr] =35 нсек. Скважность [D] = 0.3 (30 %)

а) По таблице 1 выбираем цилиндрический помехоподавляющий магнитопровод.

б) Вычисляем правую сторону выражения (1) для данной схемы:

2Φm≥120.3×35×10−9

2Φm≥1.4   мкВб

Таблица 2

| ТИП | Габаритные размеры в контейнере (внешн. диам. –внутр. диам. – высота) (мм) | Длина cредней линии Lm (мм) | Эфф. сечение Ас (мм²) | Коэфф. индукт. AL (мкГн/ вит2) | Динамические параметры @ F=100 Кгц, Нm=1Э (80 А/м), 25С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полный поток 2Фm (мкBб) | Коэрц. сила Hc (А/м) | Коэфф. прямоуг. Br/Bm (%) |
|  | Nominal | Nominal | Nominal | Min | Min | Max | Min |
| MSB– 03A – N (МП3×2×3АП) | 4.0-1.5-4.5 | 7.75 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 25 | 88 |
| MSB – 03S – N (МП3×2×4.5АП) | 4.0-1.5-6.0 | 7.75 | 1.8 | 5.0 | 1.65 |  |  |
| MSB – 03B – N (МП3×2×6АП) | 4-1.5-7.5 | 7.85 | 2.4 | 7.0 | 2.20 |  |  |
| MSB – 04S – N (МП4×2×4.5АП) | 5.1-1,5-6.0 | 9.06 | 3.6 | 9.0 | 3.30 |  |  |
| MSB – 04B – N (МП4×2×6АП) | 5.1-1.5-7.5 | 9.06 | 4.8 | 12.0 | 4.40 |  |  |

в) По таблице 2 выбираем самый маленький по размеру магнитопровод, который удовлетворяет   выражению (1).

Это      MSB-03S-N (старое наименование МП 3 х 2 x 4.5 АП).

### Для многовитковых устройств:

Для конкретного применения должно быть выполнено следующее условие:

(2Φm×Aw)≥1.5×Vc×I0×trr (Вб×мм2),  где:               (2)

2Фm -  Максимальный магнитный поток в магнитопроводе[Вб];

Аw - Область для обмотки [мм2];

Vc – Напряжение, подаваемое на  компонент [В];

I0 - Ток через компонент [А];

trr – Время обратного восстановления диода [Сек].

Пример  выбора оптимального дросселя:

В качестве примера рассмотрим обратно включенный диод форвард-конвертера.  Выходное напряжение           [Vo] =24V. Время обратного восстановления  [trr] =60 нсек. Скважность  [D] =0.3 (30 %). Выходной ток [Io] =2А.

а) По таблице 1 выбираем многовитковый дроссель.

б) Вычисляем правую сторону выражения (2) для данной схемы:

(2Φm×Aw)≥1.5×240.3×2×60×10−9

(2Φm×Aw)≥14.4  мкВб×мм2

Таблица 3

| ТИП | Габаритные размеры в контейнере1) (мм) | Длина cредней линии Lm (мм) | Эфф. сечение Ас (мм²) | Коэфф. индукт. AL 2) (мкГн/ вит2) | 2ФmAw 3) (мкВбмм2) | Динамические параметры @ F=100 Кгц, Нm=1Э (80 А/м), 25С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Полный поток 2Фm (мкBб) | Коэрц. сила Hc (А/м) | Коэфф. прямоуг. Br/Bm (%) |
|  | Nominal | Nominal | Nominal | Min | Nominal | 15% | Max | Min |
| MSK– 09S – N (МН090704.5) | 10.7-5.5-6.3 | 25.0 | 3.5 | 1.8 | 93.6 | 3.9 | 25 | 94 |
| MSK – 10S – N (МН1007.304.5) | 11.9-5.8-6.3 | 27.0 | 4.7 | 2.2 | 137.8 | 5.3 |  |  |
| MSK – 12A - N (МН120804.5) | 14.0-6.6-4.8 | 31.0 | 4.7 | 1.9 | 176.8 | 5.2 |  |  |
| MSK – 12S – N | 14.0-6.6-6.3 | 31.0 | 7.0 | 2.8 | 268.6 | 7.9 |  |  |
| MSK – 15A - N (МН151204.5) | 16.7-10.5-6.3 | 42.2 | 5.3 | 1.6 | 513.3 | 5.9 |  |  |
| MSK – 15S - N | 16.9-8.6-6.5 | 38.7 | 8.8 | 2.8 | 578.2 | 9.8 |  |  |
| MSK – 18S - N | 19.8-10.4-6.4 | 46.5 | 10.5 | 2.8 | 1003.0 | 11.8 |  |  |
| MSK – 21S - N | 22.8-12.4-6.3 | 54.2 | 12.3 | 2.8 | 1669.8 | 13.8 |  |  |

- Внешний диаметр – внутренний диаметр – высота.

- При F=50 Кгц, Urms=1 В, T= 25C.

3)   2Фm -  Максимальный магнитный поток в магнитопроводе [мкВб]; Аw - Окно для обмотки [мм2].

в) По таблице 3  выбираем самый маленький по размеру магнитопровод, который удовлетворяет выражению (2).

Это -   MSK-09S-N  (МН090704.5).

г) После выбора магнитопровода, выбираем диаметр провода и число витков обмотки:

dпр≥0.5I0     (мм)                                               (3)

dпр≥0.5×2=0.7  мм

д) Число витков N, рассчитывается по формуле:

N≥Vc×3×trr2Φm    (вит)                                             (4)

Для    MSK-09S-N  по таблице 3 находим 2Фm = 3.9 мкВб .     Подставляя значения в формулу 4, получим:

N≥240.3×3×60×10−93.9×10−6=3.69   (4 вит)

Выбираем целое значение N=4 вит.

Окончательный оптимальный выбор помехоподавляющего дросселя производится  при практическом тестировании реальной схемы.

Ориентировочные рекомендации использования  цилиндрических помехоподавляющих магнитопроводов:

Прямоходовой (форвард ) конвертер:

Таблица 4

| trr | ## Выходное напряжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 В | ## 5 В | ## 12 В | ## 15 В | ## 24 В |
| 35 нСек | MSB– 03A – N | MSB – 03S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04B – N |
| 60 нСек | MSB – 03S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04B – N | Многовитковый MSK |

## Обратноходовой (фли – бак) конвертер:

Таблица 5

| trr | ## Выходное напряжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 В | ## 5 В | ## 12 В | ## 15 В | ## 24 В |
| 35 нСек | MSB– 03A – N | MSB– 03A – N | MSB – 03S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04S – N |
| 60 нСек | MSB– 03A – N | MSB – 03S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04S – N | MSB – 04B – N |