Проект лабораторных работ по исследованию работы ТВ камер с ПЗС датчиком.

Лабораторная установка состоит из блока камерной головки (в первом макете ACE-560 производства KT&C) на основе черно-белой ПЗС матрицы типоразмера 1/3 или ½ дюйма, систем тактирования и обработки сигнала с ПЗС матрицы и схем формирования полного телевизионного сигнала стандартов CCIR или EIA. В качестве задающего генератора и схем формирования тактирующих и синхронизирующих импульсов используется ИС CXD2463R. В качестве усилителя и обработчика сигналов с ПЗС матрицы и формирователя ПТВС используется ИС CXA1310. Камерная головка оснащена объективом с постоянным фокусным расстоянием и регулируемой апертурной диафрагмой. Перед объективом расположены тестовые изображения, которые освещаются регулируемым осветителем. Выходной ПТВС лабораторной установки подается на контрольный видеомонитор и/или на плату оцифровки ПТВС в ПЭВМ (которая должна входить в состав рабочего места лабораторной работы) для расширения функциональности.

Системы тактирования лабораторной установки работают в автономном режиме (есть возможность переключения в режим использования внешнего синхронизирующего сигнала).

Выходные контролируемые сигналы блока лабораторной работы:

- ПТВС (выв 32 CXA1310).

- Сигнал строчной частоты отрицательной полярности (выв 36 CXD2463), используется для синхронизации осциллографа.

- Сигнал кадровой частоты отрицательной полярности (выв 35 CXD2463), используется для синхронизации осциллографа.

- 4 сигнала разных фаз для питания ПЗС (выв 2,3,4,6 CXD2463).

- Сигнал для разряда (подложки ?) ПЗС (выв 7 CXD2463).

- Сигнал управления коммутатором схемы компенсации задней засветки (выв 15 CXD2463).

- Сигналы стробирования каскадов привязки уровня постоянной составляющей (выв 23,24 CXD2463).

- Композитный синхросигнал (смесь кадровых и строчных синхроимпульсов отрицательной полярности) (выв 25 CXD2463).

- Композитный сигнал гашения (выв 26 CXD2463).

- Импульсы стробирования данных с ПЗС (выв 31 CXD2463).

- Импульсы стробирования предварительной подготовки выборки (?) с ПЗС (выв 31 CXD2463).

- Импульсы H1 для горизонтального регистра ПЗС (выв 45 CXD2463).

- Импульсы H2 для горизонтального регистра ПЗС (выв 46 CXD2463).

- Импульсы сброса затвора ПЗС (выв 48 CXD2463).

- 2 сигнала состояния схемы синхронизации HVDET и EXT (выв 33 и 34  CXD2463, выводятся через усилители на светодиодные индикаторы).

- Выход ПЗС (выв 22 CXA1310).

- Выход АРУ (выв 12 CXA1310).

- Выход гамма-корректированного сигнала (выв 8 или 9 CXA1310).

- Выход операционного усилителя сигнала АРУ (выв 17 CXA1310).

- Неинвертирующий вход операционного усилителя сигнала АРУ (выв 19 CXA1310).

- Инвертирующий вход операционного усилителя сигнала АРУ (выв 18 CXA1310).

Переключаемые режимы работы лабораторной установки:

- Режим работы электронной диафрагмы или электронного затвора. Метод переключения: - комбинация управляющих сигналов на выв ESHUT1 21 и ESHUT2 20 CXD2463:

- Электронная диафрагма без ограничителя

- Электронная диафрагма с ограничителем выдержки EIA 1/100 сек, CCIR 1/120 сек.

- Электронный затвор с задаваемым временем выдержки комбинацией управляющих сигналов на выв SPUPV/ED0 11, IRIN/ED1 13 и SPDNV/ED2 12 CXD2463 из ряда 1/100 для EIA или 1/120 для CCIR, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 сек.

В лабораторной работе ввод управляющих напряжений производится с помощью трех переключателей на два положения, с помощью которых формируются логические уровни 0 и 1 для подачи на на выв на выв SPUPV/ED0 11, IRIN/ED1 13 и SPDNV/ED2 12 CXD2463.

В режиме электронной диафрагмы возможна подача сигнала обратной связи на IRIN/ED1 и опорных напряжений на входы управления понижения и повышения скорости затвора SPDNV/ED2 12 и SPUPV/ED0 11 CXD2463.

В лабораторной работе переключение режима работы электронный затвор/электронная диафрагма производится с помощью двух переключателей на два положения, с помощью которых формируются логические уровни 0 и 1 для подачи на на выв на выв ESHUT1 21 и ESHUT2 20 CXD2463.

Для переключения режима работы выводов SPUPV/ED0 11, IRIN/ED1 13 и SPDNV/ED2 12 CXD2463 в режиме электронный затвор/электронная диафрагма используется один переключатель на два положения с тремя переключающими контактными группами.

Для задания опорных напряжений на входы управления понижения и повышения скорости затвора на выв SPDNV/ED2 12 и SPUPV/ED0 11 CXD2463 в режиме «электронной диафрагмы» используются два переменных резистора 50 кОм (подключенные между 0 и +5В) с выведенными на переднюю панель ручками и с контрольными точками от на выв SPDNV/ED2 12 и SPUPV/ED0 11 CXD2463 для подключения вольтметра.

2. Управление функцией компенсации задней засветки. CXD2463 имеет функцию формирования оконного импульса для компенсации задней засветки. Импульс формируется после производства фотометрического анализа видеосигнала кадра в зависимости от комбинации управляющих напряжений на выв BLCW1 17 и BLCW2 18 CXD2463. Возможные типы окна фотометрии:

- полнокадровая фотометрия

- нижняя треть кадра

- центр кадра

- центр и нижняя треть кадра.

В лабораторной работе ввод управляющих напряжений производится с помощью двух переключателей на два положения, с помощью которых формируются логические уровни 0 и 1 для подачи на на выв BLCW1 17 и BLCW2 18 CXD2463.

3. Управление режимами внешней синхронизации. ИС CXD2463 поддерживает три вида работы системы синхронизации в ведомом режиме (Line-Lock, VReset+HPLL со входов VD и HD и VReset+HPLL со входа Sync) и автономный режим. Каждый режим автоматически переключается в зависимости от комбинации сигналов на входах EHD/SYNC и EVD (выв 38 и 37 CXD2463). Состояние схемы синхронизации индицируется комбинацией из двух сигналов HVDET и EXT (выв 33 и 34 CXD2463) и выводится на светодиодные индикаторы блока лабораторной работы.

4. Управление опорным уровнем черного. Изменением управляющего напряжения на выв 5 CXA1310 в трех диапазонах:

- 0..1.5 В – предустановленный режим 1 (0 мВ).

- 2..3.5 В – режим управления (-3..130 мВ).

- 4.5..5 В – предустановленный режим 2 (20 мВ).

Изменение производится с помощью переменного резистора, ось которого выведена под ручку на панель управления блока лабораторной работы. Крайние выводы подключены к 0 и 5 В, от движка сделано гнездо для подключения вольтметра для контроля регулирующего напряжения.

5. Управление уровнем ограничения пиков белого. Изменением управляющего напряжения на выв 6 CXA1310 в двух диапазонах:

- 0..1.5 В – предустановленный режим (820 мВ).

- 2..3.5 В – режим управления (от 300 до 1300 мВ).

Изменение производится с помощью переменного резистора, ось которого выведена под ручку на панель управления блока лабораторной работы. Крайние выводы подключены к 0 и 5 В, от движка сделано гнездо для подключения вольтметра для контроля регулирующего напряжения.

6. Управление значением гамма-коррекции в выходном сигнале. Переключением трехпозиционного переключателя на 2 группы, ручка которого выведена на переднюю панель блока лабораторной работы:

- положение 1 – выв 7 CXA1310 через конденсатор 0.1 мкФ подключен к выв 9 CXA1310 – гамма-коррекция отключена.

- положение 2 – выв 7 CXA1310 через конденсатор 0.1 мкФ подключен к выв 8 CXA1310 – коррекция с показателем «гамма1».

- положение 3 – выв 7 CXA1310 через конденсатор 0.1 мкФ подключен к выв 8 CXA1310, выв 9 CXA1310 подключен к +5В – коррекция с показателем «гамма2».

7. Управление значением максимального усиления АРУ. Изменением управляющего напряжения на выв 14 CXA1310 в пределах от 0 до +5В (изменение максимального усиления АРУ от 32 до 18 дБ) с помощью переменного резистора, ось которого выведена под ручку на панель управления блока лабораторной работы. Крайние выводы подключены к 0 и 5 В, от движка сделано гнездо для подключения вольтметра для контроля регулирующего напряжения.

Дополнительные работы с использованием ПЭВМ и программной обработки оцифрованнго ПТВС:

- Расчет взвешенного и невзвешенного отношения сигнал/шум по выделенному участку строки, усреднение по нескольким строкам. Анализ величины отношения сигнал/шум от условий работы камеры, значения коэффициентов усиления узлов и т.д.

- Построение осциллограммы строки и анализ уровней видеосигнала, соответствующих различным уровням яркости исходного изображения перед камерой (амплитудные характеристики канала изображения).

- Расчет пространственно-частотной характеристики тракта свет-сигнал (свет-информация о изображении) в зависимости от режимов работы объектива.

- Исследование искажений от перекрытия спектров при дискретизации изображения матрицей,  применение различных типов ФНПЧ для уменьшения искажений. Программная коррекция пространственно-частотной характеристики тракта.

- Построение цветного изображения по запомненным трем кадрам, построенным за тремя цветоделительными фильтрами, анализ колориметрических показателей полученного цветного изображения.

- Построение кадра повышенного разрешения из двух или более запомненных кадров, построенных при сдвиге изображения на матрице на половину элемента разложения по вертикали или горизонтали или диагонали.