指纹识别DSP模块通信协议

- 通信方式

该模块作为从设备，由主设备发送相关命令对其进行控制。

命令接口：UART（通用异步串口）   19200bps   1起始位  1停止位 （无校验位）

主设备发送的命令及DSP模块的应答按数据长度可分为两类：

1）= 8字节，数据格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | CMD | P1 | P2 | P3 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | CMD | Q1 | Q2 | Q3 | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

CMD：		命令/应答类型

P1，P2，P3：命令参数

Q1，Q2，Q3：应答参数，

Q3多用于返回操作的有效性信息，此时可有如下取值：

#define ACK_SUCCESS  	0x00	//操作成功

#define ACK_FAIL	  		0x01	//操作失败

#define ACK_FULL	  	0x04	//指纹数据库已满

#define ACK_NOUSER   	0x05	//无此用户

#define ACK_USER_OCCUPIED

0x06　　//此ID用户已存在

#define ACK_USER_EXIST 0x07 	//用户已存在

#define ACK_TIMEOUT  	0x08	//采集超时

0x09   //采集图像有关的操作时，代表											   //无指纹按压，这时要重复发

CHK：		校验和，为第2字节到第6字节的异或值

2）> 8字节，数据由两部分组成：数据头+数据包

数据头格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | CMD | Hi(Len) | Low( Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | CMD | Hi(Len) | Low(Len) | Q3 | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

CMD，Q3的定义同上

Len：		数据包内有效数据长度，16位，由两字节组成

Hi(Len)：	数据包长度高8位

Low(Len)：	数据包长度低8位

CHK：		校验和，为第2字节到第6字节的异或值

数据包格式：

| 字节 | 1 | 2…Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | Data | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | Data | CHK | 0xF5 |

说明：

Len即为Data的字节数；

CHK：		校验和，为第2字节到第Len + 1字节的异或值

发送完数据头后紧接着发送数据包。

- 命令类型

2．1 使模块进入休眠状态（命令/应答均为8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x2C | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x2C | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

2．2设置/读取指纹添加模式（命令/应答均为8字节）

指纹添加分两种模式：允许重复模式/禁止重复模式, 在”禁止重复模式”下，同一枚手指只能添加一个用户，若强行进行第二轮添加将返回错误信息。上电后系统处于禁止重复模式。

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x2D | 0 | Byte5=0： 0：允许重复1：禁止重复 Byte5=1： 0 | 0：设置新的添加模式 1：读取当前添加模式 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x2D | 0 | 当前添加模式 | ACK_SUCCUSS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．3添加指纹（命令/应答均为8字节）

为确保有效性，用户必须录入2~6次指纹，主机须向DSP模块发送2~6次命令。录入时6次，可提高比对通过率。添加时，0x01 -> 0x02 -> 0x02 -> 0x02 -> 0x02-> 0x03,  0x02可发0~4次。

- 第1次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x01 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限（1/2/3） | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x01 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_FULL ACK_TIMEOUT ACK_USER_EXIST | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

用户号的取值范围为1 – 0xFFF；

用户权限取值范围为1、2、3，其含义由二次开发者自行定义。

- 第2次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x02 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x02 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 第3次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x02 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x02 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 第4次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x02 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x02 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 第5次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x02 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x02 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 第6次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x03 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x03 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

6次命令中用户号与用户权限应为相同值，指纹重复登录时，返回之前存在的用户ID号。如果只需要采集2次，发第1次和第6次即可。1020A小面阵传感器建议采集6次。

2．4删除指定用户（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x04 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x04 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．5删除所有用户（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x05 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x05 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．6取用户总数（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x09 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x09 | 用户数（高8位） | 用户数（低8位） | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．7比对1：1（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x0B | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x0B | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

2．8比对1：N（命令/应答均为8字节）此命令把探测手指、采集、生成特征值、比对集合到一起了，默认不超时，有协议可设，随便再发条命令如取总数就打出来了。

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x0C | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x0C | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) ACK_NOUSER ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

2．9取用户权限（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x0A | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x0A | 0 | 0 | 用户权限(1/2/3) ACK_NOUSER | 0 | CHK | 0xF5 |

2．10取DSP模块版本号（命令为8字节/应答>8字节）

此协议暂不公开

2．11设置/读取比对等级（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x28 | 0 | Byte5=0： 新比对等级； Byte5=1： 0 | 0：设置新的比对等级 1：读取当前比对等级 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x28 | 0 | 当前比对等级 | ACK_SUCCUSS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

比对等级取值为0-9，取值越大比对越严格，默认值为5

2．12采集图像并上传（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x24 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x24 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 图像数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

1、在DSP模块中，指纹图像为192*192像素，每个像素灰度由8位表示。在上传过程中，为了减小数据量，在横/纵方向进行跳像素采样，这样图像变为96*96，并取灰度的高4位，每两个像素合成一个字节传输（前一像素在低四位，后一像素在高四位）。

传输从第一行开始逐行进行，每一行从第一个像素开始，总共传输96*96/2个字节的数据。

图像数据长度Len恒为4608字节。

2、如果要取RAW原图，第5字节值为0x20，图像大小为192*192字节。

3、RAW图像到BMP图像需加BMP文件头。

2．13采集图像并提取特征值上传（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x23 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0 | 0 | 0 | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

2．14上传特征值与采集指纹比对（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x44 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0 | 0 | 0 | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x44 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | 0 | CHK | 0xF5 |

2．15上传指纹特征值与DSP模块数据库指纹比对1：1（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x42 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 0 | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x42 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．16上传指纹特征值与DSP模块数据库指纹比对1：N（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x43 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0 | 0 | 0 | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x43 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．17下载DSP模块数据库内指定用户特征值（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x31 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x31 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_NOUSER | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

2．18上传特征值并按指定用户号存入DSP模块数据库（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x41 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5--- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 用户号（高8位） | 用户号（低8位） | 用户权限(1/2/3) | 特征值数据 | CHK | 0xF5 |

说明：

特征值数据长度Len - 3恒为193字节。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x41 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．19 取已登录所有用户用户号及权限（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x2B | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x2B | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 用户数（高8位） | 用户数（低8位） | 用户信息数据（用户号及权限） | CHK | 0xF5 |

说明：

数据包中数据长度Len恒为 ”3 * 用户数 + 2”。

用户信息数据格式如下:

| 字节 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 用户号1(高8位) | 用户号1(低8位) | 用户1权限(1/2/3) | 用户号2(高8位) | 用户号2(低8位) | 用户2权限(1/2/3) | … |

2．20读取出入记录数据（命令为8字节/应答>8字节）

此协议返回记录库中记录号大于等于“最小记录号”的连续50条记录数据，若满足条件的记录不足50条，则相应位置填全0。

注：每条记录都有一个对应的“记录号”，此记录号的规则如下：

1）第1条记录的记录号为1 ，从1开始；

2）新增记录的记录号 = 前条记录对应记录号 + 1；

3）如果调用“清空记录数据”命令，则此记录号又从1开始重新计数；

4) 当返回的记录中有全0的记录出现时，表示全部记录已读完。

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x39 | 位7-6：0 位5-0：最小记录号（位21-16） | 最小记录号（位15-8） | 最小记录号(位7-0) | DN | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x39 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | DN | CHK | 0xF5 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2---11 | 12-21 | … | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 第1条记录 | 第2条记录 | … | CHK | 0xF5 |

说明：

数据包中的每条记录格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 位7-6：0 位5-0：记录号（位21-16） | 记录号（位15-8） | 记录号（位7-0） | 用户ID号 (高8位) | 用户ID号（低8位） | 保留字节 0 |
| 字节 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 数据 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 记录类型 0x00：备用开启开门 0x01：指纹正常开门 0x02：指纹入记录 0x03：指纹出记录 0x04：卡正常开门 0x05：卡入记录 0x06：卡出记录 |

数据长度Len恒为（12 * 50 = 600字节）。

2．21 清空记录数据（命令/应答均为8字节）-- 注: 此协议模块内暂不提供

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x3A | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x3A | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．22 设置模块时间（命令>8字节/应答为8字节）-- 注: 此协议模块内暂不提供

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x4C | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 星期 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CHK | 0xF5 |

说明：

时间数据长度Len恒为7。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x4C | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2．23 读取系统时间 -- 注: 此协议模块内暂不提供

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x3C | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x3C | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 星期 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CHK | 0xF5 |

说明：时间数据长度Len恒为7。

2．24设置/读取指纹采集等待超时时间（命令/应答均为8字节）

（不建议用这个，还是取总数命令等打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。不建议用这个，还是打断的方式好一些。）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x2E | 0 | Byte5=0： 新超时时间； Byte5=1： 0 | 0：设置新的超时时间 1：读取当前超时时间 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x2E | 0 | 当前超时时间 | ACK_SUCCUSS ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

指纹等待超时时间（tout）范围为 0-255。若此值为0，若无指纹按压则指纹采集过程将一直持续；若此值非0，在tout * T0时间内若无指纹按压则系统将超时退出。

注：T0为采集/处理一幅图像所需的时间，一般为0.2-0.3s。

2．25取DSP模块内部序列号（命令/应答均为8字节）

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x2A | 0 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x2A | 序列号(高8位) | 序列号(中8位) | 序列号(低8位) | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

序列号为24位的一个常数，每个DSP模块不一样，可用于区别不同的DSP模块。

2.26波特率设置

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x21 | 0 | 0 | BAUD | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | 0x21 | 0 | 0 | OLD BAUD | 0 | CHK | 0xF5 |

说明：

BAUD：1-9600，2-19200，3-38400, 4-57600， 5-115200；

OLD BAUD为更改之前的波特率：1-9600，2-19200，3-38400, 4-57600， 5-115200。

2.27取指定范围内首个未注册用户号（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 0x47 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | 起始用户号（高8位） | 起始用户号（低8位） | 结束用户号（高8位） | 结束用户号（低8位） | CHK | 0xF5 |

说明：

长度Len恒为4字节。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF5 | 0x47 | 未注册用户号（高8位） | 未注册用户号（低8位） | ACK_SUCCESS ACK_NOUSER ACK_FAIL | 0 | CHK | 0xF5 |

附录A  通信协议操作流程示例

A．1添加指纹

开始

发送CMD=0x01指令

否

数据库未满？

采集指纹

返回Q3=ST_FULL应答

采集超时，返回Q3=ST_TIMEOUT应答

图像处理

特征值不足，返回Q3=ST_FAIL应答

采集指纹

采集超时，返回Q3=ST_TIMEOUT应答

图像处理

特征值不足，返回Q3=ST_FAIL应答

采集指纹

采集超时，返回Q3=ST_TIMEOUT应答

图像处理

特征值不足，返回Q3=ST_FAIL应答

唯一性判断(仅“禁止重复登录”模式下进行)

是非功过

返回Q3=ST_SUCCESS应答

发送CMD=0x02指令

返回Q3=ST_SUCCESS应答

发送CMD=0x03指令

此指纹已存在，返回Q3=ST_USER_EXIST应答

添加指纹特征值到数据库

结束

返回Q3=ST_SUCCESS应答

A．2 删除指定用户

开始

发送CMD=0x04指令

删除P1/P2指定的用户

结束

删除失败，返回Q3=ST_FAIL应答

返回Q3=ST_SUCCESS应答

A．3删除全部用户

开始

结束

发送CMD=0x05指令

删除全部用户

删除失败，返回Q3=ST_FAIL应答

返回Q3=ST_SUCCESS应答

A．4采集图像并提取特征值上传

采集指纹

采集超时，返回Q3=ST_TIMEOUT应答

开始

发送CMD=0x23指令

图像处理

特征值不足，返回Q3=ST_FAIL应答

返回带特征值数据包的Q3=ST_SUCCESS应答,

结束