Подготовка к работе

Телефон

Факс/Копии

Автоответчик

Помощь

Общая информация

Быстрый старт

Бесшнуровой факсимильный  аппарат с автоответчиком

Чтобы быстро начать работу, прочтите сначала эту главу

Модель №

KX-FTC47BX

ИНСТРУКЦИЯ

##### ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией аппарата внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее для последующего использования.

Благодарим Вас за покупку факсимильного аппарата Panasonic.

Добро пожаловать в мир факсимильных аппаратов Panasonic.

Это устройство включает в себя возможности факсового аппарата, телефона, автоответчика и копировального аппарата, для обеспечения наиболее эффективного использования в офисе и дома. Используя эти возможности Вы можете максимально повысить эффективность применения этого устройства.

Для вашего сведения

Дата покупки					Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера

Телефон компании-дилера

Авторские права:

Это руководство защищено авторскими правами фирмы Kyushu Matsushita Electric Со., Ltd. (КМЕ) и её лицензиатами. В соответствии с законами об авторских правах это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия фирмы КМЕ и её лицензиатов.

© Kyushu Matsushita Electric Со., Ltd. 1999

Для наилучшего функционирования

Зарядка батареи

Перед началом эксплуатации вставьте батарею в телефонную трубку и произведите зарядку в течении примерно 15 часов (смотрите страницу 30).

Радиус действия и помехи

Телефонные вызовы транслируются между основным блоком и телефонной трубкой посредством радио волн. Для обеспечения максимального радиуса действия и работы без шумов и искажений рекомендуется следующее расположение основного блока аппарата:

На ВЫСОКОМ месте в ЦЕНТРЕ помещения. На пути радиосигналов не должно быть препятствий (стен).

Вдали от электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

Поднять антенну.

Важные инструкции по технике безопасности

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны соблюдать следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения повреждений.

- Внимательно прочтите все указания.

- Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, имеющимся на корпусе данного аппарата.

- Отсоединяйте аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не применяйте жидких или аэрозольных очистителей. Для чистки используйте влажную материю.

- Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, умывальника, кухонной мойки и т.п.

- Устанавливайте аппарат на устойчивую поверхность. Падение аппарата может привести к серьезным поломкам.

- Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата, т.к. они предназначены для вентиляции и предотвращения перегрева. Не размещайте аппарат вблизи радиаторов отопления, а также в местах, где не обеспечивается должная вентиляция.

- Используйте только то электропитание, которое указано на корпусе аппарата. Если Вы не знаете точно тип электропитания, имеющегося у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.

- Данный аппарат поставляется с 3-проводным заземляющим шнуром питания. При отсутствии розетки соответствующего типа, ее следует установить. Не применяйте никакие переходники или адаптеры, т.к. это снижает безопасность эксплуатации аппарата.

- Не помещайте на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить на этот шнур.

- Не допускайте перегрузки настенных розеток и удлинителей, т. к. это создает опасность возникновения пожара или поражения электрическим током.

- Запрещается проталкивать какие-либо предметы в прорези на корпусе аппарата. Это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

- Чтобы не подвергаться опасности поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание аппарата, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает опасность попадания под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при последующей эксплуатации.

- Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью в следующих случаях:

- Если шнур питания или вилка повреждены или износились.

- Если внутрь аппарата попала жидкость.

- Если аппарат попал под дождь или в воду.

- Если аппарат не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации. Используйте для регулировки только указанные в инструкции органы управления. Неправильная регулировка может потребовать существенных усилий специалистов сервисного центра для восстановления работоспособности аппарата.

- Если аппарат упал или был физически поврежден.

- Если функционирование аппарата резко изменилось.

- Старайтесь не использовать телефон при грозе, если он не бесшнуровой. Существует опасность поражения электрическим током от удара молнии.

- Не используйте данный аппарат для сообщения об утечке газа, если он находится вблизи от места утечки.

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

| БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: Для уменьшения опасности возгорания и травмирования персонала, прочтите и соблюдайте все эти указания. - Используйте только тот тип батареи, который указан в настоящей инструкции. - Не подвергайте батареи воздействию огня. Они могут взорваться. Соблюдайте законы Вашего региона об утилизации отработанных материалов. - Не вскрывайте и не разрушайте батареи. Электролит, вытекший из батареи, вызывает коррозию и может стать причиной ожога или травмы глаз и кожи. Электролит может быть ядовит при попадании внутрь организма. - Проявляйте осторожность при обращении с батареями, чтобы не допустить короткого замыкания контактов металлическими предметами, такими как кольца, браслеты или ключи. При замыкании батарея и/или эти предметы могут сильно нагреваться и загореться. - Заряжайте и используйте только те батареи, которые имеются в комплекте или упоминаются в настоящей инструкции по эксплуатации. | УСТАНОВКА: - Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы. - Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест. - Никогда не касайтесь до оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети. - Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий. ВНИМАНИЕ: - Для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: - Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели. - Оберегайте аппарат от пыли, влаги, высокой температуры и вибрации. - Не оставляйте аппарат под воздействием прямых солнечных лучей. - Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы. - Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками. |
| --- | --- |

Быстрый старт

Установить бумагу



Откройте крышку, нажав на кнопку.



Установите рулон термобумаги.

правильно          неправильно

Термоголовка



Вставьте передний край бумаги в отверстие над термоголовкой и вытяните бумагу наружу.



Мягко закройте крышку, нажав на оба ее угла.



Установите укладчик бумаги.

- Подробные инструкции смотрите на странице 23.

Быстрый старт

Подключить аппарат

Переключатель режима набора:

Установите TONE.

- Если набор не осуществляется, установите PULSE.

К одноканальной телефонной линии



Подсоедините телефонный провод.

К сетевой розетке (220-240В)



Подсоедините шнур питания.

- Подробные инструкции смотрите на странице 24.

Быстрый старт

Вставить батарею



Закройте крышку зарядного отсека на              Крышка зарядного отсека основном блоке.



Вставьте батарею в телефонную трубку, соблюдая полярность.



Установите на место крышку                                          Крышка телефонной трубки телефонной трубки.

Телефонная трубка



Поместите телефонную трубку на основной блок примерно на 15 часов.

- Подробные инструкции смотрите на странице 30.

Быстрый старт

Сделать звонок

- С помощью телефонной трубки



Нажмите   TALK .



Наберите номер.



По окончании разговора нажмите  TALK .

- Подробные инструкции смотрите на странице 30.

- Если у Вас возникли проблемы при выполнении звонка, смотрите страницы 96 и 97.

- С помощью спикерфона



Нажмите  DIGITAL SP-PHONE .



Наберите номер.



По окончании разговора нажмите DIGITAL SP-PHONE .

- Подробные инструкции смотрите на странице 35.

- Если у Вас возникли проблемы при выполнении звонка, смотрите страницу 96.

Быстрый старт

Ответить на звонок

- Телефонная трубка снята



Когда трубка зазвонит,

нажмите  TALK..



По окончании разговора нажмите  TALK .

- Подробные инструкции смотрите на странице 36.

- Если у Вас возникли проблемы при ответе на звонок, смотрите страницы 96 и 97.

- Телефонная трубка лежит на основном блоке



Когда аппарат зазвонит, снимите трубку.



По окончании разговора положите трубку.

- Подробные инструкции смотрите на странице 36.

- Если у Вас возникли проблемы при ответе на звонок, смотрите страницы 96 и 97.

Быстрый старт

Передать факс



Откройте лоток подачи документа.



Отрегулируйте положение направляющих в соответствии с шириной документа.



Вставьте документ так, чтобы произошел его захват аппаратом и прозвучал одиночный сигнал.

ЛИЦЕВОЙ

СТОРОНОЙ ВНИЗ

(до 10 листов)



Нажмите  DIGITAL SP-PHONE .



Наберите номер факса.



При появлении ответного сигнала факса, нажмите  START/COPY/SET .

- Подробные инструкции смотрите на странице 47.

- Если у Вас возникли проблемы при отправке факса, смотрите страницы 97 и 98.

Быстрый старт

Принять факс



Когда аппарат зазвонит, снимите трубку.

ИЛИ

Если трубка не лежит на основном блоке, нажмите  TALK .



Когда:

--требуется принять документ,

--слышен вызов факса (длинный сигнал), или

--не слышно никаких сигналов,

нажмите  START/COPY/SET .

ИЛИ

Нажмите  *    9  на телефонной трубке.



Положите трубку.

- Подробные инструкции смотрите на странице 58.

- Вы можете выбрать желаемый режим приема в соответствии с потребностями. Смотрите страницы 56 и 57.

- Если у Вас возникли проблемы при получении факса, смотрите страницу 98.

Быстрый старт

Сделать копию



Откройте лоток для приема документа.



Отрегулируйте положение направляющих в соответствии с шириной документа.



Вставьте документ так, чтобы произошел его захват аппаратом и прозвучал одиночный сигнал.

ЛИЦЕВОЙ

СТОРОНОЙ ВНИЗ

(до 10 листов)



Нажмите  START/COPY/SET .

- Подробные инструкции смотрите на странице 70.

- Если у Вас возникли проблемы при копировании, смотрите страницу 99.

Быстрый старт

Работа с автоответчиком

Настройка аппарата на автоматический прием речевых и факсимильных сообщений



Нажмите и удерживайте клавишу  AUTO RECEIVE  пока не загорится лампочка AUTO RECEIVE.

ГОРИТ



Убедитесь, что на дисплей выведено следующее сообщение:

TAD/FAX MODE

- Если в тот момент, когда загорается лампочка AUTO RECEIVE на дисплей выводится сообщение “FAX ONLY MODE”, то необходимо изменить режим на TAD/FAX.Смотрите страницу 59.

- Подробные инструкции смотрите на странице 71.

Быстрый старт

Прослушивание записанных сообщений

- Когда индикатор PLAY MESSAGES мигает

Нажмите  PLAY MESSAGES  .

- Будут воспроизведены только новые сообщения.

- Когда индикатор PLAY MESSAGES		   МИГАЕТ/ГОРИТ горит

Нажмите  PLAY MESSAGES  .

- Будут воспроизведены все сообщения.

- Подробные инструкции смотрите на странице 76.

Стирание записанных сообщений

- Стирание определенного сообщения

Нажмите  ERASE  в ходе прослушивания сообщения, которое нужно стереть.

Стирание всех сообщений



Нажмите  ERASE  после прослушивания всех сообщений.



Нажмите  START/COPY/SET .



Нажмите  START/COPY/SET  еще раз.

- Подробные инструкции смотрите на странице 77.

Содержание

Принадлежности	Прилагаемые принадлежности	18

###### Подготовка

к работе

Информация по заказу принадлежностей	18

Кнопка Help	Функция Help (помощь)	19

Органы	Расположение	20

управления	Обзор	22

(основной блок)

Установки	Крышка зарядного отсека	23

(основной блок)	Термобумага	23

Соединения	24

Укладчик бумаги	24

Дата, время, Ваше имя и телефонный номер факса	25

Установки	Расположение	29

(телефонная	Батарея телефонной трубки	30

трубка)	Зарядка батареи	30

Громкость	Регулировка громкости	32

Звонки и	Звонок с телефонной трубки	34

Телефон

ответы на	Звонок через спикерфон	35

звонки	Ответ на звонок с телефонной трубки	36

Ответ на звонок через спикерфон	36

Связь интерком между трубкой и основным блоком	37

Передача вызовов между трубкой и основным блоком	38

Кнопки TONE, FLASH и PAUSE	39

Автоматический	Запись имен и телефонов в каталог EASY DIAL	40

набор	Запись телефонов в память трубки	43

номера	Звонок с использованием автоматического набора номера	44

Голосовая связь	Разговор с абонентом после передачи или приема факса	46

Передача факсов	Передача факсов в ручном режиме	47

Факс/Копии

Передача факса с помощью каталога EASY DIAL	48

Документы, пригодные для отправки	49

Передача факса с помощью голосовых подсказок	50

Печать отчета о передачах	51

Автоматическая печать журнала	52

Задержанная передача (передача факса в заданное время)	53

Передача через поллинг (считывание другим аппаратом документов с Вашего аппарата)	54

Передача документов по международным каналам связи	55

Тональный сигнал соединения	55

Прием факсов	Задание способа приема звонков	56

Режим TEL (ответ на все звонки вручную)	58

Режим FAX ONLY (все звонки воспринимаются как факсы)	59

Прием с распознаванием характерных звонков (функция определения типа звонка)	61

Использование дополнительного телефона	63

Код активации факса	63

Режим TEL/FAX (прием голосовых звонков с подачей сигналов и факсов – без подачи сигналов)	64

Прием поллинга (считывание факса с другого аппарата)	68

Режим “дружелюбного” приема	68

Сообщение на пейджер о приеме факса	69

Копирование	Изготовление копий	70

Подготовка

к работе

Телефон

Факс/Копии

Автоответчик

Помощь

Общая

информация

Установки	Режим TAD/FAX (использование автоответчика и автома-тический прием речевых и факсимильных сообщений)	71

Автоответчик

Сообщение-	Предварительно записанные сообщения-приветствия	72

приветствие	Запись Ваших собственных сообщений-приветствий	73

Проверка записанных собственных сообщений-приветствий	74

Стирание собственных сообщений-приветствий	74

Время записи приветствий для режима TAD/FAX	75

Воспроизведение	Прослушивание записанных сообщений	76

сообщений	Стирание записанных сообщений	77

Действия, возможные во время воспроизведения сообщения

(повторное воспроизведение, пропуск и прекращение)	78

Запись	Сообщение-напоминание (для других или для себя)	79

Через трубку	Операции с телефонной трубки	80

Дистанционное	Операции с удаленного местоположения	83

управление	Установка кода для удаленного управления	84

С удаленного кнопочного телефона	85

Дополнительные	Пересылка записанных сообщений на другой телефон	88

функции	Счетчик звонков в режиме TAD/FAX	91

Время записи входящего сообщения	92

Сигнализация о сообщении	92

Сигнализация о времени записи	93

Режима прослушивания входящего сообщения (ICM)	93

Сообщения об 	Отчеты	94

Помощь

ошибках	ЖК дисплей	95

Операции	Если функция не работает, проверьте здесь перед обращением за помощью	96

В случае перебоя в сети питания	99

Замятие бумаги	Удаление смятой термобумаги	100

Если замялся передаваемый документ	101

Если передаваемые документы не подаются или подается несколько страниц одновременно	101

Запасная батарея	Необязательная запасная батарея	102

Очистка	Очистка устройства подачи документов	104

Очистка печатной термоголовки	105

Зарядные контакты	105

Печать отчетов	Печать установок функций, телефонных номеров и

Общая

информация

журналов	106

Речевое указание	Речевое указание	107

Контрастность	Изменение контрастности изображения на дисплее	108

дисплея

Режим оригинала	Установка режима оригинала	108

Сброс	Сброс дополнительных функций в начальное состояние	109

Технические	Технические характеристики данного аппарата	110

характеристики

Сводка функций	Сводка пользовательских программируемых функций	111

Предметный	Предметный указатель	114

указатель

Принадлежности

Прилагаемые принадлежности

| Сетевой шнур 1 шт. | Телефонный шнур 1 шт. | Бумагоукладчик 1 шт. | Крышка зарядного отсека 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рулон термобумаги 1 шт. - -- См. ниже о заказе - термобумаги | Телефонная трубка 1 шт. | Батарея 1 шт. | Крышка батарейного отсека 1 шт. |

- Если какие-либо принадлежности отсутствуют, обратитесь к продавцу.

- Сохраните оригинальную коробку и упаковку для возможных траспортировок аппарата.

Информация по заказу принадлежностей

Возвожна замена следующих принадлежностей. Для их заказа обратитесь по месту покупки аппарата.

| Номер модели | Описание | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| KX-A106 | Стандартная термобумага | Рулон 216 mm x 30 m (81/2’’ x 98’), со стержнем 25 mm (1’’) |
| KX-A125 | Термобумага СУПЕР (как обычная бумага) | Рулон 216 mm x 30 m (81/2’’ x 98’), со стержнем 25 mm (1’’) |
| P-P592 (KX-A92) | Аккумуляторная батарея | Ni-Cd батарея |

Кнопка Help

Функция Help (помощь)

Вы можете распечатать краткие инструкции следующим образом.

Подготовка

к работе

Нажимая кнопку  HELP  несколько раз, выберите нужную инструкцию.

1

- Нажмите  HELP  один раз:

Настройка аппарата

1.HOW TO SET UP

два раза:

Запись имен в каталог EASY DEAL и звонки по ним

2.EASY DEAL

три раза:

Передача и прием факсов

3.FAX OPERATION

четыре раза:

Выбор режима ответа на звонки

4.RECEIVE MODE

пять раз:

Операции с автоответчиком

5.TAD OPERATION

2

Нажмите  START/COPY/SET  .

PRINTING

Органы управления (основной блок)

Расположение

- Используется для интерком связи с телефонной трубкой (стр.37, 38).

- Используется для включения/выключения режима автоматического приема (стр.56, 57).

- Используется для смены режима набора с импульсного на тональный в процессе набора номера (стр.39).

- Используется для пропуска записанных на автоответчик сообщений (стр.78).

- Используется для воспроизведения записанных сообщений (стр.76).

- Используется для повторного воспроизведения записанных на автоответчик сообщений (стр.78).

Клавиатура набора номера				Дисплей

| - Используется для повторного набора последнего номера (стр.35, 47). - Используется для вставки паузы во время набора номера (стр.39). | - Используется для регулировки громкости (стр.32). - Используется для выбора функции при программировании . - Используется для операций со спикерфоном. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Используется для выключения микрофона в телефонной трубке (стр.35, 36). - Используется для ускоренного воспроизведения (стр.78). - Используется в качестве рычага телефонной трубки (стр.39). - Используется для замедленного воспроизведения (стр.78). |  | - Используется для стирания записанных сообщений (стр.77). - Используется для стирания Ваших собственных сообщений-приветствий (стр.74). - Используется для записи сообщений-приветствий (стр.73). - Используется для записи сообщений-напоминаний (стр.79). |  |

Органы управления (основной блок)

Подготовка

к работе

- Используется для печати краткой инструкции (стр.19).

- Используется для подтверждения занесения номера в память (стр.44).

- Используется для начала и окончания программирования.

- Используется для поиска имени в памяти (стр.44, 48).

- Используется для выбора символов при программировании (стр.27, 41).

- Используется для выбора основных функций при программировании (стр.111).

- Используется для пропуска и/или повторного воспроизведения записанных на автоответчик сообщений (стр.78).

- Используется для записи или редактирования имен и телефонов в каталоге EASY DEAL (стр.40, 42).

- Используется для начала передачи, приема или копирования.

- Используется для сохранения установок при программировании.

- Используется для прекращения текущей операции или программирования.

- Используется для выбора разрешения (стр.47).

Органы управления (основной блок)

Обзор

Вход документа

Антенна  					  Укладчик бумаги (стр.24)

Зарядный отсек для запасной батареи (стр.102)

(под крышкой)

Крышка зарядного								Лоток подачи документа

отсека (стр.23)

Зарядные контакты

Лампочка SPARE CHARGE (зарядка запасной батареи)

Лампочка CHARGE								Кнопка для открывания

(зарядка трубки)								крышки

| Микрофон - Используется для разговора с абонентом при использовании спикерфона (стр.35). - Используется для записи сообщений-приветствий и сообщений-напоминаний (стр.73, 79). | Направляющие для документа |
| --- | --- |

Выход документа

Установки (основной блок)

Подготовка

к работе

Крышка зарядного отсека

Закройте крышку зарядного отсека для запасной

батареи.								Крышка зарядного отсека

- Вы можете вставить запасную батарею в этот отсек для зарадки (см. стр.102).

Подготовка

к работе

Термобумага

Откройте крышку, нажав на кнопку открывания, и вставьте рулон термобумаги.

1

правильно     неправильно

- Если в начале рулона остались следы клея или липкой ленты, отрежте примерно 15 см

(6 дюймов) от начала рулона.							  Кнопка

открывания крышки

Вставьте передний край бумаги в						Термоголовка

2

отверстие над термоголовкой и вытяните бумагу наружу.

- Убедитесь, что бумага в рулоне не провисает.

Мягко закройте крышку, нажав на оба ее угла.

3

Примечание:

- Пользуйтесь только прилагаемым рулоном или рекомендованной бумагой, иначе может ухудшиться качество печати и/или чрезмерный износ термоголовки.

- Для информации о заказе термобумаги смотрите стр. 18.

- Если шнур питания подсоединен, то каждый раз при закрывании крышки будет печататься сообщение. Если термобумага вставлена неправильно, сообщение не печатается. Вставьте бумагу правильно.

Установки (основной блок)

Соединения

1

Подсоедините телефонный провод.

2

Подсоедините шнур питания.

Переключатель режима набора:

Установите TONE.

- Если набор не осуществляется, установите PULSE.

Телефонный провод

К одноканальной телефонной линии

Шнур питания

К сетевой розетке (220-240В)

Примечание:

- При эксплуатации данного аппарата розетка электросети должна находиться поблизости и быть легко доступна.

Укладчик бумаги

Установите укладчик бумаги.

Укладчик бумаги

Установки (основной блок)

Подготовка

к работе

Дата, время, Ваше имя и телефонный номер факса

Вы можете запрограммировать текущие дату и время, Ваш логотип и телефонный номер. Эта информация будет печататься в начале каждой страницы, передаваемой с Вашего аппарата.

Ваш логотип 	Ваш телефонный номер факса 	Дата и время

Пример:

Установка даты и времени

| 1 EASY DIAL MENU Клавиатура набора номера | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , потом 0 1 . SET DATE & TIME |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . M:01/D:01/Y:99 Курсор |
| 4 START/COPY/SET - Вы можете вводить цифры в пунктах 4 и 6 путем вращения ручки EASY DEAL . В этом случае для перемещения курсора используйте кнопку . - Точность хода внутренних часов примерно 60 секунд в месяц. Для исправления ошибки - Нажмите или для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте. - Если Вы нажмете SТОР при программи-ровании, индикация на дисплее вернется к предыдущему значению. | Введите правильные месяц/день/год, набирая по 2 цифры. Пример: Август 10 1999 Нажмите 0 8 . 1 0 . 9 9 . M:08/D:10/Y:99 |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET TIME: 12:00AM |
| 6 | Введите правильные час/минуты, набирая по 2 цифры. Нажмите * для “AM” или “PM” Пример: 3:15PM 1. Нажмите 0 3 1 5 . TIME: 03:15AM 2. Нажимайте * до появления “PM”. TIME: 03:15PM |
| 7 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 8 | Нажмите MENU . |

Установки (основной блок)

Установка Вашего логотипа

Обычно логотип - это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , потом 0 2 . : YOUR LOGO |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . YOUR LOGO |
| 4 Примечание: - Вы можете ввести Ваш логотип путем вращения ручки EASY DEAL. (смотрите следующую страницу). | Введите Ваш логотип, не более 30 знаков. Используйте инструкцию на следующей странице. Пример (используя клавиатуру набора номера): BILL 1. Нажмите 2 два раза. LOGO=B Курсор 2. Нажмите 4 шесть раз. LOGO=Bi 3. Нажмите 5 шесть раз. LOGO=Bil 4. Нажмите кнопку для перемещения курсора к следующей позиции и нажмите 5 шесть раз. LOGO=Bill |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Для вставки символа

1. Нажмите           или          для перемещения курсора к знаку справа от того, где нужно вставить символ.

2. Нажмите кнопку  AUTO RECEIVE  для ввода пробела, затем вставьте символ.

Для исправления ошибки

- Нажмите           или          для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте его.

Для удаления символа

- Переместите курсор к символу, который надо удалить, и нажмите   STOP .

Установки (основной блок)

Подготовка

к работе

Как ввести буквы и символы через клавиатуру набора номера.

Нажимая кнопки на клавиатуре набора номера можно вводить символы как показано ниже.

| Кнопки | Символы |
| --- | --- |
| 1 | 1 [ ] { } + - / = , . _ ‘ : ; ? ¦ |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |
| 0 | 0 ( ) < > ! “ # $ % Y * @ ^ ‘  |
| AUTO RECEIVE | клавиша ВСТАВИТЬ (используется для вставки одного пробела) |
| STOP | клавиша УДАЛИТЬ (используется для удаления символа) |
| VOLUME | клавиша (используется для смещения курсора влево.) |
| VOLUME | клавиша (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующей позиции. |

Ввод знаков при помощи манипулятора EASY DIAL

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора EASY DIAL.

EASY DIAL

1. Поверните EASY DIAL до появления нужного знака.

2. Нажмите           для перемещения курсора к следующей позиции.

- При этом вводится знак, отображенный на дисплее в 1-м шаге.

3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.

Порядок чередования знаков

Заглавные

буквы

Строчные

буквы

Установки (основной блок)

Установка номера Вашего факса

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , потом 0 3 . YOUR TEL NO. |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . NO.= |
| 4 | Введите номер Вашего факса, не более 20 цифр. Пример: NO.=1234567 |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Замечание:

- Кнопка  #  вставляет пробел, кнопка   *   вставляет  “+”.

Пример: +234 5678

Нажмите   *    2   3   4    #   5    6   7   8

Для удаления цифры

- Переместите курсор к цифре, которую нужно удалить, и нажмите   SТОР  .

Для исправления ошибки

Нажмите          или          для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте его.

Установки (телефонная трубка)

Расположение

Антенна

- Горит, когда трубка используется (стр.34).

- Мигает, когда необходима зарядка батареи (стр.31).

Используется для звонков и ответов на звонки (стр.34, 36).

- Горит при использовании интеркома (стр.37).

- Используется для вызова основного блока (стр.37, 38).

- Используется для автомати-ческого набора (стр.43, 45).

- Используется для пропуска записанных сообщений (стр.81).

- Используется для воспроизведения всех записанных сообщений (стр.80).

- Используется для выключения режима AUTO RECEIVE (стр.81).

- Используется для регулировки громкости трубки (стр.33).

- Используется как рычаг трубки (стр.39).

- Используется для регулировки громкости звонка (стр.33).

- Используется для выбора канала (стр.34).

Используется для

Подготовка

к работе

повторения записанных сообщений (стр.81).

- Используется для воспроизведения новых сообщений (стр.80).

- Используется для включения режима AUTO RECEIVE (стр.81).

- Переход от импульсного к тоновому режиму в ходе набора номера (стр.39).

- Используется для начала программирования (стр.43).

- Повторный звонок по последнему набранному номеру (стр.34).

- Вставка паузы при наборе (стр.39).

- Используется для операций с автоответчиком (стр.80).

Зарядные контакты (стр.105).

Установки (телефонная трубка)

Батарея телефонной трубки

Батарея

| 1 Крышка отсека | Вставьте батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность. |
| --- | --- |
| 2 | Закройте крышку отсека. |

Зарядка батареи

Поместите телефонную трубку на основной

блок примерно на 15 часов.				Телефонная трубка

- Загорится индикатор CHARGE.

Зарядные контакты

Индикатор CHARGE

Примечние:

- Один раз в месяц очищайте зарядные контакты основного блока и трубки мягкой тканью, в противном случае батарея не будет заряжаться должным образом (смотрите страницу 105).

- Батарея не может зарядится сверх установленной нормы.

Автоматическая установка кода секретности

Когда Вы помещаете телефонную трубку на основной блок, аппарат автоматически выбирает один из миллиона кодов секретности и заносит его в трубку.Эти коды помогают избежать несанкционированного использования Вашей телефонной линии с помощью другого беспроводного телефона.

Установки (телефонная трубка)

Подготовка

к работе

Срок службы батареи

Полностью заряженная батарея Panasonic функционирует:

| В режиме разговора | До 2.5 часов |
| --- | --- |
| В ждущем режиме (stand-by) | До 10 дней |

Примечание:

- Срок службы батареи зависит от условий ее использования и окружающей температуры.

Заряд

Когда индикатор TALK/BATT LOW медленно мигает или трубка издает прерывистый звуковой сигнал, поместите трубку на основной блок для зарядки батреи.

Примечание:

- Вы можете использовать запасную батарею (смотрите страницы 6 и 102).

индикатор

TALK/BATT LOW

Громкость

Регулировка громкости

Основной блок

Громкость звонка

Возможны 4 уровня громкости (громко/средне/тихо/выключено).

Когда аппарат находится в режиме ожидания, нажмите ▼ или ▲.

- Чтобы выключить звонок:

- Нажмите  ▼  несколько раз до появления следующего сообщения на дисплее.

Дисплей:   RINGER OFF=OK?

YES: PRESS SET

2. Нажмите  START/COPY/SET  .

- Чтобы снова включить звонок, нажмите ▲ .

- Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение:

RINGER OFF

Аппарат не будет звонить во время вызова, но на дисплее появится сообщение:

INCOMING CALL

Уровень громкости громкоговорителя

Имеется 8 уровней громкости (от высокого до низкого).

Во время использования громкоговорителя нажимайте кнопку ▼ или ▲ .

Уровень громкости речевого указания

Имеется 9 уровней громкости (от высокого до выключенного.

Во время прослушивания речевого указания нажимайте кнопку ▼ или ▲ (смотрите страницы 50 и 107).

Уровень громкости автоответчика

Имеется 9 уровней громкости (от высокого до выключенного.

Во время прослушивания записанных сообщений нажимайте кнопку ▼ или ▲.

Громкость

Подготовка

к работе

Телефонная трубка

Громкость звонка

Возможны 3 уровня громкости (громко/тихо/выключено).

Убедитесь, что индикатор TALK/BATT LOW не горит.

1.Нажмите  RINGER .

индикатор TALK/BATT LOW

- Прозвучит текущий сигнал звонка.

2.Чтобы изменить громкость, нажмите RINGER снова и держите 5 секунд.

- Прозвучит новый сигнал звонка.

- Если не удерживать кнопку RINGER нажатой в течении 5 секунд, громкость звонка не изменится.

- Чтобы выключить звонок:

Удерживая кнопку RINGER , нажмите   0  и дождитесь двух сигналов.

- Чтобы снова включить звонок, нажмите RINGER . Установится максимальная громкость

- Когда звонок выключен:

Трубка не будет звонить во время вызова, но индикатор TALK/BATT LOW и клавиши набора будут мигать.

- Выбор тона звонка (2 типа):

Нажмите RINGER , затем  *   на 5 секунд.

- Прозвучит выбранный тон.

Громкость громкоговорителя трубки

Возможны 2 уровня (громко/нориально).

При разговоре нажмите  LOUD .

Звонки и ответы на звонки

Звонок с телефонной трубки

| 1 индикатор TALK/BATT LOW | - Трубка не лежит на основном блоке: Нажмите TALK . - Загорится индикатор TALK/BATT LOW. - Трубка лежит на на основном блоке: Возьмите трубку и нажмите TALK . - Загорится индикатор TALK/BATT LOW. |
| --- | --- |
| 2 | Наберите номер. - Если Вы ошиблись при наборе, нажмите TALK и снова начните с пункта 1. |
| 3 | По окончании разговора, нажмите TALK или положите трубку на основной блок. - Индикатор TALK/BATT LOW погаснет. |

Примечание:

- Если при нажатии кнопки  TALK  звучит предупреждающий сигнал:

-- подойдите ближе к основному блоку

-- положите трубку на основной блок

Попробуйте снова.

Подсветка клавиатуры

Клавиши светятся при наборе номера.

Клавиши мигают при  звонке и светятся при ответе на звонок.

Клавиатура гаснет примерно через 10 секунд после набора или ответа на звонок.

Повторный звонок по последнему набранному номеру

1.  Нажмите  TALK  .

2.  Нажмите  REDIAL  .

Если при разговоре слышны шумы

Нажмите   CH  для выбора другого канала или подойдите ближе к основному блоку.

Когда трубка используется

На дисплее основного блока отображается следующая надпись

Дисплей:      CORDLESS IN USE

Звонки и ответы на звонки

Звонок через спикерфон

Телефон

| 1 | Нажмите DIGITAL/SP-PHONE . Дисплей: TEL= |
| --- | --- |
| 2 | Наберите номер телефона Пример: TEL=2345678 - Если неправильно набран номер, нажмите DIGITAL/SP-PHONE и начните снова с пункта 1. |
| 3 | Когда ответит другой абонент, говорите в микрофон. |
| 4 | По окончании нажмите клавишу DIGITAL/SP-PHONE |

Советы по работе с громкогово-рителем

- Пользуйтесь громкоговорителем в тихом помещении.

- Если Вы с трудом слышите другого абонента, отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки  ▼ или кнопки ▲.

- Если Вы и другой абонент говорите одновременно, то часть вашего разговора будет отсекаться.

- Если при использовании спикерфона трубка лежит на основном блоке, Вы можете поднять трубку и продолжить разговор через нее.

Повторный набор последнего номера

1. Нажмите  DIGITAL/SP-PHONE .

2. Нажмите кнопку  REDIAL/PAUSE .

- Если линия оказалась занята, аппарат будет автоматически осуществлять набор номера до 14 раз.

- В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

- Дисплей:     WAITING REDIAL

Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите кнопку  MUTE , во время

телефонного разговора.

Дисплей:         <MUTE>

- Ваш собеседник не будет Вас слышать, но Вы сможете слышать его.

2. Для продолжения разговора снова нажмите  MUTE .

Звонки и ответы на звонки

Ответ на звонок с телефонной трубки

| 1 | - Трубка не лежит на основном блоке Нажмите TALK , когда трубка зазвоноит. - Вы также можете ответить на звонок, нажав любую клавишу от 0 до 9, * или # (функция Ответ по любой клавише) - Трубка лежит на основном блоке Просто поднимите трубку, когда основной блок зазвонит. |
| --- | --- |
| 2 | По окончании разговора нажмите TALK или положите трубку на основной блок. |

Ответ на звонок через спикерфон

| 1 | Когда аппарат зазвонит, нажмите клавишу DIGITAL/SP-PHONE . |
| --- | --- |
| 2 | По окончании разговора нажмите клавишу DIGITAL/SP-PHONE . |

Советы по работе с громкогово-рителем

- Пользуйтесь громкоговорителем в тихом помещении.

- Если Вы с трудом слышите другого абонента, отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки  ▼ или кнопки ▲.

- Если Вы и другой абонент говорите одновременно, то часть вашего разговора будет отсекаться.

- Если при использовании спикерфона трубка лежит на основном блоке, Вы можете поднять трубку и продолжить разговор через нее.

Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите кнопку  MUTE , во время

телефонного разговора.

Дисплей:         <MUTE>

- Ваш собеседник не будет Вас слышать, но Вы сможете слышать его.

2. Для продолжения разговора снова нажмите  MUTE .

Звонки и ответы на звонки

Связь интерком между трубкой и основным блоком

Телефон

Вызов основного блока с трубки

| 1 - Индикатор INTERCOM | Телефонная трубка: Нажмите INTERCOM . - Индикатор INTERCOM сначала начнет мигать, а затем будет гореть постоянно. |
| --- | --- |
| 2 | Основной блок: Когда основной блок зазвонит, ответьте через микрофон. - При использовании интеркома на дисплее основного блока отображается следующее сообщение Дисплей: INTERCOM CALL |
| 3 Микрофон | Телефонная трубка: По окончании нажмите INTERCOM . - Индикатор INTERCOM погаснет. |

Вызов трубки с основного блока (локатор трубки)

Эта функция может помочь найти трубку, если Вы забыли где ее оставили.

| 1 | Основной блок: Нажмите LOCATOR/INTERCOM . - Индикатор IN USE начнет мигать. - Индикатор INTERCOM начнет мигать и трубка будет издавать сигнал в течении примерно 1 минуты. Для прекращения вызова снова нажмите LOCATOR/INTERCOM . |
| --- | --- |
| 2 | Телефонная трубка: Нажмите INTERCOM для ответа. - Индикатор INTERCOM загорится. Индикатор IN USE загорится. |
| 3 | Основной блок: Говорите в микрофон. - При использовании интеркома на дисплее основного блока отображается следующее сообщение Дисплей: INTERCOM CALL |
| 4 | Телефонная трубка: По окончании нажмите INTERCOM . - Индикаторы INTERCOM и IN USE погаснут. |

При использовании интеркома

- Вызовы интеркома могут быть прекращены только с телефонной трубки.

- Если пользователь трубки плохо слышит пользователя основного блока, следует уменьшить громкость динамика основного блока при помощи клавиши ▼ .

- Если прозвучали 2 тональных сигнала, значит поступил вызов по телефону. Для ответа нажмите  TALK  на телефонной трубке или  DIGITAL SP-PHONE  на основном блоке. Интерком закончится.

Звонки и ответы на звонки

Передача вызовов между трубкой и основным блоком

Интерком может быть использован и во время разговора. Эта функция позволяет переадресовывать вызовы между трубкой и основным блоком.

С трубки на основной блок

| 1 | Телефонная трубка: В ходе разговора нажмите INTERCOM . - Пользователь трубки может говорить с пользователем основного блока. - Звонок переведен в режим ожидания |
| --- | --- |
| 2 | Основной блок: Говорите в микрофон с пользователем трубки. Дисплей: INTERCOM HOLD |
| 3 | Основной блок: Для ответа на звонок нажмите DIGITAL SP-PHONE . - Передача звонка завершена. - Пользователь трубки может присоединиться к разговору, нажав TALK .На дисплее основного блока появится сообщение. CONFERENCE CALL |

С основного блока на трубку

| 1 | Основной блок: В ходе разговора нажмите LOCATOR/INTERCOM для вызова трубки. - Звонок переведен в режим ожидания - Дисплей: HOLD |
| --- | --- |
| 2 | Телефонная трубка: Нажмите INTERCOM для ответа на вызов. - На дисплее основного блока появится сообщение INTERCOM HOLD |
| 3 | Телефонная трубка: Для ответа на вызов нажмите TALK . - Передача звонка завершена. - На дисплее основного блока появится сообщение - CORDLESS IN USE - Пользователь основного блока может присоединиться к разговору, нажав DIGITAL SP-PHONE . CONFERENCE CALL |

Звонки и ответы на звонки

Кнопки TONE, FLASH и PAUSE

Телефон

Кнопка TONE

Кнопка TONE (*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера в тональный в процессе набора.

Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

Кнопка FLASH

Кнопка  FLASH  работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку FLASH .

Кнопка  FLASH  также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или сервисные функции местной телефонной компании, например ожидание вызова. Остальную информацию по этому поводу можно получить у поставщика мини-АТС или в местной телефонной компании.

Вставка пауз

Если во время набора номера нажать кнопку  PAUSE  , то будет введена пауза. Одно нажатие вставляет паузу длительностью 5 секунд.

Пример-1:

Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.

9	  PAUSE	Телефонный номер

Код выхода на линию

Пример-2:

Если возникает ошибка при попытке международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.

PAUSE

Код выхода на	 Код	Номер

PAUSE

международную линию	страны	телефона

Замечание:

TONE, FLASH, и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером для автоматического набора.

Автоматический набор номера

Запись имен и телефонов в каталог EASY DIAL

Вы можете записать до 100 имен и телефонных номеров для быстрого доступа к наиболее часто

набираемым номерам.

| 1 | Нажмите DIRECTORY EDIT . Количество записей, возможное в каталоге. Дисплей: SPACE=100 DIRS . NAME= |
| --- | --- |
| 2 | Введите имя, до 10 знаков, выполняя инструкции на следующей странице. Пример: NAME=Sharon |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET NO.= |
| 4 Замечание: - Для подтверждения записи имен и телефонных номеров распечатайте список телефонов (см. стр. 106). - После ввода 95 записей в память на дисплее появится сообщение: SPACE= 5 DIRS. - Черточка или пробел в телефонном номере считаются как две цифры. - При вращении манипулятора вправо на дисплее будут появляться записи из каталога. | Введите телефонный номер, до 30 цифр. Пример: NO.=5552233 - Для ввода черточки нажмите MUTE . |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET REGISTERED NAME= - Для программирования других номеров повторите шаги с 2 до 5. |
| 6 | Нажмите STOP для выхода из программирования. |

Для удаления символа

Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите STOP .

Чтобы засекретить телефонный номер

- Нажмите кнопку  RESOLUTION  после ввода телефонного номера в шаге 4.

- Телефонный номер не будет появляться в списке телефонных номеров.

- Нажатие кнопки  RESOLUTION  не засчитывается как цифра телефонного номера.

Для исправления ошибки

- Нажмите          или          для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте его.

X

Для вставки символа или цифры

1. Нажмите            или         для перемещения курсора к нужной позиции.

2. Нажмите  AUTO RECEIVE  для вставкипробела и введите символ или цифру.

Автоматический набор номера

Телефон

Как ввести буквы и символы через клавиатуру набора номера.

Нажимая кнопки на клавиатуре набора номера можно вводить символы как показано ниже.

| Кнопки | Символы |
| --- | --- |
| 1 | 1 [ ] { } + - / = , . _ ‘ : ; ? ¦ |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |
| 0 | 0 ( ) < > ! “ # $ % Y * @ ^ ‘  |
| AUTO RECEIVE | клавиша ВСТАВИТЬ (используется для вставки одного пробела) |
| STOP | клавиша УДАЛИТЬ (используется для удаления символа) |
| VOLUME | клавиша (используется для смещения курсора влево.) |
| VOLUME | клавиша (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующей позиции. |

Ввод знаков при помощи манипулятора EASY DIAL

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора EASY DIAL.

EASY DIAL

1. Поверните EASY DIAL до появления нужного знака.

2. Нажмите           для перемещения курсора к следующей позиции.

- При этом вводится знак, отображенный на дисплее в 1-м шаге.

3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.

Порядок чередования знаков

Заглавные

буквы

Строчные

буквы

Автоматический набор номера

Редактирование записанного имени и номера

| 1 | Поверните манипулятор EASY DIAL до появления нужного имени. Пример: margot |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите DIRECTORY EDIT. EDIT=* DELETE=# |
| 3 | Нажмите * для выбора “EDIT”. NAME=margot - Если не нужно редактировать имя, пропустите все до 5 шага. |
| 4 | Отредактируйте имя, выполняя инструкции на стр. 41. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . Пример: : NO.=0123456 - Если не нужно редактировать номер, пропустите все до 7 шага. |
| 6 | Отредактируйте телефонный номер. Подробно изложено на стр. 40. |
| 7 | Нажмите START/COPY/SET REGISTERED |

Удаление записанного имени и номера

| 1 | Поверните манипулятор EASY DIAL до появления нужного имени. Пример: Smith |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите DIRECTORY EDIT. EDIT=* DELETE=# |
| 3 Замечание: - Вы также можете использовать следующий метод удаления: - Поверните манипулятор EASY DIAL до появления нужного имени. - Нажмите ERASE . - Нажмите START/COPY/SET | Нажмите # для выбора “DELETE”. DELETE OK? YES: PRESS SET - Если Вы не хотите удалять имя, нажмите STOP |
| 4 | Нажмите START/COPY/SET DELETED - Имя и номер стерты из памяти. |

Автоматический набор номера

Запись телефонов в память трубки

Телефон

Вы можете хранить до 10 телефонных номеров в памяти трубки. Клавиши набора номера (от 0 до 9) выполняют функцию вызова номера из памяти. Убедитесь, что индикаторы TALK/BATT LOW и INTERCOM не горят.

| 1 | Нажмите PROGRAM - Индикатор TALK/BATT LOW начнет мигать |
| --- | --- |
| 2 | Введите телефонный номер длиной до 16 цифр. - Если Вы ошиблись, нажмите PROGRAM для завершение ввода и повторите с шага 1. |
| 3 Номера станций памяти | Нажмите AUTO . |
| 4 | Нажмите номер станции для сохранения (от 0 до 9). - Прозвучит тональный сигнал подтверждения (см. ниже). - Индикатор TALK/BATT LOW погаснет. - Для сохранения других номеров повторите шаги с 1 по 4. |

Прмечание:

Номера, хранящиеся в памяти трубки, могут использоваться только для звонков с самой трубки.

| Что означает тональный сигнал подтверждения 1 гудок: Новый номер записан в память. 2 гудка: Номер совпадает с записанным ранее. | Стирание записанных номеров - Нажмите PROGRAM . - Нажмите AUTO . - Нажмите номер станции памяти которую нужно стереть . 1 гудок: Стирание произведено. 2 гудка: Нет записанного номера. |
| --- | --- |

Автоматический набор номера

Звонок с использованием автоматического набора номера

Звонок с основного блока

Перед использованием данной функции занесите в память нужные имена и телефоны (см. стр. 40).

| 1 | Поверните манипулятор EASY DIAL до появления нужного имени. Пример: Colin |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите DIGITAL SP-PHONE . Аппарат начнет набирать номер автоматически. DIALING |
| 3 | Когда абонент ответит, говорите в микрофон. TEL=3456789 |
| 4 Микрофон | По окончании разговора нажмите клавишу DIGITAL SP-PHONE . |

Замечание:

- Чтобы узнать содержимое памяти распечатайте список номеров (см. стр.106).

- Если требуемое имя не записано, нажмите  STOP  и наберите номер вручную.

- Если трубка лежит на основном блоке, поднимите ее и говорите.

Подтверждение записанного телефонного номера

1.  Поверните манипулятор  EASY DIAL до появления нужного имени.

Пример:      Luc

- Нажмите NAME/TEL NO. .

4567890

- Для прекращения операции нажмите STOP

- Нажмите DIGITAL SP-PHONE, аппарат начнет набирать номер автоматически.

Поиск имени по инициалам

Пример:  Вы хотите найти имя “Grace”

1. Поверните манипулятор EASY DIAL до появления любого имени. Пример: Andy

2. Нажимайте 4 несколько раз пока не появится любое имя на “G” (см. таблицу символов на стр.41). George

3. Вращайте EASY DEAL вправо пока не появится имя “Grace” Grace - Для прекращения операции нажмите STOP .

4. Нажмите DIGITAL SP-PHONE , аппарат начнет набирать номер автоматически.

Замечание:

- Когда Вы хотите найти символы (не алфавитные или цифровые), нажмите кнопку   *   во время выполнения шага 2.

Автоматический набор номера

Звонок с телефонной трубки

Телефон

| 1 | Нажмите TALK . - Индикатор TALK/BATT LOW загорится. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите AUTO . |
| 3 | Нажмите номер станции (от 0 до 9). - Начнется набор записанного номера. |
| 4 | По окончании разговора нажмите TALK . - Индикатор TALK/BATT LOW погаснет. |

Примечание:

Подробно об операциях с телефонной трубкой смотрите стр. 34.

Голосовая связь

Разговор с абонентом после приема или передачи факса

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу.

Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.

Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.

Начало голосового контакта!

| 1 | Нажмите DIGITAL SP-PHONE во время передачи или приема документа. Дисплей: VOICE STANDBY - Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок. - Когда абонент ответит, Ваш аппарат подаст характерный звуковой сигнал. |
| --- | --- |
| 2 | Чтобы начать разговор: - --Нажмите клавишу DIGITAL SP-PHONE - --Снимите трубку с основного блока или - --Нажмите TALK на трубке. |

Замечание:

- Если Вы инициируете речевой контакт во время передачи, аппарат вызовет Вас отличительным звонком после того, как будут переданы все документы.

- Если Вы инициируете речевой контакт во время приема, аппарат вызовет Вас отличительным звонком после того, как будет принята текущая страница документа.

Прием запроса для голосового контакта!

| 1 | Если другой абонент инициирует речевой контакт, Ваш аппарат подаст отличительный звонок и на дисплей будет выведено следующее сообщение: Дисплей: PLEASE PICK UP |
| --- | --- |
| 2 | Чтобы начать разговор: - --Нажмите клавишу DIGITAL SP-PHONE - --Снимите трубку с основного блока или - --Нажмите TALK на трубке. |

Замечание:

- Если Вы не ответите в течение 10 секунд после начала характерного звонка:

--В режиме TAD/FAX (телефонный автоответчик/телефакс) Ваш аппарат будет воспроизводить сообщение-приветствие и записывать входящее речевое сообщение.

--В режимах FAX ONLY, TEL или TEL/FAX произйдет разъединение линии.

Передача факсов

Факс/Копии

Передача факсов в ручном режиме

| 1 | Откройте лоток подачи документов. |
| --- | --- |
| 2 | Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной. |
| 3 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ (до 10 листов), должен произойти захват и прозвучать сигнал. Дисплей: STANDARD |
| 4 | Если необходимо, несколько раз нажмите RESOLUTION для выбора желаемой установки, (см. внизу страницы). |
| 5 | Нажмите DIGITAL SP-PHONE TEL= |
| 6 | Наберите номер факса. Пример: TEL=5678901 |
| 7 Примечание: Если Вам не удается отправить факс, попробуйте распечатать отчет (см. стр.106). Затем попытайтесь решить Вашу проблему (см. стр.94). Выбор разрешающей способности Выберите желаемое разрешение в соответствии с типом документа. Для типографских или печатных оригиналов с нормальным размером букв. Для оригиналов с мелкими буквами. Для оригиналов с очень мелкими буквами. Для оригиналов, содержащих фото-графии и полутоновые рисунки. - Использование других видов разрешения, кроме стандартного, увеличивает время передачи. - Если установка разрешения изменена во время передачи, то она начнет действовать только со следующей страницы. - Сверхчеткое разрешение возможно только при работе совместимых аппаратов. | Если будет слышен сигнал отвечающего факса: Нажмите START/COPY/SET . ИЛИ Если абонент отвечает на Ваш звонок голосом: Попросите его начать прием факса. Когда появится тональный сигнал его факса, нажмите START/COPY/SET . CONNECTING |

Чтобы отправить 11 или более страниц за один раз

STANDARD

Вставьте первые 10 страниц документа. Добавьте другие страницы (не более 10), до того как последняя страница будет пропущена через аппарат.

FINE

SUPER FINE

Автоматический повтор последнего набора номера

Нажмите REDIAL/PAUSE .

HALF TONE

- Если линия занята, аппарат автоматически будет дозваниваться до 5 раз.

- В ходе дозвона на дисплее будет появляться надпись:

CONNECTING

- Для остановки дозвона нажмите STOP .

Останов передачи факса

Нажмите STOP .

Для освобождения документа нажмите

STOP  еще раз.

Передача факсов

Передача факса с помощью каталога EASY DIAL

Перед использованием этой функции запрограммируйте необходимые имена и телефонные номера в

каталоге (см. стр. 40).

| 1 | Откройте лоток подачи документов. |
| --- | --- |
| 2 | Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной. |
| 3 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ (до 10 листов), должен прозвучать сигнал. Дисплей: STANDARD |
| 4 | Нажмите RESOLUTION несколько раз для выбора желаемой установки, если необходимо (см. внизу страницы 47). |
| 5 | Поверните манипулятор EASY DIAL до появления на дисплее нужного имени. Пример: Chris - Для проверки номера нажмите NAME/TEL NO. |
| 6 | Нажмите START/COPY/SET . Пример: TEL=2223333 CONNECTING - Аппарат начнет передачу. |

Примечание:

- Чтобы узнать содержимое памяти распечатайте список номеров (см. стр.106).

- В ходе дозвона будет слышен сигнал соединения для информаци о статусе аппарата абонента (см. стр.55).

- Если требуемое имя не записано, нажмите STOP и наберите номер вручную.

- Подробно использование EASY DIAL описано на стр. 44.

Автоматический повторный набор номера факса

Если линия занята или аппарат не отвечает, аппарат автоматически будет дозваниваться до

5 раз.

- Эта функция также возможна для:

- --задержанной передачи (стр. 53) и

- --прием поллинга (стр. 68)

- В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

- Дисплей:          WAITING REDIAL

- Для отмены повторного набора нажмите STOP.

Если аппарат не производит передачу

Убедитесь, что Вы набрали номер факса.

1.  Поверните манипулятор  EASY DIAL до появления на дисплее нужного имени.

2.  Нажмите  DIGITAL SP-PHONE  /

Передача факсов

Документы, пригодные для отправки

Факс/Копии

Примечание:

- Снимите с документа скрепки, скобки и тому подобные предметы.

- Проверьте, до конца ли высохли чернила, паста или корректирующая замазка.

- Не передавайте следующие типы документов. Используйте снятые с них ксерокопии.

--Бумагу с химической обработкой поверхности типа копировальной или безуглеродной бумаги для копирования.

--Электростатически заряженную бумагу.

--Сильно скрученную, мятую или рваную бумагу.

--Бумагу с поверхностным покрытием.

--Бумагу со слабоконтрастным изображением.

--Бумагу с печатью на обороте, видную на просвет (как газета).

Передача факсов

Передача факса с помощью голосовых подсказок

Вы можете передавать документы следую голосовым подсказкам. После передачи голосовые подсказки отключатся автоматически.

| 1 | Перед вставкой документа нажмите MENU четыре раза. Дисплей: 4.SEND GUIDE |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . Голосовая подсказка: Для передачи вставьте документ лицевой стороной вниз и дождитесь сигнала. |
| 3 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ, должен произойти захват и прозвучать сигнал. Голосовая подсказка: Нажмите кнопку спикерфона, затем наберите номер. Когда появится тональный сигнал факса, нажмите кнопку старта. |
| 4 | Нажмите DIGITAL SP-PHONE . |
| 5 | Наберите номер факса. |
| 6 | Когда появится тональный сигнал факса, нажмите START/COPY/SET . Голосовая подсказка: Передача началась. |

Передача факсов

Печать отчета о передачах

Факс/Копии

Этот отчет о передачах представляет собой напечатанное подтверждение о результатах передачи факса.

Возможен один из следующих вариантов.

ОШИБКА:   Отчет о передаче будет напечатан только в случае неудачной передачи документа. (установлено заранее).

ВКЛ.: 	       Отчет будет печататься всегда, показывая как успешную передачу, так и неудачную.

ВЫКЛ.:       Отчет не будет печататься

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 4 . TX-REPORT MODE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ERROR ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . TX-REPORT MODE |
| 6 | Нажмите MENU . |

(См. стр.94)

Передача факсов

Автоматическая печать журнала

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 2 2 . AUTO JOURNAL |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

(См. стр.94)

Передача факсов

Задержанная передача (передача факса в заданное время)

Факс/Копии

Используя встроенные часы, аппарат может посылать документы автоматически в определенное время. кто позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

| 1 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ , должен прозвучать сигнал. Дисплей: STANDARD |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| 3 | Нажмите # , затем 2 5 . DELAYED SEND |
| 4 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 5 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - MODE=ON ▼ ▲ |
| 6 | Нажмите START/COPY/SET . NO.= |
| 7 Замечание: Вы можете принимать, передавать и копировать документы при установленной задержанной передаче. Когда включена передача через поллинг (см. стр. 54), задержанная передача невозможна. Вы не можете воспользоваться каталогом EASY DEAL для ввода номера факса в этой функции задержанной передачи. | Наберите номер факса. |
| 8 | Нажмите START/COPY/SET . TIME=12:00AM |
| 9 Отмена задержанной передачи 1. Нажмите STOP , когда аппарат свободен. Дисплей: CANCEL DELAYED YES: PRESS SET 2. Нажмите START/COPY/SET | Введите время начала передачи. Нажмите * для выбора “AM” или “PM”. Пример: 11:30PM Нажмите 1 1 3 0 , затем нажимайте * до появления “PM”. TIME=11:30PM |
| 10 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 11 | Нажмите MENU . SEND AT 11:30PM - Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически. |

Передача факсов

Передача через поллинг (считывание другим аппаратом документов с Вашего аппарата)

Документ, находящийся в памяти Вашего аппарата, может быть воспроизведен на аппарате абонента. Эта функция экономит Ваши деньги за телефонные звонки. Эта функция не работает, когда аппарат установлен в режим TEL (телефон).

| 1 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ , должен прозвучать сигнал. Дисплей: STANDARD |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите MENU . 4.POLLED YES: PRESS SET |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - MODE=ON ▼ ▲ |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . POLLED ON |

Замечание:

- Звонящий оплачивает передачу документа.

- Если включена задержанная передача (стр. 53), то передача через поллинг невозможна.

Отмена поллинга

1. Нажмите  STOP  , когда аппарат свободен.

Дисплей:     CANCEL POLLED

YES: PRESS SET

2. Нажмите  START/COPY/SET

Передача факсов

Передача документов по международным каналам связи

Факс/Копии

Вы можете испытать трудности при передаче документов по международным линиям. Эта функция делает передачу более легкой, так как скорость передачи уменьшена. Перед началом процедуры передачи, выполните указанные ниже действия.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 2 3 . OVERSEAS MODE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 Замечание: - После передачи факса эта функция выключится автоматически. - Низкая скорость передачи увеличивает ее длительность, а значит и стоимость. | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - MODE=ON ▼ ▲ - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Тональный сигнал соединения

Эта функция дает Вам возможность слышать в течение нескольких секунд тональные сигналы подключения, такие как тональный сигнал телефакса, тональный сигнал обратного вызова или тональный сигнал занятости, когда Вы отправляете факсимильное сообщение с использованием телефонного каталога EASY DEAL Эти сигналы информируют Вас о состоянии, в котором находится аппарат другого абонента. Если Вы слышите:

--Сигнал телефакса: 	Аппарат другого абонента готов к приему.

--Сигнал обратного вызова: Если этот тональный сигнал продолжается, аппарат другого абонента может быть не телефаксом или может быть в его телефаксе кончилась бумага. Уточните у другого абонента.

--Сигнал занятости: Аппарат другого абонента занят. Предоставьте своему аппарату возможность продолжать дозванивание по номеру или нажмите клавишу STOP , чтобы попробовать дозвониться позже.

Эта функция включена  по умолчанию. Если она не нужна, выключите ее.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 7 6 . CONNECTING TONE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 Примечание: - Уровень громкости тонального сигнала подключения не регулируется. | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Прием факсов

Задание способа приема звонков

Эта модель имеет четыре типа режимов приема. Выберите один из них в соответствии с Вашими потребностями.

- Независимо от выбранного режима Вы всегда можете позвонить и отправить факс.

ПРИЕМ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Вы хотите вручную отвечать на все телефонные звонки факса

Голосовой/Факс звонок

Вы не хотите, чтобы аппарат звонил, когда поступает звонок факса.

(Когда поступает обычный телефон-ный звонок, аппарат будет звонить.)

Голосовой звонок    Звонок факса

Режим TEL

(См. стр. 58)

Предварительно выбранная установка

AUTO RECEIVE выключен

Режим TEL/FAX

(телефон/факс)

(См. стр. 64)

AUTO RECEIVE выключен

- Когда лампа AUTO RECEIVE не горит, режим AUTO RECEIVE выключен.

Для выключения индикатора AUTO RECEIVE нажмите кнопку AUTO RECEIVE .

Когда аппарат звонит, Вы должны

отвечать на все звонки.

- Если Вы слышите тональный сигнал вызова факса (длинный сигнал), или нет никакого сигнала, нажмите кнопку START/COPY/SET.

Когда опознан звонок факса:

Аппарат примет факс без подачи

звонка.

Когда опознан голосовой

(телефонный) звонок:

Аппарат будет звонить.

Как Вы хотите

использовать

аппарат

Что для этого

нужно сделать

Как при этом

будет работать

аппарат

Прием факсов

Факс/Копии

- Когда лампа AUTO RECEIVE горит, режим AUTO RECEIVE включен.

Для включения индикатора AUTO RECEIVE нажмите кнопку AUTO RECEIVE

Если звонок голосовой:

Аппарат активизирует автоответчик и запишет сообщение.

Если звонок с факса:

Аппарат активизирует функцию телефакса и примет документы.

Аппарат будет трактовать все входящие звонки как звонки с факса и.будет пытаться принять документы.

Автоматически принимать факсы и записывать голосовые звонки.

Голосовой/Факс звонок

Вы хотите только принимать факсы.

Только звоноки факса

Режим TAD/FAX

(Автоответчик/телефакс)

(См. стр. 71)

Установлено по умолчанию

AUTO RECEIVE включен

Режим ONLY FAX

(только факс)

(См. стр. 59)

AUTO RECEIVE включен

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

ГОРИТ

Прием факсов

Режим TEL

(ответ на все звонки вручную)

Если индикатор AUTO RECEIVE горит, погасите его нажав на кнопку AUTO RECEIVE . На дисплее появится следующая надпись:

Дисплей:      TEL MODE

Прием факса с основного блока

| 1 | Когда аппарат звонит, нажмите клавишу DIGITAL SP-PHONE для ответа на звонок |
| --- | --- |
| 2 | Когда: -- требуется принять документ, -- слышен сигнал вызова факса (длинный сигнал), или -- не слышно никакого сигнала, нажмите START/COPY/SET. Дисплей: CONNECTING - Аппарат начнет прием документа. |

Прием факса с телефонной трубки

| 1 | - Трубка не лежит на основном блоке: Нажмите TALK для ответа на звонок. - Трубка не лежит на основном блоке: Поднимите трубку для ответа на звонок. |
| --- | --- |
| 2 | Когда: -- требуется принять документ, -- слышен сигнал вызова факса (длинный сигнал), или -- не слышно никакого сигнала, нажмите * 9 на трубке или нажмите START/COPY/SET на основном блоке. - Если Ваша линия расчитана на дисковые пульсовые телефоны, вместо * 9 нажмите * * 9 . - Для прекращения приема с помощью трубки, нажмите # в течении 3 секунд после подачи длинного сигнала. |

Замечание:

Если Вы не ответили на телефонный звонок до 15 сигнала, аппарат временно активизирует автоответчик и начнется воспроизведение приглашения. Если во время воспроизведения сообщения-приветствия ввести идентификационный код (ID) для дистанционного управления (см. стр. 84), то аппарат переключится в режим TAD/FAX.

Прием в память

При обнаружении проблемы с распечаткой, аппарат временно сохранит принятый документ в памяти. Пока документ находится в памяти, аппарат поочередно выводит на дисплей сообщение об ошибке и следующее сообщение:

Дисплей:    FAX IN MEMORY

- Чтобы решить проблему и распечатать хранящийся в памяти документ, выполните инструкции, приведенные на стр. 95.

- Данные о емкости памяти см. на стр. 110.

Чтобы остановить прием

Нажмите кнопку   STOP .

Функция “дружелюбный прием”

Когда при ответе на телефонный звонок Вы

слышите тональный сигнал вызова факса (длинные

сигналы), аппарат автоматически начнет принимать

документ, даже если Вы не нажмете кнопку

START/COPY/SET .

- Если эта функциея не нужна, установите ее в состояние “OFF” (см. стр. 68).

Прием факсов

Факс/Копии

Режим FAX ONLY

(все звонки воспринимаются как факсы)

Переход из режима TAD/FAX  в режим FAX ONLY

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 5 . AUTO RECEIVE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=TAD/FAX ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “FAX ONLY”. - MODE=FAX ONLY▼ ▲ |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |
| 7 | Если индикатор AUTO RECEIVE горит, погасите его нажав AUTO RECEIVE . FAX ONLY MODE |

Примечание:

- Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и всегда пытаться принимать документы.

- Этот режим не должен применяться на линии, которая используется и для голосовых и для факсовых звонков. Аппарат будет пытаться установить факсовое соединение даже если кто-то звонит обычным образом.

- Для возврата в режим TAD/FAX выберите на шаге 4 “TAD/FAX”.

- Можно задать количество звонков до ответа (см. стр.60).

Прием факсов

Установка числа звонков для режима FAX ONLY.

Вы можете установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме факса.

Можно задать от 1 до 4 звонков.

Полезные советы:

- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.

- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 7 . FAX RING |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . RING=1 ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного числа. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Если у Вас есть телефонная линия, предназначенная только для приема факсов, то мы рекомендуем следующую конфигурацию.

Линия 1 – Голосовые звонки

Линия 2 – Факсовые звонки

Подсоединен только факсимильный аппарат

Прием факсов

Факс/Копии

Прием с распознаванием характерных звонков (функция определения типа звонка)

Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по поводу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию.

Что такое характерный звонок?

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Тип звонка:

Если Вы подписались на обслуживание по типу характерного звонка, Вы можете назначить телефонные номера как личные телефонные номера, телефонные номера для бизнеса, номера факса и т.д.

При поступлении звонка Вы будете знать, на какой номер поступил звонок, узнав тип характерного звонка.

Пример:

Использование одного из номеров в качестве факсимильного

Запрограммируйте один из типов звонков для приема на этот номер факсимильных сообщений(см. стр 62).

Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным типом звонка, аппарат активизирует функцию факса.

Прием факсов

Установка типа характерного звонка

Запрограммируйте тип звонка для факсимильного номера, который был назначен Вашей телефонной компанией.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 3 1 . RING DETECTION |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора желаемого типа звонка для номера факса. А: Стандартный звонок (один длинный звонок) В: Двойной звонок (два коротких звонка) С: Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки) D: Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки) - OFF. Функция определения типа характерного звонка выключена. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . PRINTING - Аппарат распечатает информационный список. - SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Как аппарат будет отвечать в каждом режиме приема

Режим TAD/FAX: 	Когда схема формирования отличительного звонкового сигнала совпадает с выбранной Вами схемой, аппарат автоматически ответит в линию и активизирует функцию телефакса, чтобы принять документы.

Если принимаются звонковые сигналы, сформированные по другим схемам, аппарат активизирует функцию телефакса или автоответчика в зависимости от вида вызова.

Режим TEL/FAX: 	Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то аппарат будет подавать звонки, пока Вы не снимите трубку.

Режим TEL: 	В этом режиме Вы должны отвечать на все звонки вручную. Если слышен длинный сигнал вызова факса, или никакого сигнала не слышно, нажмите кнопку START/COPY/SET .

Режим FAX ONLY: 	В этом режиме аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и включать функцию факса.

Замечание:

В режиме FAX ONLY, аппарат автоматически будет отвечать на все звонки, включая функцию факса. Для изменения количества звонков, измените установки счетчика звонков в режиме FAX ONLY (см. стр. 60) после установки типа характерного звонка.

Прием факсов

Факс/Копии

Использование дополнительного телефона

При подключении к линии дополнительного телефона Вы сможете принимать факсимильные документы, используя этот дополнительный телефон.

При этом Вам уже нет необходимости подходить к факс-аппарату и нажимать на кнопку  START/COPY/SET .

Важно:

- Чтобы привести в действие эту функцию, необходимо использовать в качестве дополнительного кнопочный телефон с тональным набором и четко вводить код активации факса.

| 1 | Когда поступит сигнал вызова, снимите трубку с дополнительного телефона. |
| --- | --- |
| 2 | Если: -- необходимо принять документ, -- слышен продолжительный сигнал, или -- нет никакого звука, четко наберите код управления * 9 (такой код задан по умолчанию). |
| 3 | Положите трубку телефона на место. - Основной блок начнет прием факса. |

Замечание:

- Вы можете изменить код активации факса (см. ниже)

Код активации факса

Код активации телефакса применяется во время приема факсимильных сообщений с использованием добавочного телефона.

Важно:

- Этот код должен отличаться от идентификационного кода (ID).для удаленных операций (см. стр. 84).

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 4 1 . FAX ACTIVATION |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 Замечание: - Некоторые сервисные функции, которые предоставляет Вам телефонная компания, могут потребовать ввода кода для доступа к ним. Если Вы пользуетесь такими сервисными функциями, то любая часть кода удаленного доступа к факс-аппарату и весь код целиком должны отличаться от кода доступа к сервисным функциям. - Код активации факса не должен быть равен “0000”. | Нажмите START/COPY/SET . CODE= * 9 - На дисплее отобразится предварительно заданный код. |
| 6 | Введите новый код.. - Этот код может быть длиной от 2 до 4 знаков, можно использовать цифры от 0 до 9 и знак *. |
| 7 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 8 | Нажмите MENU . |

Прием факсов

Режим TEL/FAX

(прием голосовых звонков с подачей сигналов и факсов – без подачи сигналов)

Аппарат не будет звонить.*

Число звонков

режима TEL/FAX с задержкой

Аппарат будует звонить до 3 раз.

Число звонков режима распознавания факсов без подачи звонка.

Если имеется записанное сообщение-приветствие для режима TEL/FAX, оно будет воспроизводиться для вызывающего абонента (см.стр. 73).

Если Вы не ответите на вызов, аппарат переклю-чится на факс. Это предназ-начено для факс-аппаратов, которые не посылают тональный сигнал вызова.

ИЛИ

Голосовой вызов

Ответьте на вызов для разговора

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки, когда на аппарат поступает факс.

Поступил вызов

Вызов факса**

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом. Если подключен дополнительный телефон, смотрите следующую страницу.

Аппарат автоматически примет документы без подачи звонков.

- * Оплату звонка при этом будет осуществлять вызывающий.

- ** Обычно факсимильные аппараты при передаче факсов автоматически генерируют факсовый тональный сигнал вызова, но некоторые аппарты не имеют такой функции.

- *** Пока аппарат звонит, вызывающему абоненту передается сигнал другой тональности.

Примечание:

- При поступлении вызова аппарат отображает следующую надпись.

Дисплей:   INCOMING CALL

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посылать тональный сигнал вызова. Такие вызовы должны быть приняты вручную.

- Вы должны установить звонок в состояние ON (включен) (см. стр. 32 и 33).

Прием факсов

Факс/Копии

Тип звонка в случае подключения дополнительного телефона

ИЛИ

Аппарат автоматически примет документы без подачи звонков.

Поступил вызов

Вызов факса**

Аппарат будет звонить до 3 раз.***

(Дополнительный телефон не будет звонить)

Число звонков режима распознавания факсов без подачи звонка.

Если имеется записанное сообщение-приветствие для режима TEL/FAX, оно будет воспроизводиться для вызывающего абонента (см.стр. 73).

Ответьте на вызов для разговора

Если Вы не ответите на вызов, аппарат переклю-чится на факс. Это предназ-начено для факс-аппаратов, которые не посылают тональный сигнал вызова.

Голосовой вызов

Дополнительный телефон прозвонит один раз.*

(Основной аппарат не будет звонить)

Число звонков

режима TEL/FAX с задержкой

Число звонков режима TEL/FAX с задержкой:	До того как аппарат ответит на вызов на дополнительный телефон будет подано до 4 сигналов звонка. Количество звонков задается через функцию #09 на стр.67. В режиме TEL/FAX с задержкой сам аппарат не выдает при этом слышимых звонков.

Число звонков режима распознавания факсов без подачи звонка:	Аппарат генерирует слышимые звонки для индикации голосового вызова. Генерируется от 3 до 9 звонков в зависимости от установки #30 на стр.67. Эти звонки не подаются на дополнительный телефон.

Прием факсов

Изменение режима TEL на режим TEL/FAX.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 8 . MANUAL RECEIVE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=TEL ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “TEL/FAX”. - MODE=TEL/FAX ▼ ▲ |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |
| 7 | Если индикатор AUTO RECEIVE горит, нажмите кнопку AUTO RECEIVE , чтобы погасить его. TEL/FAX MODE |

Примечание:

- Чтобы вернуться к режиму TEL, выберите “TEL” в шаге 4.

Рекомендуется следующая конфигурация.

Подсоединен только

факсимильный аппарат.

Вы всегда находитесь

рядом с аппартом.

Прием факсов

Факс/Копии

Установка числа звонков в режиме ТЕЛ/ФАКС с задержкой

Эта установка позволяет определить число звонков дополнительного телефона в режиме TEL/FAX. Вы можете установить любое число от 1 до 4.

Если дополнительный телефон не подключен, изменение этой установки на требуется.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 9 . TEL/FAX RING |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . RING=1 ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного количества. |
| 5 Примечание: - Если число звонков увеличено, Вы можете не принять документы по факсу от некоторых устаревших моделей факсов, которые не посылают тональные сигналы вызова. | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Установка числа звонков системы распознавания факсов без подачи звонка

Если аппарат определил голосовой вызов в режиме TEL/FAX, он будет звонить до 3 раз. Вы можете установить число звонков от 3 до 9.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 3 0 . SILENT FAX RING |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . RING=3 ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного количества. |
| 5 Примечание: - Если число звонков увеличено, Вы можете не принять документы по факсу от некоторых устаревших моделей факсов, которые не посылают тональные сигналы вызова. | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Прием факсов

Прием поллинга

(считывание факса с другого аппарата)

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппаратом, когда Вы сами платите за звонок, сохраняя таким образом деньги Вашего абонента.

Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

| 1 | Нажмите MENU три раза. Дисплей: 3.POLLING YES: PRESS SET |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . NO.= |
| 3 | Наберите номер факса. Пример: NO.=3331111 |
| 4 Примечание: - Вы не можете воспользоваться каталогом EASY DEAL для набора номера факса в этой функции. | Нажмите START/COPY/SET . CONNECTING - Аппарат начнет прием факса. |

Режим “дружелюбного” приема

“Дружелюбный” прием позволяет Вам принимать документы по факсу (см. стр. 58).

Если эта функция отключена, то Вы должны вручную включать режим приема факса каждый раз, когда Вы отвечаете на факсовый вызов.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 4 6 . FRIENDLY RCV |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного режима. - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Прием факсов

Факс/Копии

Сообщение на пейджер о приеме факса

Эта функция позволяет Вам получить сообщение на пейджер, когда аппарат примет факс.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP | 7 |  | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 7 0 . FAX PAGER | 8 |  | Нажмите MENU . |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |  |  |  |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”.. - MODE=ON ▼ ▲ |  |  |  |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . NO.= |  |  |  |
| 6 | Введите намер Вашего пейджера. Выможете ввести до 46 цифр и/или пауз. Пример: 1 202 555 1234 PPP 12345678 PPP 5555# Номер пейджера Паузы Код доступа к пейджеру, если это необходимо Сообщение, которое должно придти на пейджер, когда аппарат примет факс. |  |  |  |

Как взаимодействуют основной аппарат и пейджер

Ваша пейджинговая компания посылает сообщение на Ваш пейджер

Через несколько минут Ваш пейджер получит то сообщение, которое Вы задали на шаге 6.

(Например: 5555).

Когда аппарат примет факс, он позвонит в Вашу пейджинговую компанию.

Копирование

Изготовление копий

Любой пригодный для передачи документ можно скопировать.

| 1 | Откройте лоток подачи документов. |
| --- | --- |
| 2 | Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной. |
| 3 | Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ (до 10 листов), должен произойти захват прозвучать сигнал. Дисплей: STANDARD |
| 4 | Нажмите RESOLUTION несколько раз для выбора желаемой установки, если это необходимо (см. внизу страницы 47). |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET - Аппарат начнет печать. COPYING |

Примечание:

- Если иное специально не установлено, то во время копирования аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность FINE (ЧЕТКОЕ).

- Вы можете отвечать на телефонные звонки во время копирования.

- Когда Вы копируете много листов документа при длине страниц более размера А4 (примерно 300 мм), рекомендуется вставлять по одному листу за один раз.

Чтобы остановить копирование

Нажмите кнопку  STOP .

Для того чтобы удалить документ из аппарата, нажмите кнопку  STOP  еще раз.

Автоответчик

Установки

Режим TAD/FAX

(использование автоответчика и автома-тический прием речевых и факсимильных сообщений)

Когда Вы включаете режим автоматического приема AUTO RECEIVE (режимом по умолчанию является TAD/FAX), аппарат будет работать как телефакс и/или автоответчик.

Если обнаруживается сигнал вызова телефакса, аппарат автоматически переключается на прием факсимильных сообщений.

Если обнаруживается речевой вызов, автоответчик начинает запись и вызывающий абонент может оставить речевое сообщение.

- Вы можете использовать предварительно записанное сообщение-приветствие (см. стр. 72) или записать свое собственное сообщение-приветствие (см. стр. 73).

Настройка на запись речевого сообщения и прием документов

Общее время записи (включая сообщения-приветствия) составляет около 20 минут. Если сообщения записываются в шумном помещении, время записи может быть сокращено.

Чтобы настроить аппарат на запись входящих речевых сообщений и прием факсимильных сообщений,

выполните нижеследующие операции.

| 1 | Выберите “TAD/FAX” во время выполнения шага 4 операции по установке функции #05 (см. стр. 59). |
| --- | --- |
| 2 | Если индикатор AUTO RECEIVE не горит, включите его нажатием клавиши AUTO RECEIVE. - Аппарат будет воспроизводить сообщение- приветствие режима TAD/FAX (телефонный автоответчик/телефакс) и на дисплей будет выведено следующее сообщение: Дисплей: TAD/FAX MODE - Остаток времени для записи входящих сообщений будет отображен на дисплее. Пример: TIME = 10m13s - При получении вызова аппарат будет воспроизводить сообщение- приветствие режима TAD/FAX и на дисплей будет выведено следующее сообщение Дисплей: TAD ANSWERING - Если трубка не лежит на основном блоке и основной блок отвечает на звонок, то будет мигать индикатор SCREEN/PLAYBACK. |

Примечания:

- Время записи каждого входящего сообщения может быть изменено.См. стр. 92.

- Если остаток времени недостаточен, сотрите из памяти ненужные сообщения (см. стр. 77).

- Во время записи входящего вызова Вы можете прослушивать его через громкоговоритель. Если эта функция не требуется, установите функцию прослушивания входящего вызова ICM в состояние “OFF” (см. стр.93).

- Для ответа на звонок в ходе воспроизведения приветствия или в ходе записи сообщения абонента нажмите клавишу  DIGITAL SP-PHONE  или  TALK . Автоответчик будет отключен и Вы сможете говорить со звонящим абонентом.

Сообщение-приветствие

Предварительно записанные сообщения-приветствия

В аппарате имеются предварительно записанные сообщения-приветствия. В зависимости от ситуации для вызывающего абонента будет воспроизводиться одно из следующих сообщений.

- Если Вы не записали Ваше собственное сообщение-приветствие, то будет воспроизводиться следующее сообщение:

Hello! We are unable to answer right now.

To send a fax, please start transmission.

To leave a voice message, please speak after the beep.

Thank you.

Здравствуйте! В настоящее время мы не можем вам ответить.

Вы можете начать передачу факса или оставить свое сообщение после звукового сигнала.

Спасибо.

- Если Вы записали Ваше собственное сообщение-приветствие (см. следующую страницу):

Ваше собственное сообщение-приветствие

Примечание:

- Если Вы сотрете Ваше собственное сообщение-приветствие, то будет автоматически воспроизводиться предварительно записанное сообщение-приветствие.

- Когда аппарат обнаруживает проблему, будет воспроизводиться одно из следующих предварительно записанных сообщений-приветствий:

Hello! We are unable to answer right now.

To send a fax, please start transmission.

To leave a voice message, please try again later.

Thank you.

MEMORY FULL

Здравствуйте! В настоящее время мы не можем вам ответить.

Сейчас вы можете отправить факс.

Чтобы оставить голосовое сообщение-перезвоните

позже. Спасибо.

Hello! We are unable to answer right now.

Please try again later.

Thank you

MEMORY FULL     and

OUT OF PAPER

OR

Здравствуйте, в настоящее время мы не можем Вам ответить.

Пожалуйста, перезвоните позже. Спасибо.

MEMORY FULL    and

UNIT OVERHEATED

Примечание:

- Для решения проблемы смотрите стр.95.

Сообщение-приветствие

Запись Ваших собственных сообщений-приветствий

Автоответчик

Время записи ограничивается 16 секундами для каждого сообщения. Для получения наилучшего результата записывайте свое сообщение в пределах 12 секунд.

Предлагаемые сообщения

| сообщение-приветствие режима TAD/FAX | “This is (your name, business and/or telephone number). We are unable to answer right now. To send a fax, please start transmission. To leave a voice message, please speak after the beep. Thank you.” “Это (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). В настоящее время мы не можем вам ответить. Вы можете начать передачу факса или оставить свое сообщение после звукового сигнала. Спасибо.” |
| --- | --- |
| сообщение-приветствие режима TEL/FAX | “This is (your name, business and/or telephone number). Please wait for someone to answer your call. . To send a fax start transmission.” “Это (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Пожалуйста подождите пока кто-нибудь не ответит на Ваш звонок. Для отправки факса начинайте передачу.” |

Примечания:

- Вы может выбрать время записи продолжительностью в 16 или 60 секунд для сообщения-приветствия в режиме TAD/FAX (см. стр. 75).

- Если Вы не записали сообщение-приветствие, в этом случае будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение (см. стр. 72).

| 1 | - Сообщение-приветствие для режима TAD/FAX: Нажмите RECORD два раза. Дисплей: 2.TAD GREETING PRESS START - Сообщение-приветствие для режима TEL/FAX: Нажмите RECORD три раза. Дисплей: 3.T/F GREETING PRESS START |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . - Прозвучит длинный фонический сигнал и на дисплей будет выведено следующее сообщение. Для сообщения-приветствия в режиме TAD/FAX: TAD REC. 16S Для сообщения-приветствия в режиме TEL/FAX: T/F REC. 16S |
| 3 Примечание: - Если Вы допустили ошибку в ходе записи, повторите процедуру с шага 1. | Четко говорите в микрофон на расстоянии около 20 см (8 дюймов) от него. - Дисплей отображает остаток времени для записи. Пример: сообщение-приветствие в режиме TAD/FAX TAD REC. 15S |
| 4 | По окончании записи нажмите клавишу STOP . Аппарат повторит Ваше сообщение. Вы можете регу-лировать его громкость, используя кнопку ▼ или ▲. |

Сообщение-приветствие

Проверка записанных собственных сообщений-приветствий

Проверка сообщения-приветствия для режима TEL/FAX

--Если индикатор AUTO RECEIVE  горит, отключите его, нажав кнопку  AUTO RECEIVE .

--Если индикатор AUTO RECEIVE не горит, включите его и откючите снова, нажимая на кнопку AUTO RECEIVE.

Дисплей:    TEL/FAX MODE

Аппарат начнет воспроизведение сообщения-приветствия для режима TEL/FAX

- Если дисплей отображает сообщение “TEL MODE”, то переключите аппарат в режим “TEL/FAX MODE” (см. стр.66).

Включите индикатор AUTO RECEIVE, а затем отключите снова

Проверка сообщения-приветствия для режима TAD/FAX

-- Если индикатор AUTO RECEIVE не горит, включите его, нажав кнопку  AUTO RECEIVE .

-- Если индикатор AUTO RECEIVE горит, отключите его и вкючите снова, нажимая на кнопку  AUTO RECEIVE .

Дисплей:    TAD/FAX MODE

Аппарат начнет воспроизведение сообщения-приветствия для режима TAD/FAX.

- Если дисплей отображает сообщение “FAX ONLY MODE”, то переключите аппарат в режим “TAD/FAX MODE” (см. стр.59).

Отключите индикатор AUTO RECEIVE, а затем включите снова.

Стирание собственных сообщений-приветствий

| 1 | - Сообщение-приветствие для режима TAD/FAX: Нажмите ERASE два раза. Дисплей: 2.TAD GREETING PRESS START - Сообщение-приветствие для режима TEL/FAX: Нажмите ERASE три раза. Дисплей: 3.T/F GREETING PRESS START |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . ERASE GREETING? YES: PRESS SET - Для отмены стирания нажмите STOP . |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . GREETING ERASED |

Примечание:

- Если Вы сотрете собственное сообщение-приветствие в режиме TAD/FAX, то автоматически будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение-приветствие.

Сообщение-приветствие

Время записи приветствий для режима TAD/FAX

Автоответчик

Вы можете выбрать время записи продолжительностью в 16 или 60 секунд.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 5 4 . GREETING TIME |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=16s ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного значения. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU |

Примечания:

- Если Вы изменяете время записи сообщения-приветствия на 60 секунд, то мы рекомендуем указать вызывающему абоненту в сообщении-приветствии в режиме TAD/FAX, чтобы тот набрал  * 9 перед тем, как начать факсимильную передачу.

- Если Вы изменяете время записи сообщения-приветствия на 16 секунд с 60 секунд, то Ваше записанное сообщение-приветствие в режиме TAD/FAX будет стерто. Выполните перезапись сообщения-приветствия (см. стр. 73).

Воспроизведение сообщений

Прослушивание записанных сообщений

Когда аппарат принимает речевые сообщения:

--- 	индикатор PLAY MESSAGES будет мигать,

--- 	счетчик вызовов будет показывать общее число записанных сообщений и

---	будут звучать медленные фонические сигналы, если сигнализация о сообщении (стр. 92) установлена в положение “ON” (включено).

Когда индикатор PLAY MESSAGES мигает

Нажмите клавишу   PLAY MESSAGES  .

- Будут воспроизводиться только новые сообщения.

Когда индикатор PLAY MESSAGES горит

Нажмите клавишу   PLAY MESSAGES  .

- Будут воспроизводиться все сообщения.

Примечания:

- Во время воспроизведения на дисплее будет отображаться записанная последовательность сообщений.

- Вы можете отрегулировать уровень громкости громкоговорителя, используя кнопку  ▼  или  ▲.

- Число вызовов на счетчике вызовов не уменьшится до тех пор, пока Вы не сотрете записанные сообщения.

Речевая метка времени/дня недели

Во время воспроизведения синтезированный голос будет объявлять время и день недели, когда было записано каждое сообщение.

Воспроизведение сообщений

Автоответчик

Стирание записанных сообщений

Стирайте ненужные сообщения во избежании переполнения памяти.

Стирание определенного сообщения

Нажмите клавишу  ERASE  во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите стереть.

Стирание всех сообщений

| 1 | Нажмите ERASE после прослушивания всех сообщений. Дисплей: 1.ALL MESSAGES PRESS START |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . ERASE MESSGES? YES: PRESS SET - Для отмены стирания нажмите STOP . |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . ERASING ERASE COMPLETED |

Воспроизведение сообщений

Действия, возможные во время воспроизведения сообщения

(повторное воспроизведение, пропуск и прекращение)

Повторное воспроизведение сообщения

- Нажмите кнопку  1  или поверните манипулятор  EASY DEAL на один щелчок влево во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите повторно воспроизвести.

- Если Вы нажмете кнопку  1  или повернете манипулятор  EASY DEAL  в пределах 5 секунд после начала сообщения, то будет воспроизведено предыдущее сообщение.

- Чтобы повторно воспроизвести определенное сообщение, последовательно нажимайте кнопку  1   или поворачивайте манипулятор  EASY DEAL влево до тех пор, пока не услышите сообщение, которое Вы хотите повторно воспроизвести.

Пропуск сообщения

Нажмите кнопку   3   или поверните манипулятор  EASY DEAL  на один щелчок вправо, чтобы воспроизвести следующее сообщение.

Изменение скорости воспроизведения

Нажмите клавишу   QUICK   , чтобы воспроизводить сообщения со скоростью, превышающей первоначальную скорость в полтора раза.

Нажмите клавишу   SLOW  , чтобы воспроизводить сообщения со скоростью, равной половине первоначальной скорости.

- Чтобы вернуться к первоначальной скорости, снова нажмите клавишу  QUICK  или клавишу   SLOW   во время ускоренного или замедленного воспроизведения.

Прекращение воспроизведения

Нажмите клавишу   STOP  .

- Чтобы возобновить воспроизведение записанных сообщений, нажмите клавишу   PLAY MESSAGE   в пределах 1 минуты.

Автоответчик

Запись

Сообщение-напоминание (для других или для себя)

Чтобы оставить сообщение частного характера для кого-либо или для себя, Вы можете записать речевое напоминание. Это напоминание может быть затем воспроизведено прямо на аппарате или дистанционно.

| 1 | Нажмите RECORD . Дисплей: 1.MEMO MESSAGE PRESS START |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите START/COPY/SET . - Прозвучит длинный сигнал MEMO RECORDING |
| 3 | Четко говорите в микрофон. |
| 4 | По окончании записи нажмите кнопку STOP . |

Через трубку

Операции с телефонной трубки

Следующие операции могут быть выполнены дистанционно с помощью телефонной трубки.

| Кнопка | Дистанционная команда | Страница |  | Кнопка | Дистанционная команда | Страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повтор воспроизведения сообщения | 81 |  | 5 | Воспроизведение всех сообщений | См. ниже |
| 2 | Пропуск сообщения | 81 |  | 7 | Включение режима AUTO RECEIVE | 81 |
| 3 | Воспроизведение новых сообщений | См. ниже |  | 9 | Выключение режима AUTO RECEIVE | 81 |

Прослушивание записанных сообщений

| 1 | Нажмите SCREEN/PLAYBACK . - Индикатор SCREEN/PLAYBACK будет гореть или мигать. - Голосовая подсказка сообщит количество новых сообщений и они автоматически начнут воспроизводиться. Пример голосовой подсказки: 3 new messages. 3 новых сообщения - Для повтора воспроизведения новых сообщений: Нажмите 4 . - Для воспроизведения всех сообщений: Нажмите 5 . |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите SCREEN/PLAYBACK .для завершения операции. - Индикатор SCREEN/PLAYBACK погаснет. |

Если памать заполнена

После воспроизведения сообщений прозвучит следующая подсказка:

Пример голосовой подсказки:

Sorry, no more memory.

Please erase unnecessary messages

Память заполнена

Удалите ненужные сообщения

Удалите часть сообщений или все сообщения.

Если нет новых сообщений

Прозвучит следующая подсказка:

Пример голосовой подсказки:

No new messages.

Нет новых сообщения

Нажмите  5  или подождите 4 секунды, чтобы прослушать все сообщения.

Через трубку

Автоответчик

В ходе воспроизведения

Повторное воспроизведение сообщения

Нажмите   1  для повторного воспроизведения текущего сообщения.

- Если Вы нажмете кнопку   1   в пределах 5 секунд после начала сообщения, то будет воспроизведено предыдущее сообщение

Пропуск сообщения

Нажмите   2  .

Включение и выключение режима AUTO RECEIVE

Вы можете включать и выключать режим AUTO RECEIVE дистанционно с помощью телефонной трубки.

| 1 | Нажмите SCREEN/PLAYBACK . - Если индикатор SCREEN/PLAYBACK: - --- горит, то режим AUTO RECEIVE включен - --- мигает, то режим AUTO RECEIVE выключен |
| --- | --- |
| 2 | Чтобы включить режим AUTO RECEIVE нажмите 7 . - Индикатор SCREEN/PLAYBACK будет гореть. - ИЛИ - Чтобы выключить режим AUTO RECEIVE нажмите 9 . - Индикатор SCREEN/PLAYBACK будет мигать. |
| 3 | Нажмите SCREEN/PLAYBACK .для завершения операции. - Индикатор SCREEN/PLAYBACK погаснет. |

Через трубку

Мониторинг входящих звонков

Если индикатор SCREEN/PLAYBACK медленно мигает, значит основной блок отвечает на звонок и записывает входящее сообщение.

| 1 | Нажмите SCREEN/PLAYBACK чтобы слышать входящее сообщение. - Индикатор SCREEN/PLAYBACK будет гореть. - Чтобы ответить на звонок, нажмите TALK . Запись будет остановлена. |
| --- | --- |
| 2 | По окончании мониторинга нажмите SCREEN/PLAYBACK. - Индикатор SCREEN/PLAYBACK будет мигат, когда будет производиться запись входящего сообщения. - По окончании записи индикатор SCREEN/PLAYBACK погаснет. |

Дистанционное управление

Автоответчик

Операции с удаленного местоположения

Следующие операции могут выполняться с удаленного местоположения при использовании телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем.

Перед уходом установите свой аппарат в режим TAD/FAX (см. стр. 71).

| Кнопка номерона- бирателя | Дистанционная команда | Стр. |  | Кнопка номерона- бирателя | Дистанционная команда | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Пропуск сообщения-приветствия | 87 |  | * 4 | Стирание определенного сообщения | 86 |
| 1 | Повторное воспроизведение сообщения-приветствия | 85 |  | * 5 | Стирание всех сообщений | 86 |
| 2 | Пропуск сообщения | 85 |  | 8 0 | Переключение в режим TEL (телефон). | 87 |
| 4 | Воспроизведение нового сообщения | 85 |  | 8 1 | Включение режима пересылки сообщения/вызова пейджера для входящих сообщений | 87 |
| 5 | Воспроизведение всех сообщений | 85 |  | 8 2 | Выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера для входящих сообщений | 87 |
| 6 | Контрольное прослушивание помещения | 86 |  |  |  |  |
| 7 | Перезапись сообщения-приветствия | 86 |  |  |  |  |
| 9 | Прекращение перезаписи сообщения-приветствия | 86 |  |  |  |  |

Карточка дистанционного управления

Пожалуйста, вырежте и носите с собой эту карточку в качестве пособия по применению режима дистанционного управления.

| Дистанционное управление автоответчиком Замечания по дистанционному управлению 1. Выполните вызов своего аппарата. 2. Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия . 3. Будут автоматически воспроизведены новые записанные сообщения. ИЛИ Подождите 4 секунды и будут воспроизведены все записанные сообщения 4. Нажмите клавишу дистанционного управления (см. на обратной стороне) для дальнейших операций. | - Дистанционное управление может применяться только с телефона с кнопочным номеро-набирателем, когда Ваш аппарат будет установлен в режим TAD/FAX. - Когда аппарат установлен в режим TEL, выполните его вызов и подождите 15 звонков. Автоответчик на время ответит в линию. Введите идентифика-ционный код (ID) для дистан-ционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия. Аппарат пере-ключится в режим TAD/FAX. - Чтобы отправить документ, нажмите * 9 . Когда послы-шится тональный сигнал телефакса, начните передачу. - Клавиши нажимайте твердо. |
| --- | --- |

Дистанционное управление

Установка кода для удаленного управления

Идентификационный код (ID) для дистанционного управления используется для получения доступа к автоответчику. Выберите любой 3-значный номер, кроме номера, где используются цифры 0 или 7.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 1 1 . REMOTE TAD ID |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . ID=111 |
| 4 | Введите нужный номер. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

| Кнопка номерона- бирателя | Дистанционная команда |  | Кнопка номерона- бирателя | Дистанционная команда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Пропуск сообщения-приветствия |  | 9 | Прекращение перезаписи сообщения-приветствия |
| 1 | Повторное воспроизведение сообщения-приветствия |  | * 4 | Стирание определенного сообщения |
| 2 | Пропуск сообщения |  | * 5 | Стирание всех сообщений |
| 4 | Воспроизведение нового сообщения |  | 8 0 | Переключение в режим TEL (телефон). |
| 5 | Воспроизведение всех сообщений |  | 8 1 | Включение режима пересылки сообщения/вызова пейджера |
| 6 | Контрольное прослушивание помещения |  | 8 2 | Выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера |
| 7 | Перезапись сообщения-приветствия |  |  |  |

Дистанционное управление

Автоответчик

С удаленного кнопочного телефона

Прослушивание сообщений

| 1 Пример голосовой подсказки: 3 new messages. 3 новых сообщения | Выполните вызов своего аппарата. |
| --- | --- |
| 2 | Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия режима TAD/FAX. - Голосовая подсказка сообщит количество новых сообщений и они автоматически начнут воспроизводиться. - Для повтора воспроизведения новых сообщений нажмите 4 . - Для воспроизведения всех сообщений нажмите 5 . |

Если нет новых сообщений

Пример голосовой подсказки:

No new messages

Нет новых сообщения

Прозвучит голосовая подсказка.

Нажмите  5  или подождите 4 секунды, чтобы прослушать все записанные сообщения.

Пример голосовой подсказки:

Sorry, no more memory.

Please erase unnecessary messages

Память заполнена

Удалите ненужные сообщения

.

Если памать заполнена

После воспроизведения сообщений прозвучит голосовая подсказка.

Удалите часть сообщений или все сообщения

Во время воспроизведения

Повторное воспроизведение сообщения

Нажмите кнопку   1   , чтобы воспроизвести текущее сообщение.

- Если Вы нажмете кнопку  1  в пределах 5 секунд после начала сообщения, будет воспроизведено предыдущее сообщение.

Пропуск сообщения

Нажмите кнопку   2   .

Дистанционное управление

Стирание входящих сообщений из памяти

Стирание определенного сообщения

Пример голосовой подсказки:

The message has been erased.

Сообщение стерто.

Пример голосовой подсказки:

All messages have been erased.

Все сообщения стерты.

Нажмите кнопки   *   4  во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите стереть.

- Прозвучит длинный сигнал и голосовая подсказка. После этого аппарат продолжит воспроизведение со следующего сообщения.

Стирание всех сообщений

Чтобы стереть все сообщения, нажмите кнопки  *   5  .

Прозвучит длинный сигнал и и голосовая подсказка.

Другие дистанционные операции

Контрольное прослушивание помещения

Нажмите кнопку   6  , чтобы прослушивать звуки в помещении, где установлен аппарат.

- Вы можете выполнять контрольное прослушивание помещения примерно в течение 30 секунд.

- Через 30 секунд прозвучит сигнал. Чтобы продолжить прослушивание, снова нажмите кнопку  6  на 10 секунд.

Запись сообщения-отметки

Пример голосовой подсказки:

All messages have been played.

Все сообщения воспроизведены.

Пример голосовой подсказки:

Please leave your name and message after the beep.

Оставьте Выше имя и сообщение после сигнала.

После воспроизведения записанных сообщений Вы можете оставить дополнительное сообщение.

- Дождитесь голосового сообщения об окончании дистанционной операции.

- Подождите примерно 10 секунд пока голосовая подсказка предложит Вам оставить сообщение.

- Оставьте сообщение после сигнала.

Перезапись сообщения-приветствия

Вы можете изменить содержание сообщения-приветствия режима TAD/FAX.

1.Чтобы начать запись, нажмите кнопку   7  .

- Прозвучит длинный сигнал.

2. Четко говорите в пределах до 16 секунд.

- Если Вы сделаете паузу дольше 2 секунд, прозвучат 6 сигналов и запись прекратится. В пределах 10 секунд повторите действия, начиная с операции 1.

3. По окончании нажмите кнопку   9  .

- Будет воспроизведено новое сообщение-приветствие.

Дистанционное управление

Автоответчик

Пропуск сообщения-приветствия

Во время воспроизведения сообщения-приветствия нажмите кнопку   0  .

- Аппарат пропустит оставшуюся часть сообщения-приветствия.

Включение или выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера

Перед использованием этой функции Вы должны предварительно запрограммировать телефонный номер или номер пейджера, на которые пересылается сообщение (см. стр. 89).

Пример голосовой подсказки:

Message transfer is set.

Transfer phone number is 123456789.

Режим пересылки включен.

Телефон для пересылки 123456789.

или

Pager call is set/

Pager number is 12025551234.

Режим отправки на пейджер включен.

Номер пейджера 12025551234.

Message transfer is off.

Режим пересылки выключен.

или

Pager call is off/

Режим отправки на пейджер выключен.

Transfer phone number is not set.

Телефон для пересылки не задан.

или

Pager number is not set.

Номер пейджера не задан.

Чтобы включить режим пересылки сообщения/вызова пейджера, нажмите кнопки   8   1  .

Чтобы выключить режим пересылки сообщения/вызова пейджера, нажмите кнопки   8  2  .

- Если телефонный номер или номер пейджера, на которые пересылается сообщение, не запрограммированы, то Вы не сможете включить эту функцию и прозвучит соответствующее голосовое сообщение.

Переключение в режим TEL (телефон)

Нажмите  8  0  для изменения режима приема с TAD/FAX на TEL.

- Вы не можете вернуться в режим TAD/FAX в ходе того же звонка. Как это можно сделать смотрите ниже.

Возврат в режим TAD/FAX

Вы можете изменить установку приема с режима TEL на режим TAD/FAX с удаленного местонахождения.

1.  Выполните вызов аппарата и ждите 15 звонков.

- Автоответчик на время ответит в линию.

2.  Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия.

- Аппарат переключится в режим TAD/FAX.

Дополнительные функции

Пересылка записанных сообщений на другой телефон

Эта функция дает возможность Вашему аппарату выполнять вызов заданного телефонного номера или номера пейджера каждый раз при записи входящего речевого сообщения.

Вы можете выбрать установки Message transfer (Пересылка сообщения) или Pager call (Вызов пейджера).

Пересылка сообщения: Сначала запрограммируйте телефонный номер, на который пересылается сообщение. Сообщение будет пересылаться при записи входящего сообщения на Вашем аппарате. Вы можете переключить это сообщение обратно на себя во время выполнения того же вызова с использованием дистанционного управления.

Вызов пейджера: Сначала запрограммируйте номер пейджера. При записи входящего сообщения будет выполнен вызов Вашего пейджера. Выполните вызов Вашего аппарата и переключите это сообщение на себя с использованием дистанционного управления.

- Эта функция действует только в режиме TAD/FAX (телефонный автоответчик/телефакс).

- Для получения доступа к своему аппарату пользуйтесь телефоном с кнопочным номеронабирателем.

Входящее сообщение записывается в память

Ваш аппарат выполняет вызов телефонного номера или номера пейджера, на которые пересылается сообщение.

Пересылка сообщения 			Вызов пейджера

Телефон, на который пересылается сообщение, звонит, а затем отвечает на вызов.

Ваш пейджер подает сигналы. **

Ваш аппарат воспроизведет сообщение-приветствие о пересылке сообщения.*

Сообщение по умолчанию

This is a telephone answering system. Please enter your remote ID for remote operation.

Это автоответчик. Введите Ваш идентификационный код для дистанционных операций.

Выполните вызов своего аппарата, чтобы переключить сообщение на себя с исполь-зованием дистанционного управления (см. стр.83).

в пределах 60 секунд

Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления (см. стр. 84).

* Сообщение-приветствие о пересылке сообщения может быть изменено (см. стр. 90).

**Если Вы хотите, чтобы сообщение появилось на пейджере смотрите стр. 89 шаг 6.

Получите сообщение с использованием дистанционного управления (см. стр. 83)

Дополнительные функции

Автоответчик

Установка режима пересылки сообщения/вызова пейджера

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 6 0 . MESSAGE TRANS. |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. MESSAGE: пересылка входящих сообщений PAGER: выполняется вызов пейджера OFF: данная функция отключена |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . NO.= |
| 6 | - Если Вы выбрали “MESSAGE” на шаге 4: Введите номер телефона, на который нужно пересылать сообщения. - Если Вы выбрали “MESSAGE” на шаге 4: Введите намер Вашего пейджера. - Выможете ввести до 46 цифр и/или пауз. Пример: 1 202 555 1234 PPP 12345678 PPP 5555# Номер пейджера Паузы Код доступа к пейджеру, если это необходимо Сообщение, которое должно придти на пейджер, когда аппарат примет факс. |
| 7 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 8 | Нажмите MENU . |

Примечание:

- Данная функция может включаться/выключаться дистанционно с телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем (см. стр. 87).

Дополнительные функции

Запись сообщения-приветствия о пересылке сообщения

Вы можете записать собственное сообщение-приветствие.

Время записи ограничивается 16 секундами для каждого сообщения. Для получения наилучшего результата записывайте свое сообщение в пределах 12 секунд.

Предлагаемое сообщение

| Сообщение-приветствие о пересылке сообщения | “This is a transferred message from (your name, business and/or telephone number). Please enter your remote ID for the remote operation.” “Это сообщение, которое пересылается от (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Пожалуйста, введите свой идентификационный код для дистанционного управления.” |
| --- | --- |

Примечание:

- Если Вы не запишете своего сообщения, будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение (см. стр. 88).

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP | 7 |  | По окончании записи нажмите STOP. - Аппарат повторит Ваше сообщение. Вы можете регулировать его громкость, используя кнопку ▼ или ▲. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 6 1 . TRNS GREETING | 8 |  | Для выхода нажмите MENU . |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . CHECK ▼ ▲ |  |  |  |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “RECORD”.. - RECORD ▼ ▲ |  |  |  |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . TRNS REC. 16s |  |  |  |
| 6 | Четко говорите в микрофон на расстоянии около 20 см (8 дюймов) от него. - Дисплей отображает остаток времени для записи. Пример: TRNS REC. 15S |  |  |  |

Чтобы проверить свое сообщение		Чтобы стереть свое сообщение

| 1. | Нажмите MENU , # 6 1 , затем START/COPY/SET . | 1. | Нажмите MENU , # 6 1 , затем START/COPY/SET . |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “CHECK” на дисплее. | 2. | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ERASE” на дисплее. |
| 3. | Нажмите START/COPY/SET . - Аппарат воспроизведет Ваше сообщение. | 3. | Нажмите START/COPY/SET . - Ваше сообщение будет стерто. |
| 4. | Для выхода нажмите MENU . | 4. | Для выхода нажмите MENU . - При пересылке будет воспроизводится предварительно записанное сообщение. |

Автоответчик

Дополнительные функции

Счетчик звонков в режиме TAD/FAX

Эта функция определяет число звонковых сигналов, посылаемых перед тем, как аппарат ответит на вызов в режиме TAD/FAX (телефонный автоответчик/телефакс).

Вы можете выбрать одну из установок: 1, 2, 3, 4, TOLL SAVER (ЭКОНОМ.РЕЖИМ) и RINGER OFF (ЗВОНОК ВЫКЛЮЧЕН).

TOLL SAVER:  Когда Вы выполняете вызов своего аппарата с удаленного местоположения, то по числу звонков узнаете, что имеются новые речевые сообщения. Если аппарат ответит на первый звонок, это значит, что имеется по крайней мере одно новое записанное сообщение. Если аппарат ответит на третий звонок, это значит, что нет никаких новых записанных сообщений. В целях экономии платы за телефонные переговоры немедленно опускайте трубку на рычаг, как только услышите второй звонок. Второй звонок означает, что нет никаких новых записанных сообщений.

RINGER OFF: Аппарат будет отвечать без посылки звонковых сигналов.

Полезные советы:

- Чтобы успевать ответить на вызов до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.

- Если Вы встретите трудности во время приема факсимильных сообщений с телефаксов, на которых действует функция автоматической передачи, сократите число звонков.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 0 6 . TAD/FAX RING |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . RING=1 ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужного числа. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Дополнительные функции

Время записи входящего сообщения

Вы можете выбрать одно из двух значений времени записи для входящих сообщений.

VOX (неограниченно):	 Аппарат будет записывать входящее сообщение, пока будет говорить вызывающий абонент (предварительно выбранная установка).

1 MIN (1 минута):  	Аппарат будет записывать каждое входящее сообщение в пределах до 1 минуты.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 1 0 . RECORDING TIME |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=VOX ▼ ▲ |
| 4 | - Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Сигнализация о сообщении

(посылка тональных сигналов при приеме речевого сообщения)

Когда эта функция включена, аппарат подаст слабый сигнал, когда будет записано входящее сообщение.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 4 2 . MESSAGE ALERT |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 | - Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - MODE=ON ▼ ▲ - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Дополнительные функции

Автоответчик

Сигнализация о времени записи

(посылка тональных сигналов, когда память почти заполнена)

Когда остается менее 60 секунд времени записи для входящих сообщений, аппарат предупредит об этом пользователя длинными тональными сигналами.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 4 3 . REC. TIME ALERT |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=OFF ▼ ▲ |
| 4 | - Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - MODE=ON ▼ ▲ - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Режима прослушивания входящего

сообщения(ICM)

Когда вызов принимается автоответчиком, входящие сообщения будут прослушиваться через громко-говоритель во время выполнения вызова. Если Вы не хотите, чтобы сообщения прослушивались другими лицами, которые вместе с Вами пользуются Вашим аппаратом, установите эту функцию в положение “OFF” (выключено).

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 6 7 . ICM MONITOR |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | - Нажмите ▼ или ▲ для выбора “ON”. - Если эта функция не нужна, выберите “OFF”. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Сообщения об ошибках

Отчеты

Если Ваш аппарат не передает факс, прежде всего проверьте следующее:

-- Вы набрали правильный номер.

-- На другой стороне тоже стоит факс.

Если проблема не исчезла, попробуйте разрешить ее на основе сообщений, которые появятся в отчете о передачах факсов и в журнале (см. стр. 51 и 52).

| Сообщение | Код ошибки | Причина и способ устранения |
| --- | --- | --- |
| COMMUNICATION ERROR (СБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ) | 41-72 FF | - Возникла ошибка во время передачи или приема факса. Попробуйте снова, или пусть Ваш абонент проверит свой аппарат. |
| DOCUMENT JAMMED (ЗАСТРЕВАНИЕ ДОКУМЕНТА) | --- | - Документ замялся. Удалите смятый документ - (см. стр. 82). |
| ERROR-NOT YOUR UNIT (ОШ.-В ДРУГ. ФАКСЕ) | 53, 54 59, 70 | - Возникла ошибка при приеме или передаче документа из-за проблемы с аппаратом на другом конце. Пусть Ваш абонент проверит свой аппарат. |
| MEMORY FULL (НЕТ СВОБ. ПАМЯТИ) | --- | - Документ не был получен в связи с переполнением памяти. |
| NO DOCUMENT (НЕТ ДОКУМЕНТА) | --- | - Документ был вставлен в аппарат неправильно. Вставьте его заново и повторите передачу. |
| OTHER FAX NOT RESPOND (ВЫЗ. ФАКС НЕ ОТВЕЧАЕТ) | --- | - Аппарат принимающего абонента был занят или в нем закончилась бумага. Попробуйте снова. - Документ был вставлен в аппарат неправильно. Вставьте его заново и повторите передачу. - Аппарат принимающего абонента звонит очень много раз. Чтобы отправить факс вручную, наберите номер, дождитесь наличия тонального сигнала факса, и нажмите кнопку START/COPY/SET . - Аппарат принимающего абонента не является факсом. Пусть Ваш абонент проверит свой аппарат. - Набранный Вами номер не обслуживается. |
| PAPER JAMMED (ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ) | --- | - Произошло замятие термобумаги. Удалите смятую бумагу (см. стр. 100). |
| PAPER OUT (КОНЧИЛАСЬ БУМАГА) | --- | - В аппарате закончилась термобумага. Вставьте новый рулон бумаги (см. стр. 23). |
| PRESSED THE STOP KEY (НАЖАТА КНОПКА STOP) | --- | - Была нажата кнопка STOP , связь по факсу была прервана. |
| PRINTED OVERHEATED (ПРИНТЕР ПЕРЕГРЕЛСЯ) | --- | - Аппарат перегрелся. Дайте аппарату остыть. |
| THE COVER WAS OPENED (ОТКРЫТА КРЫШКА КОНСОЛИ) | --- | - Крышка была открыта. Закройте ее и попробуйте снова. |
| OK | --- | - Связь по факсу осуществлена успешно. |

Сообщения об ошибках

Помощь

ЖК дисплей

При возникновении неполадок в аппарате, на дисплее появляется одно из следующих сообщений.

| СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- |
| CALL SERVICE ВЫЗОВИТЕ СЕРВИС | - Неполадка в аппарате. Обратитесь в сервисную службу. |
| CHECK COVER ОТКРЫТ КОРПУС | - Открыта крышка. Закройте ее. |
| CHECK DOCUMENT ПРОВЕРЬТЕ ДОК. | - Документ не подан должным образом в аппарат. Еще раз вставьте документ. Если неправильная подача происходит часто, очистите внутри аппарата ролики устройства подачи документа (стр. 104). Если это не поможет, отрегулируйте давление устройства подачи (стр. 101). - Была попытка отправить документ длиннее 600 мм (23 5/8 “). Нажмите кнопку STOP , чтобы удалить из аппарата документ. Чтобы передать такой документ, разделите его на две или более страницы, и попытайтесь еще раз. |
| CHECK MEMORY ПРОВЕРЬТЕ ПАМЯТЬ | - Стерта память (номера телефонов, параметры и т.п.). Снова запрограммируйте ее. |
| DIRECTORY FULL ПЕРЕПОЛНЕН.КАТ. | - Нет свободного места для сохранения новых станций в памяти телефонного каталога EASY DIAL. Отредактируйте или сотрите ненужные станции (стр. 42). |
| FAX IN MEMORY ФАКС В ПАМЯТИ | - В памяти аппарата имеется документ (документы). Чтобы распечатать этот документ (документы), см. указания другого сообщения. |
| MEMORY FULL ПЕРЕПОЛН.ПАМЯТИ | - В памяти нет места для записи сообщения. Сотрите некоторые или все сообщения (стр. 77, 86). - Память переполнена принятыми документами. Установите новый рулон бумаги для записи (стр. 23) или удалите замятую бумагу (стр. 101). |
| NO RESPONSE НЕТ ОТВЕТА | - Принимающий аппарат занят или в нем нет бумаги. Попробуйте еще раз. |
| OUT OF PAPER НЕТ БУМАГИ | - В аппарате закончилась термобумага. Вставьте новый рулон (стр. 23). |
| PAPER JAMMED БУМАГА ЗАСТРЯЛА | - Смята термобумага. Выньте замятую бумагу (стр. 100). |
| POLLING ERROR ОШИБКА ПОЛЛИНГА | - Аппарат на другом конце провода не обеспечивает функции поллинга. Попросите своего абонента проверить его аппарат. |
| REDIAL TIME OUT ОЖИД.АВТОНАБОР | - Принимающий аппарат занят или в нем нет бумаги. Попробуйте еще раз. |
| REMOVE DOCUMENT УБЕРИТЕ ДОК-Т | - Документ смят. Выньте смятый документ (стр. 101). |
| TRANSMIT ERROR ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ | - Произошла ошибка при передаче. Попытайтесь еще раз. |
| UNIT OVERHEATED ПЕРЕГРЕВ | - Перегрелся аппарат, дайте ему остыть. |

Операции

Если функция не работает, проверьте здесь перед обращением за помощью

Общие неисправности

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Не могу позвонить и ответить на звонок. | - Не подключен шнур питания или телефонный провод. Проверьте подсоединение (смотрите страницу 24). |
| Не могу позвонить. | - Неправильно установлен режим набора номера. Установите “TONE” или “PULSE” (смотрите страницу 24). |
| Аппарат не работает. | - Отсоедините аппарат от телефонной линии и включите вместо него работающий телефон. Если этот исправный телефон нормально работает, обратитесь в сервисный центр для ремонта аппарата. Если исправный телефон не работает нормально, обратитесь в телефонную компанию. |
| Аппарат не звонит. | - Отключен звонок. Увеличьте громкость звонка до нужного уровня (смотрите страницу 32). |
| Другой абонент жалуется на то, что он слышит только тональный сигнал телефакса и не может говорить. | - Установлен режим FAX ONLY. Сообщите другому абоненту номер, который используется только для факсимильных сообщений, или установите другой режим (стр. 56, 57). |
| Не работает громкоговоритель. | - Пользуйтесь громкоговорителем в тихом помещении. - Если Вы с трудом слышите другого абонента, отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки ▼ или ▲. - Если отсекаются части Вашего разговора, это значит, что Вы и другой абонент говорите одновременно. Говорите поочередно. |
| Не работает нормально клавиша REDIAL/PAUSE . | - Если эту клавишу нажать во время набора номера, будет вставлена пауза. Но, если ее нажать сразу после получения тонального сигнала станции, то будет повторно набран последний набранный номер. |
| Режим приема работает не так, как сказано на страницах 56 и 57. | - Установлено распознавание характерного звонка (стр. 61, 62). |
| При программировании не удается ввести код или ID номер. | - Эти номера, полностью либо частично, совпадают друг с другом. Замените номер (смотрите страницы 63, 84 |
| Кнопка LOCATOR/INTERCOM не работает. | - Трубка находится слишком далеко от основного блока или занята разговором с внешним абонентом. |
| Индикатор CHARGE и/или индикатор SPARE CHARGE не гаснут в ходе зарядки. | - Это нормально |
| При разговоре через интерком слышны тональные сигналы. | - Поступил внешний телефонный вызов. Нажмите TALK или DIGITAL SP-PHONE для ответа на него. Сеанс интеркома будет закончен. |

Операции

Помощь

Беспроводная трубка

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Трубка не работает. | - Убедитесь, что батарея вставлена правильно (стр.30). - Зарядите батарею (стр.30, 31). - Очистите зарядные контакты (стр.105) и зарядите снова. |
| Трубка не звонит. | - Звонок отключен. Нажмите кнопку RINGER (стр.33). |
| Звучит предупредительный сигнал при нажатии на кнопки TALK , INTERCOM или SCREEN/PLAYBACK | - Трубка находится слишком далеко от основного блока. Подойдите ближе и попробуйте снова. - Положите трубку на основной блок и попробуйте снова. - Не подсоединен шнур питания. Подсоедините его. |
| При разговоре постоянно звучит предупредительный сигнал. | - Быстро подойдите ближе к основному блоку, иначе связь будет прервана в пределах 60 секунд. - Отсоединился шнур питания. Подсоедините его |
| Шумы, наводки, помехи. | - Поместите трубку и основной блок вдали от электроприборов. - Подойдите ближе к основному блоку. - Нажмите CH для выбора чистого канала. - Поднимите антенну на основном блоке. |
| Трубка перестала работать в ходе выполнения какой-либо операции. | - Поместите трубку на основной блок и отсоедините шнур питания, чтоба произошел сброс аппарата. Подсоедините шнур питания и попробуйте снова. |
| Невозможно сохранить номер в памяти трубки. | - Вы не можете производить сохранение в ходе разговора или в режиме интеркома. - При сохранении не допускайте пауз более 30 секунд. |
| При сохранении телефонного номера в памяти трубки поступил внешний вызов. | - Для ответа на звонок нажмите TALK . Сохранение будет прервано. Повторите его. |
| Индикатор TALK/BATT LOW медленно мигает или трубка издает прерывистые сигналы. | - Полностью зарядите батарею (стр.30, 31) - Замените батарею на полностью заряженную запасную (стр.103).. |
| Батарея полностью заряжена, но индикатор TALK/BATT LOW медленно мигает. | - Очистите зарядные контакты (стр.105) и повторите зарядку. - Нужно заменить батарею. Купите новую (стр.18). |

Передача факса

| ПРОБЛЕМА |  | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Невозможно отправить факс. | - Телефакс другого абонента был занят или в нем кончилась бумага. Попробуйте еще раз. - Аппарат другого абонента не является телефаксом. Уточните у другого абонента. - Телефакс другого абонента звонит слишком много раз. Отправьте факсимильное сообщение вручную - наберите номер, подтвердите прием тонального сигнала телефакса, после чего нажмите клавишу START/COPY/SET |  |

Операции

Передача факса (продолжение)

| ПРОБЛЕМА |  | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| На другом конце провода жалуются, что буквы на полученном ими документе деформированы. | - Если ваша линия предоставляет специальные телефонные услуги типа ожидания вызова, то возможно, что это состояние было включено при приеме факса. Подсоедините аппарат к линии, которая не предоставляет таких телефонных услуг. - Снята трубка другого телефона, который подсоединен к тойже линии, что и Ваш аппарат. Положите трубку и попытайтесь снова. |  |
| На другом конце провода жалуются, что на полученном документе имеется грязь или появляются черные линии. | - Загрязнено стекло или ролики Вашего аппарата. Проведите чистку (стр. 104). |  |
| Не удается передать международный факс. | - Воспользуйтесь режимом передачи за границу (стр. 55). - Добавьте в конце телефонного номера две паузы (стр. 39). - Наберите номер вручную. |  |

Прием факса

| ПРОБЛЕМА |  | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Не удается автоматически принимать документы. | - Режим приема установлен на TEL. Установите режим приема TAD/FAX, FAX ONLY или TEL/FAX. - Может быть слишком большим время ответа на вызов. Уменьшите число звонков (стр. 60, 67, 91). - Сообщение-приветствие слишком длинное. Сократите сообщение. (стр. 73). |  |
| На дисплей выведено сообщение ТСОЕДИНЕНИЕУ, но факсимильные сообщения не принимаются. | - Входящий вызов не является факсимильным. Измените режим приема на TEL или TAD/FAX. |  |
| Распечатываемое изображение бледное. | - Передающий послал бледный документ. Попросите его передать более четкую копию документа. - Термоголовка загрязнена. Очистите ее (стр. 105). |  |
| Пустой лист при получении документа. | - Рулон бумаги для приема документов вставлен неправильно. - Убедитесь в том, что бумага вставлена глянцевой сторо-ной вниз. Если это не так, переустановите ее (стр. 23). |  |

Режим приема

| ПРОБЛЕМА |  | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Не удается установить нужный режим приема. | - Если Вы хотите установить режим TAD/FAX или FAX ONLY: - -- Выберите нужный режим через функцию #05 (стр.59) и - -- Нажмите AUTO RECEIVE , чтобы включить индикатор AUTO RECEIVE. - Если Вы хотите установить режим TEL или TEL/FAX: - -- Выберите нужный режим через функцию #08 (стр.66) и - -- Нажмите AUTO RECEIVE , чтобы выключить индикатор AUTO RECEIVE. |  |

Операции

Помощь

Копирование

| ПРОБЛЕМА |  | ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Аппарат не выполняет копирование. | - Вы не можете выполнять копирование во время программирования. Попробуйте выполнить копирование после программирования или прекратите программирование. |  |
| На скопированном документе появляются грязь и черные линии. | - Загрязнено стекло или ролики Вашего аппарата. Проведите чистку (стр. 104). |  |
| Деформированное изображение на копии. | - Термоголовка запачкана. Очистите ее (стр. 105). |  |
| Пустая копия при копировании документа. | - Рулон термобумаги вставлен неправильно. Убедитесь, что бумага вставлена глянцевой стороной вниз. Если это не так, перезагрузите ее (стр. 23). |  |

В случае перебоя в сети питания

- Если нет электропитания, аппарат работать не будет.

- Голосовые и факсовые соединения будут прерваны.

- Если запрограммированное время начала передачи факса прошло во время отсутствия электропитания, то при возобновлении электропитания будет осуществлена попытка передачи задержанного факса.

Замятие бумаги

Удаление смятой термобумаги

Если аппарат ничего не выдает на термобумаге во время приема факса или при копировании, значит термобумага смялась. Удалите смятую бумагу, как показано ниже.

| 1 | Откройте крышку, нажав на кнопку открывания. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите на синий рычаг, чтобы освободить обрезчик бумаги. |
| 3 | Извлеките рулон термобумаги. |
| 4 | Отрежьте смятую часть бумаги. |
| 5 | Установите рулон на место. |
| 6 | Вставьте передний край бумаги в отверстие выше термоголовки и протяните бумагу снаружи аппарата. - Убедитесь, что в рулоне бумаги нет провисания. - Если бумага не вставляется, попробуйте нажать на синий рычаг еще раз. |
| 7 | Аккуратно закройте крышку, нажав на нее с обеих сторон. - При закрытии крышки будет напечатано сообщение. - Если термобумага вставлена неправильно, сообщение не напечатается. Установите бумагу правильно. |

Замятие бумаги

Помощь

Если замялся передаваемый документ

| 1 | Откройте крышку, нажав на кнопку открывания. |
| --- | --- |
| 2 | Удалите застрявший документ. |
| 3 | Осторожно закройте крышку, нажав на оба ее угла. |

Примечание:

- До открытия крышки не извлекайте с силой замятую бумагу.

Кнопка открывания крышки

Если передаваемые документы не подаются или подается несколько страниц одновременно

Если документ не подается в аппарат или принимается несколько страниц одновременно, отрегулируйте усилие прижима устройства подачи документов.

| 1 A C | Откройте крышку, нажав на кнопку открывания. |
| --- | --- |
| 2 B | Сдвиньте рычаг в нужное положение с помощью инструмента с острым концом, например с помощью скрепки. Позиция A: Установить, если подается несколько страниц сразу. Позиция B: Стандартное положение (установлено заранее). Позиция C: Установить, если документ не подается. |
| 3 | Осторожно закройте крышку, нажав на оба ее угла. |

Кнопка открывания крышки

Запасная батарея

Необязательная запасная батарея

Когда батарея телефонной трубки нуждается в зарядке, замените ее на полностью заряженную необязательную запасную батарею. При этом Вам не придется ждать, пока зарядиться основная батарея. Используйте аккумуляторные батареи Panasonic модель номер P-P592 (KX-A92). Для заказа батареи обратитесь по месту приобретения аппарата.

Вставка запасной батареи в зарядный отсек

| 1 Запасная батарея | Нажмите на защелку и откройте крышку зарядного отсека. |
| --- | --- |
| 2 Крышка зарядного отсека Индикатор SPARE CHARGE | Вставьте в отсек запасную батарею, соблюдая полярность. - Загорится индикатор SPARE CHARGE. |
| 3 | Закройте крышку |

Примечание:

- Запасная батарея будет заряжатся постоянно, пока включено питание основного блока. Батарея не может зарядится сверх меры.

Запасная батарея

Помощь

Замена основной батареи на запасную

Крышка

| 1 Батарея | Нажмите на помеченный участок крышки и сдвиньте ее. |
| --- | --- |
| 2 | Извлеките батарею. |
| 3 Запасная батарея |  Откройте крышку зарядного отсека и извлеките запасную батарею.  Вставьте в зарядный отсек основную батарею, соблюдая полярность.  Закройте крышку зарядного отсека. |
| 4 | Вставьте запасную батарею в телефонную трубку, соблюдая полярность. Установите на место крышку телефонной трубки. |

Примечание:

- Если индикатор  TALK/BATT LOW медленно мигает даже после полной зарядки батареи, то батарею нужно заменить на новую. Не забудьте полностью зарядить новую батарею после замены.

- Используйте только аккумуляторные батареи Panasonic модель номер P-P592 (KX-A92).

- Не прикасайтесь к дну зарядного отсека, т.к. оно может быть горячим. Это нормально.

Очистка

Очистка устройства подачи документов

Если часто документ не поступает в аппарат или в случае возникновения пятен или черных полос при копировании или на переданном документе, необходимо очистить устройство подачи документов.

| 1 | Отсоедините шнур питания и телефонныйпровод. |
| --- | --- |
| 2 | Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки. |
| 3 | Очистите ролики подачи документа и вспомогательный ролик и резиновую пластинку, протерев их материей, смоченной в изопропиловом спирте. Дайте им полностью высохнуть. |
| 4 | Очистите белую пластину и стекло мягкой сухой материей. |
| 5 | Закройте переднюю крышку, осторожно нажав на оба ее угла. |
| 6 | Подсоедините шнур питания и телефонный провод. |

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте бумажные материалы (такие как бумажные полотенца или салфетки) для чистки аппарата изнутри.

Очистка

Очистка печатной термоголовки

Помощь

В случае возникновения пятен или черных полос при копировании или на переданном документе, необходимо очистить печатную термоголовку.

| 1 | Отсоедините шнур питания и телефонныйпровод. |
| --- | --- |
| 2 | Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки. |
| 3 | Очистите термоголовку материей, смоченной в изопропиловом спирте. Дайте термоголовке полностью высохнуть. |
| 4 | Закройте переднюю крышку, осторожно нажав на оба ее угла. |
| 5 | Подсоедините шнур питания и телефонный провод. |

ВНИМАНИЕ:

- Для предотвращения поломки из-за статического электричества не пользуйтесь сухой материей и не прикасайтесь пальцами к термоголовке.

Зарядные контакты

Очищайте зарядные контакты с помощью сухой мягкой материи раз в месяц, иначе может нарушиться процесс заряда батареи.

Печать отчетов

Печать установок функций, телефонных номеров, журналов

Вы можете распечатывать на Вашем аппарате следующие документы.

Основной перечень:  выдает вам список текущих установок основных функций (см. стр. 111).

Расширенный перечень:  выдает вам список текущих установок дополнительных функций (см. стр. 112, 113).

Перечень телефонов:  выдает вам номера телефонов и их названия абонентов, которые хранятся в каталоге EASY DIAL. Телефонные номера могут содержать следующие коды:

Р: введена пауза.

F: введна команда FLASH.

[  ] : введен секретный номер телефона. (Номер телефона не распечатывается.)

Общий отчет:  содержит записи о результатах передачи и приема факсов. ктот отчет печатается автоматически после каждых 35 приемов/передач по факсу. (см. стр. 52).

| 1 EASY DIAL | Нажмите MENU два раза. Дисплей: 1.PRINT LIST |
| --- | --- |
| 2 | Основной перечень: нажмите # , затем 1 BASIC LIST Расширенный перечень: нажмите # , затем 2 ADVANCED LIST Перечень телефонов: нажмите # , затем 3 TEL NO. LIST Общий отчет: нажмите # , затем 4 JOURNAL LIST |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET для начала печати. PRINTING - Для того, чтобы прервать начатую печать, нажмите STOP . - По окончании печати на дисплее будет следующее сообщение. PRINT ITEM [ ] |
| 4 | Нажмите MENU . |

Замечание:

- В шаге 2 можно выбрать функцию путем вращения манипулятора . EASY DIAL .

Речевое указание

Общая

информация

Речевое указание

Если эта функция включена, то будут воспроизводиться следующие речевые указания

Начало передачи факса     					Начало приема факса

Start transmission.	Start reception.

Начало передачи	Начало приема

Результат передачи факса     				Результат приема факса

Transmission is complete.	Reception is complete.

Transmission  has failed.	Reception has failed.

Transmission has been interrupted.	Reception has been interrupted.

Передача завершена.	Прием завершен.

Передача не прошла.	Прием не прошел.

Передача была прервана.	Прием был прерван.

Вы можете изменить установки речевого указания. Возможны следующие варианты:

ON:	Речевые указания будут воспроизводиться для каждой операции (установлено по умолчанию).

ERROR:	Речевые указания будут воспроизводиться только при ошибке в ходе передачи или приема.

OFF:	Речевые указания не будут воспроизводиться.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 4 7 . FAX GUIDANCE |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=ON ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Контрастность дисплея/Режим оригинала

Изменение контрастности изображения на дисплее

Используйте эту функцию для регулирования контрастности дисплея.

NORMAL: 	Нормальная контрастность (заранее установлено).

LIGHT:  	Установите, когда контраст дисплея слишком темный.

DARKER: 	Установите, когда контраст дисплея слишком светлый.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 3 9 . LCD CONTRAST |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=NORMAL ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Установка режима оригинала

Применяйте эту функцию, когда Вам нужно передать или скопировать документ с плохо различимым или темным текстом.

Можно использовать один из следующих вариантов.

NORMAL: 	Используется для документов с нормальным текстом (предварительно выбранная установка).

LIGHT: 		Используется для документов с плохо различимым текстом.

DARKER:	 Используется для документов с темным текстом.

Установите одну из этих функций до начала передачи или копирования.

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 5 8 . ORIGINAL |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . MODE=NORMAL ▼ ▲ |
| 4 Примечание: - После завершения передачи или копирования данная функция вернется в нормальный режим. - Эти установки действуют при стандарт-ной (standard), высокой (fine) и сверх-высокой (super fine) разрешающей способности. | Нажмите ▼ или ▲ для выбора нужной установки. |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . SETUP ITEM [ ] |
| 6 | Нажмите MENU . |

Сброс

Общая

информация

Сброс дополнительных функций в начальное

состояние

Используйте эту функцию для возврата дополнительных функций к их предварительно установленному состоянию (см. стр. 112, 113).

| 1 | Нажмите MENU . Дисплей: 1.SYSTEM SET UP |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите # , затем 8 0 . SET DEFAULT |
| 3 | Нажмите START/COPY/SET . RESET=NO ▼ ▲ |
| 4 | Нажмите ▼ или ▲ для выбора “YES” . RESET=YES ▼ ▲ |
| 5 | Нажмите START/COPY/SET . RESET OK? - Для отмены сброса нажмите STOP . |
| 6 | Нажмите START/COPY/SET . RESET COMPLETED SETUP ITEM [ ] |
| 7 | Нажмите MENU . |

Технические характеристики

Технические характеристики данного аппарата

- Основной блок

Тип телефонной линии: 		Линия АТС общего пользования

Размеры документа: 		Макс. 216 мм (8 1 ¤2 щ) в ширину

Макс. 600 мм (23 5 ¤8 щ) в длину

Ширина сканирования: 		208 мм (8 3 ¤16 щ)

Размеры бумаги для печати: 	Рулон 216 мма30 м (8 1 ¤2 ща98у)

Ширина печати: 			208 мм (8 3 ¤16 щ)

Время передачи*: 			Приблизительно 15 с/стр. (обычный режим)**

Приблизительно 30 с/стр. (нормальный режим G3)

Плотность сканирования: 	 По горизонтали: 	8 точек/мм (203 точек/дюйм)

По вертикали: 	3.85 лин/мм (98 лин/дюйм) - стандартный режим

7.7лин/мм (196 лин/дюйм) - четкий/полутон. режим

15.4 лин/мм ( 392 лин/дюйм) - сверхчеткий режим

Передача полутонов: 		64 уровня

Тип сканера: 			Контактный сенсор изображений

Тип принтера: 			Термопринтер

Система уплотнения данных: 	Модифицированная Хаффмана (МН), модифицированная READ (MR)

Скорость модема: 		9,600/7,200/4,800/2,400 бит/с, Автоматическая настройка

Условия окружающей среды:	5-35°С(41-95°F), 45-85 % относительной влажности

Габариты (выс x шир x глуб): 	135x333x253 мм (5 5/16”x13 1/8”x9 31/32”)

Масса: 				Прибл. 2.9 кг (6.4 фунтов)

Потребляемая мощность: 	В ожидании прибл. 10 Вт

При передаче прибл. 20 Вт

При приеме прибл. 43 Вт

При копировании прибл. 43 Вт

Максимальная прибл. 130 Вт

Источник питания: 		220-240В~, 50/60Гц

Емкость памяти***:	Приблизительно 20 минут записи, включая приветствие, когда в памяти нет документов.****

ИЛИ

Приблизительно 20 страниц документа по схеме ССITT No.1 Испытательной таблицы установленной на стандартное разрешение,

когда нет записанных голосовых сообщений.

- Телефонная трубка

Условия окружающей среды:	5-35°С(41-95°F), 45-85 % относительной влажности

Габариты (выс x шир x глуб): 	39x55x271 мм (1 17/32”2 5/32”10 11/16”)

Масса: 				Прибл. 200 г (0.4 фунтов)

Питание:			 	Ni-Cd батарея (3.6 В, 600 мАч)

Частота:				814-815 МГц, 904-905 МГц (40 каналов)

Число кодов секретности:	1 000 000

*	Скорость передачи зависит от содержания страниц, разрешающей способности, состояния телефонной линии и от возможностей принимающего аппарата.

**	Скорость передачи 15 секунд основана на испытательной схеме ССIТТ No.1

*** 	Если в память записываются как факсимильные документы, так и речевые сообщения, то соответствующие значения емкости памяти, указанные выше, будут уменьшены.

**** 	Время записи может быть сокращено вследствие фонового шума со стороны вызывающего абонента.

Замечание:

- Любые данные, описанные в данной инструкции, могут быть изменены без уведомления.

- Рисунки и иллюстрации в этой инструкции могут незначительно отличаться от реальной продукции.

Сводка функций

Общая

информация

Сводка пользовательских программируемых функций

Основные функции

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #01 | Установка даты и времени SET DATE & TIME | (По 2 цифры на каждое значение) | мес/число/год час:мин | 25 |
| #02 | Установка Вашего логотипа YOUR LOGO | (До 30 знаков) |  | 26 |
| #03 | Установка телефонного номера Вашего факсимильного аппарата YOUR TEL NO. | (До 20 цифр) |  | 28 |
| #04 | Распечатка отчета передачи TX-REPORT MODE | ERROR ON OFF | Если сбой Включено Выключено | 51 |
| #05 | Изменение установок режима AUTO RECEIVE AUTO RECEIVE | TAD/FAX FAX ONLY | Режим телефонный автоответчик/телефакс Режим только факс | 59 |
| #06 | Установка счетчика звонков в режиме TAD/FAX TAD/FAX RING | 1, 2, 3, 4 TOLL SAVER RINGER OFF | 1-4 звонка. Экономится плата за телефонный вызов. Не звонит. | 91 |
| #07 | Установка числа звонков режима FAX ONLY FAX RING | 1, 2, 3, 4 | От 1 до 4 звонков | 60 |
| #08 | Изменение установок режима MANUAL RECEIVE MANUAL RECEIVE | TEL TEL/FAX | Режим телефон Режим телефон/факс | 66 |
| #09 | Установка числа звонков режима TEL/FAX TEL/FAX RING | 1, 2, 3, 4 | От 1 до 4 звонков | 67 |
| #10 | Установка времени записи для вызывающего абонента RECORDING TIME | VOX 1 MIN | Неограниченно 1 минута | 92 |
| #11 | Установка идентификационного кода (ID) для дистанционного управления REMOTE TAD ID | ID=111 | Любой 3-значный номер, кроме номера, где используются цифры 0 или 7. | 94 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом)

Замечание:

Вы можете последовательно выводить на дисплей основные функции путем вращения манипулятора EASY DIAL  вместо ввода кодов (#01, #02 и т.д.

Сводка функций

Функции для опытного пользователя

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #22 | Установка автоматической печати отчета AUTO JOURNAL | ON OFF | Включено Выключено | 52 |
| #23 | Режим международной передачи OVERSEAS MODE | ON OFF | Включено Выключено | 55 |
| #25 | Отправка факса в заданное время DELAYED SEND | ON OFF | Включено Выключено | 53 |
| #30 | Установка числа звонков для приема факсов без подачи звонка SILENT FAX RING | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | От 3 до 9 цифр | 67 |
| #31 | Установка распознавания характерного звонка RING DETECTION | A, B, C, D OFF | A, B, C, D ВЫКЛ. | 62 |
| #39 | Изменение контрастности дисплея LCD CONTRAST | NORMAL LIGHT DARKER | НОРМА СВЕТЛЕЕ ТЕМНЕЕ | 108 |
| #41 | Изменение кода удаленного включения факса FAX ACTIVATION | ON / CODE= * 9 OFF | Включено Выключено | 63 |
| #42 | Установка сигнализации о сообщении MESSAGE ALERT | ON OFF | Включено Выключено | 92 |
| #43 | Установка сигнализации о времени записи. REC. TIME ALERT | ON OFF | Включено Выключено | 93 |
| #46 | Установка дружелюбного приема FRIENDLY RCV | ON OFF | Неограниченно 1 минута | 68 |
| #47 | Установка речевого указания. FAX GUIDANCE | ERROR ON OFF | Ошибка приема/передачи Включено Выключено | 107 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом)

(См. далее)

Сводка функций

Общая

информация

Функции для опытного пользователя

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #54 | Установка времени записи для сообщения-приветствия в режиме TAD/FAX GREETING TIME | 16s 60s | Продолжительностью в 16 секунд Продолжительностью в 60 секунд | 75 |
| #58 | Установка режима оригинала. ORIGINAL | NORMAL LIGHT DARKER | Нормальная контрастность. Более светлая контрастность. Более темная контрастность. | 108 |
| #60 | Установка режима пересылки сообщения/вызова пейджера. MESSAGE TRANS. | MESSAGE PAGER OFF | Пересылка входящих сообщений. Выполнение вызова Вашего пейджера. Выключено | 89 |
| #61 | Запись сообщения-приветствия о пересылке сообщения. TRNS-GREETING | CHECK RECORD ERASE | Проверка сообщения- приветствия. Запись сообщения- приветствия. Стирание сообщения- приветствия. | 90 |
| #67 | Установка режима прослушивания входящего сообщения (ICM) ICM MONITOR | ON OFF | Включено Выключено | 93 |
| #70 | Подача сигнала на пейджер при приеме факса FAX PAGER | ON OFF | Включено Выключено | 69 |
| #76 | Установка тонального сигнала подключения. CONNECTING TONE | ON OFF | Включено Выключено | 55 |
| #80 | Сброс дополнительных функций в первоначальное состояние SET DEFAULT | YES NO | Сбросить Не сбрасывать | 109 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом)

Предметный указатель

Предметный указатель

| A ALL MSG кнопка 80 AUTO RECEIVE кнопка 56, 57 AUTO кнопка 43, 45 C CH кнопка 34 COPY кнопка 70 D DIGITAL SP-PHONE кнопка 35, 46 DIRECTORY EDIT кнопка 40, 42 E EASY DIAL (Голосовой звонок) 44 (Повтор сообщения) 78 (Выбор символов) 27, 41 (Передача факсов) 48 (Пропуск сообщения) 78 (Сохранение) 40 ERASE кнопка 74, 77 F FAX ONLY режим 57, 59 FLASH кнопка 39 H HELP кнопка 19 I ICM монитор 93 INTERCOM кнопка 37, 38 L LOCATOR/INTERCOM кнопка 37, 38 LOUD кнопка 33 M MANUAL RECEIVE режим 56 MUTE кнопка 35, 36 N NAME/TEL NO 44 NEW MSG кнопка 80 P PAUSE кнопка 39 PLAY MESSAGES кнопка 76 PROGRAM кнопка 43 Q QUICK кнопка 78 R RECORD кнопка 73, 79 REDIAL кнопка (Трубка) 34 (Основной блок) 35, 47 REPEAT кнопка (Трубка) 81 (Основной блок) 78 RESOLUTION кнопка 47 RINGER кнопка 33 S SCREEN/PLAYBACK кнопка 80-82 SKIP кнопка (Трубка) 81 (Основной блок) 78 SLOW кнопка 78 T TALK кнопка 34 Toll saver 91 TONE кнопка 39 V VOLUME кнопка 32 | А Автодозвон по номеру факса 48 Автоматическая печать журнала 52 Б Батарея (Зарядка) 30 (Вставка) 30 (Срок службы) 31 (Запасная батарея) 102 (Замена) 103 В Время записи входящего сообщения 92 Время записи приветствий для режима TAD/FAX 75 Г Голосовые подсказки для передачи 50 Голосой вызов (Ответ) 36 (Автонабор) 44, 45 (Выполнение) 34, 35 Голосой контакт 46 Громкость звонка (Трубка) 33 (Основной блок) 32 Громкость трубки 33 Громкостьгромкоговорителя 32 Д Документы, пригодные для отправки 49 Дополнительный телефон 63, 65 Дружелюбный прием 58, 68 З Задержанная передача 53 Замятие бумаги 101 Замятие бумаги 100, 101 Замятие термобумаги 100 Запись ( Сообщение-приветствие) 73 (Сообщение-напоминание) 79 К Код активации факса 63 Код для удаленного управления (ID) 84 Контрастность дисплея 108 Контрастность ЖК дисплея 108 Н Неисправности 96-99 О Обзор 22 Основные функции 111 Ответ по любой клавише фунция 36 Отчет (Расширенный перечень) 106 (Основной перечень) 106 (Перечень телефонов) 106 (Общий отчет) 52, 106 (О передачах) 51 Отчет о передачах 51 Отчеты 52, 106 Очистка 104, 105 Очистка термоголовки 105 Очистка устройства подачи документов 104 П Перебой питания 99 Передача вызовов 38 Пересылка сообщений 90 Печать отчетов 106 Питание 24, 110 |
| --- | --- |

Предметный указатель

Общая

информация

| Поллинг (Прием) 68 (Передача) 54 Прием (Факс) 58 (Установки) 56, 57 Прием в память 58 Принадлежности 18 Программируемые функции 111-113 Пульсовый набор 24 Р Размер бумаги 110 Размер документа 49, 110 Распознавание факсов без подачи звонка 67 Распознавание характерных звонков 61, 62 Расположение 21 Режим AUTO RECEIVE (Трубка) 81 (Основной блок) 57 Режим TAD/FAX 57, 71 Режим TEL 56, 58 Режим TEL/FAX 56, 64 Режим международной передачи 55 Режим набора 24 Режим оригинала 108 Речевая метка времени/дня недели 76 Речевое указание 107 С Сброс 109 Сводка программируемых функций 111-113 Секретность40 Сигнализация о времени записи 93 Сигнализация (О сообщении) 92 (О времени записи) 93 Соединения 24 Сообщение на пейджер 69 Сообщение на пейджер о приеме факса 69 Сообщение-приветствие (Пересылка) 90 (TAD/FAX) 72, 73 (TEL/FAX) 73 Сообщения об ошибках 94, 95 Список телефонных номеров 106 Список функций (Расширенный перечень) 106 (Основной перечень) 106 (Перечень телефонов) 106 (Общий отчет) 106 Т Таблица символов 27, 41 Телефонный провод 24 Термобумага 23, 100 Технические характеристики 110 Тональный сигнал соединения 55 Тоновый набор 24 | У Укладчик бумаги 24 Установка даты и времени 25 Установка логотипа 26 Установка номера факса 28 Установки по умолчанию 109 Устройство подачи документов (Очистка) 104 (Замятие бумаги) 101 (Сила прижима) 101 Ф Функции для опытного пользователя 112, 113 (Сброс) 109 Функция каталога 40, 44, 48 Функция определения типа звонка 61, 62 Ч Число звонков (FAX ONLY) 60 (TAD/FAX) 91 (TEL/FAX) 67 Число звонков в режиме TAD/FAX 91 Число звонков в режиме TAD/FAX с задержкой 67 Число звонков для режима FAX ONLY 60 |
| --- | --- |

Published by

Alpha telecom

www.alpha-telecom.ru

alpha@mail.ru