1. Режимы тестирования радиотелефона

1.1.Операции на базовом блоке и параметры регулировки.

Для входа в режим тестирования на базовом блоке необходимо при нажатой кнопке [INTCOM] подключить шнур питания.

Светодиодные индикаторы [НЗ], [Н2], [Н1] индицируют состояние режима тестирования при нажатии кнопки [НЗ].

Кнопка [INTCOM] служит для изменения режима тестирования. Кнопки [H1] и [Н2] служат для изменения уровня или коммутации узлов, а кнопка [НЗ] - для коммутации узлов или установки режимов.

Кнопка [MEMO] находится на плате B2 базового блока.

Работа в режиме тестирования заключается в установке требуемого режима тестирования, а после его установки производятся необходимые регулировки или изменение параметров и режимов регулировки. После выполнения каждой операции параметры сохраняются, а при ошибках следует выйти из режима тестирования без сохранения установок и повторить все операции вновь.

Таблица 1.1. Тестовые режимы базы

| Режим теста, кнопка INTCOM I | Установки при тестировании | Кнопка Н1 | Кнопка Н2 | Кнопка НЗ | Кнопка MEMO, индикатор INUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность передающего устройства, подстройка частоты | Канал 20 (390,125МГц) | Переключение каналов вверх ступенями по 1 | Переключение каналов вниз ступенями по 1 | Канал сред./ниже/выше |  |
| Модуляция сигналами MSK | 1,2 кГц | Регулировка VR2 (MSK) ступенями (+0,5дБ) вверх | Регулировка VR2 (MSK) ступенями (-0,5 дБ) вниз | Выбор посылок 1,2/2,4кГц/ПРД ВЫКЛ. | MEMO: VR2(MSK) |
| Уровень модуляции с микрофона | Компрессор отключен, микрофон отключен, VR1=0дБ | Регулировка VR2 (MIC) ступенями (+0,5дБ) вверх | Регулировка VR2 (MIC) ступенями (-0,5 дБ) вниз | Компрессор ОТКЛ/ВКЛ/ скремблер | MEMO: VR2(MSK) |
| Уровень модуляции с линии | Компрессор отключен VR2=VR2 (MIC) | Регулировка VR1 ступенями (+1 дБ) вверх | Регулировка VR1 ступенями (-1 дБ) вниз | Компрессор ОТКЛ/ВКЛ/ скремб-лер/микрофон ВКЛ. | MEMO: VR1 |
| Прием в линию | Экспандер отключен, ПРД выкл. VR4=0 дБ | Регулировка VR3 ступенями (+0,5 дБ)вверх | Регулировка VR3 ступенями (-0,5 дБ) вниз | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер/Код приема | MEMO:VR3 INUSE: RX CODE |
| Прием на громкоговоритель | Экспандер отключен, ПРД выкл. VR3=Memo | Регулировка VR4 ступенями (+3 дБ) вверх | Регулировка VR4 ступенями (-3 дБ) вниз | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер | MEMO: VR4 INUSE: SQUELCH (подавитель шумов) |
| Передача/ прием | Компандер отключен. Линия подключена | Линия/РТТ/ INTCOM/RING |  | Компандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер |  |
| Телефонная сеть | Набор «5», Звук отключен |  |  | Набор «5»/ HOLD/DTMF/ PULSE |  |

1.2.Операции на трубке и параметры регулировки

Для входа в режим тестирования на трубке необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 2 сек кнопки [INT] и [END].

Индикация: четыре левых индикатора отображают уровень регулировки(бинарный), четыре правых - статус кнопки "О"; индикатор "SCRAMBLER" - включение подавителя шумов; индикатор "IN USE" - код приема (RX CODE).

Назначение кнопок:

• 1-7 - выбор номера тестового режима;

• 0 - изменение статуса;

• * - регулировка уровня вниз;

• # - регулировка уровня вверх;

• P/VOL - включение и отключение сигналов CTCSS;

• MEMO - запоминание установок.

Таблица 1.2. Тестовые режимы трубки

| Режим теста, кнопки 1-7 | Установки при тестировании | Кнопки * # | Кнопка 0 | Кнопка MEMO | Индикаторы "SCRAMBLER" "IN USE" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность передающего устройства, подстройка частоты, уровень модуляции CTCSS | Канал 20 (264,125МГц) | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Канал средний/ниже/выше |  | P/VOL: CTCSS ВКЛ/ОТКЛ. |
| Модуляция сигналами MSK | 1,2кГц | VR2(MSK) -регулировка (±0,5 дБ) | Выбор посылок 1,2/2,4кГц/ПРД ВЫКЛ. | Запись VR2(MSK) |  |
| Уровень модуляции. | Компрессор отключен, микрофон отключен, VR1=0дБ | VR2(MlC) - регулировка (±0,5дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR2(MIC) |  |
| Уровень передачи с микрофона. | Компрессор отключен, микрофон вкл., VR2=VR2 (MIC) | VR1 - регулировка (±1дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR1 |  |
| Прием на громкоговоритель | Экспандер выкл. УР4=ОдБ | VR3 - регулировка (±0,5 дБ) | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер/Код приема | Запись VR3 | SCRAMBLER: Подавитель шумов IN USE: Код приема. |
| Передача/ прием | Компандер отключен, VR3=Memo VR4=0 дБ | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Компандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер |  |  |
| Индикация/ /звонок/ /вибратор |  |  | Индикация ВКЛ/ /ВЫКЛ. Звонок Громко/ Вибратор |  |  |

2.Сетка частот радиотелефона SЕNАО SN-258 Plus

Таблица 2. Номера каналов, их цифровые коды и номиналы частот.

| Канал |  | База ПРД | Трубка ПРД | База ГУН | Трубка ГУН | Канал |  | База ПРД | Трубка ПРД | База ГУН | Трубка ГУН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 386,6250 | 260,6250 | 282,3250 | 364,9250 | 120 | 8 | 388,1250 | 262,1250 | 283,8250 | 366,4250 |
| 1 | 1 | 386,6375 | 260,6375 | 282,3375 | 364,9375 | 121 | 9 | 388,1375 | 262,1375 | 283,8375 | 366,4375 |
| 2 | 2 | 386,6500 | 260,6500 | 282,3500 | 364,9500 | 122 | А | 388,1500 | 262,1500 | 283,8500 | 366,4500 |
| 3 | 3 | 386,6625 | 260,6625 | 282,3625 | 364,9625 | 123 | В | 388,1625 | 262,1625 | 283,8625 | 366,4625 |
| 4 | 4 | 386,6750 | 260,6750 | 282,3750 | 364,9750 | 124 | С | 388,1750 | 262,1750 | 283,8750 | 366,4750 |
| 5 | 5 | 386,6875 | 260,6875 | 282,3875 | 364,9875 | 125 | D | 388,1875 | 262,1875 | 283,8875 | 366,4875 |
| 6 | 6 | 386,7000 | 260,7000 | 282,4000 | 365,0000 | 126 | Е | 388,2000 | 262,2000 | 283,9000 | 366,5000 |
| 7 | 7 | 386,7125 | 260,7125 | 282,4125 | 365,0125 | 127 | F | 388,2125 | 262,2125 | 283,9125 | 366,5125 |
| 8 | 8 | 386,7250 | 260,7250 | 282,4250 | 365,0250 | 128 | 80 | 388,2250 | 262,2250 | 283,9250 | 366,5250 |
| 9 | 9 | 386,7375 | 260,7375 | 282,4375 | 365,0375 | 129 | 1 | 388,2375 | 262,2375 | 283,9375 | 366,5375 |
| 10 | А | 386,7500 | 260,7500 | 282,4500 | 365,0500 | 130 | 2 | 388,2500 | 262,2500 | 283,9500 | 366,5500 |
| 11 | В | 386,7625 | 260,7625 | 282,4625 | 365,0625 | 131 | 3 | 388,2625 | 262,2625 | 283,9625 | 366,5625 |
| 12 | С | 386,7750 | 260,7750 | 282,4750 | 365,0750 | 132 | 4 | 388,2750 | 262,2750 | 283,9750 | 366,5750 |
| 13 | D | 386,7875 | 260,7875 | 282,4875 | 365,0875 | 133 | 5 | 388,2875 | 262,2875 | 283,9875 | 366,5875 |
| 14 | Е | 386,8000 | 260,8000 | 282,5000 | 365,1000 | 134 | 6 | 388,3000 | 262,3000 | 284,0000 | 366,6000 |
| 15 | F | 386,8125 | 260,8125 | 282,5125 | 365,1125 | 135 | 7 | 388,3125 | 262,3125 | 284,0125 | 366,6125 |
| 16 | 10 | 386,8250 | 260,8250 | 282,5250 | 365,1250 | 136 | 8 | 388,3250 | 262,3250 | 284,0250 | 366,6250 |
| 17 | 1 | 386,8375 | 260,8375 | 282,5375 | 365,1375 | 137 | 9 | 388,3375 | 262,3375 | 284,0375 | 366,6375 |
| 18 | 2 | 386,8500 | 260,8500 | 282,5500 | 365,1500 | 138 | А | 388,3500 | 262,3500 | 284,0500 | 366,6500 |
| 19 | 3 | 386,8625 | 260,8625 | 282,5625 | 365,1625 | 139 | В | 388,3625 | 262,3625 | 284,0625 | 366,6625 |
| 20 | 4 | 386,8750 | 260,8750 | 282,5750 | 365,1750 | 140 | С | 388,3750 | 262,3750 | 284,0750 | 366,6750 |
| 21 | 5 | 386,8875 | 260,8875 | 282,5875 | 365,1875 | 141 | D | 388,3875 | 262,3875 | 284,0875 | 366,6875 |
| 22 | 6 | 386,9000 | 260,9000 | 282,6000 | 365,2000 | 142 | Е | 388,4000 | 262,4000 | 284,1000 | 366,7000 |
| 23 | 7 | 386,9125 | 260,9125 | 282,6125 | 365,2125 | 143 | F | 388,4125 | 262,4125 | 284,1125 | 366,7125 |
| 24 | 8 | 386,9250 | 260,9250 | 282,6250 | 365,2250 | 144 | 90 | 388,4250 | 262,4250 | 284,1250 | 366,7250 |
| 25 | 9 | 386,9375 | 260,9375 | 282,6375 | 365,2375 | 145 | 1 | 388,4375 | 262,4375 | 284,1375 | 366,7375 |
| 26 | А | 386,9500 | 260,9500 | 282,6500 | 365,2500 | 146 | 2 | 388,4500 | 262,4500 | 284,1500 | 366,7500 |
| 27 | В | 386,9625 | 260,9625 | 282,6625 | 365,2625 | 147 | 3 | 388,4625 | 262,4625 | 284,1625 | 366,7625 |
| 28 | С | 386,9750 | 260,9750 | 282,6750 | 365,2750 | 148 | 4 | 388,4750 | 262,4750 | 284,1750 | 366,7750 |
| 29 | D | 386,9875 | 260,9875 | 282,6875 | 365,2875 | 149 | 5 | 388,4875 | 262,4875 | 284,1875 | 366,7875 |
| 30 | Е | 387,0000 | 261,0000 | 282,7000 | 365,3000 | 150 | 6 | 388,5000 | 262,5000 | 284,2000 | 366,8000 |
| 31 | F | 387,0125 | 261,0125 | 282,7125 | 365,3125 | 151 | 7 | 388,5125 | 262,5125 | 284,2125 | 366,8125 |
| 32 | 20 | 387,0250 | 261,0250 | 282,7250 | 365,3250 | 152 | 8 | 388,5250 | 262,5250 | 284,2250 | 366,8250 |
| 33 | 1 | 387,0375 | 261,0375 | 282,7375 | 365,3375 | 153 | 9 | 388,5375 | 262,5375 | 284,2375 | 366,8375 |
| 34 | 2 | 387,0500 | 261,0500 | 282,7500 | 365,3500 | 154 | А | 388,5500 | 262,5500 | 284,2500 | 366,8500 |
| 35 | 3 | 387,0625 | 261,0625 | 282,7625 | 365,3625 | 155 | В | 388,5625 | 262,5625 | 284,2625 | 366,8625 |
| 36 | 4 | 387,0750 | 261,0750 | 282,7750 | 365,3750 | 156 | С | 388,5750 | 262,5750 | 284,2750 | 366,8750 |
| 37 | 5 | 387,0875 | 261,0875 | 282,7875 | 365,3875 | 157 | D | 388,5875 | 262,5875 | 284,2875 | 366,8875 |
| 38 | 6 | 387,1000 | 261,1000 | 282,8000 | 365,4000 | 158 | Е | 388,6000 | 262,6000 | 284,3000 | 366,9000 |
| 39 | 7 | 387,1125 | 261,1125 | 282,8125 | 365,4125 | 159 | F | 388,6125 | 262,6125 | 284,3125 | 366,9125 |
| 40 | 8 | 387,1250 | 261,1250 | 282,8250 | 365,4250 | 160 | # A0 | 388,6250 | 262,6250 | 284,3250 | 366,9250 |
| 41 | 9 | 387,1375 | 261,1375 | 282,8375 | 365,4375 | 161 | 1 | 388,6375 | 262,6375 | 284,3375 | 366,9375 |
| 42 | А | 387,1500 | 261,1500 | 282,8500 | 365,4500 | 162 | 2 | 388,6500 | 262,6500 | 284,3500 | 366,9500 |
| 43 | В | 387,1625 | 261,1625 | 282,8625 | 365,4625 | 163 | 3 | 388,6625 | 262,6625 | 284,3625 | 366,9625 |
| 44 | С | 387,1750 | 261,1750 | 282,8750 | 365,4750 | 164 | 4 | 388,6750 | 262,6750 | 284,3750 | 366,9750 |
| 45 | D | 387,1875 | 261,1875 | 282,8875 | 365,4875 | 165 | 5 | 388,6875 | 262,6875 | 284,3875 | 366,9875 |
| 46 | Е | 387,2000 | 261,2000 | 282,9000 | 365,5000 | 166 | 6 | 388,7000 | 262,7000 | 284,4000 | 367,0000 |
| 47 | F | 387,2125 | 261,2125 | 282,9125 | 365,5125 | 167 | 7 | 388,7125 | 262,7125 | 284,4125 | 367,0125 |
| 48 | 30 | 387,2250 | 261,2250 | 282,9250 | 365,5250 | 168 | 8 | 388,7250 | 262,7250 | 284,4250 | 367,0250 |
| 49 | 1 | 387,2375 | 261,2375 | 282,9375 | 365,5375 | 169 | 9 | 388,7375 | 262,7375 | 284,4375 | 367,0375 |
| 50 | 2 | 387,2500 | 261,2500 | 282,9500 | 365,5500 | 170 | А | 388,7500 | 262,7500 | 284,4500 | 367,0500 |
| 51 | 3 | 387,2625 | 261,2625 | 282,9625 | 365,5625 | 171 | В | 388,7625 | 262,7625 | 284,4625 | 367,0625 |
| 52 | 4 | 387,2750 | 261,2750 | 282,9750 | 365,5750 | 172 | С | 388,7750 | 262,7750 | 284,4750 | 367,0750 |
| 53 | 5 | 387,2875 | 261,2875 | 282,9875 | 365,5875 | 173 | D | 388,7875 | 262,7875 | 284,4875 | 367,0875 |
| 54 | 6 | 387,3000 | 261,3000 | 283,0000 | 365,6000 | 174 | Е | 388,8000 | 262,8000 | 284,5000 | 367,1000 |
| 55 | 7 | 387,3125 | 261,3125 | 283,0125 | 365,6125 | 175 | F | 388,8125 | 262,8125 | 284,5125 | 367,1125 |
| 56 | 8 | 387,3250 | 261,3250 | 283,0250 | 365,6250 | 176 | # B0 | 388,8250 | 262,8250 | 284,5250 | 367,1250 |
| 57 | 9 | 387,3375 | 261,3375 | 283,0375 | 365,6375 | 177 | 1 | 388,8375 | 262,8375 | 284,5375 | 367,1375 |
| 58 | А | 387,3500 | 261,3500 | 283,0500 | 365,6500 | 178 | 2 | 388,8500 | 262,8500 | 284,5500 | 367,1500 |
| 59 | В | 387,3625 | 261,3625 | 283,0625 | 365,6625 | 179 | 3 | 388,8625 | 262,8625 | 284,5625 | 367,1625 |
| 60 | С | 387,3750 | 261,3750 | 283,0750 | 365,6750 | 180 | 4 | 388,8750 | 262,8750 | 284,5750 | 367,1750 |
| 61 | D | 387,3875 | 261,3875 | 283,0875 | 365,6875 | 181 | 5 | 388,8875 | 262,8875 | 284,5875 | 367,1875 |
| 62 | Е | 387,4000 | 261,4000 | 283,1000 | 365,7000 | 182 | 6 | 388,9000 | 262,9000 | 284,6000 | 367,2000 |
| 63 | F | 387,4125 | 261,4125 | 283,1125 | 365,7125 | 183 | 7 | 388,9125 | 262,9125 | 284,6125 | 367,2125 |
| 64 | 40 | 387,4250 | 261,4250 | 283,1250 | 365,7250 | 184 | 8 | 388,9250 | 262,9250 | 284,6250 | 367,2250 |
| 65 | 1 | 387,4375 | 261,4375 | 283,1375 | 365,7375 | 185 | 9 | 388,9375 | 262,9375 | 284,6375 | 367,2375 |
| 66 | 2 | 387,4500 | 261,4500 | 283,1500 | 365,7500 | 186 | А | 388,9500 | 262,9500 | 284,6500 | 367,2500 |
| 67 | 3 | 387,4625 | 261,4625 | 283,1625 | 365,7625 | 187 | В | 388,9625 | 262,9625 | 284,6625 | 367,2625 |
| 68 | 4 | 387,4750 | 261,4750 | 283,1750 | 365,7750 | 188 | С | 388,9750 | 262,9750 | 284,6750 | 367,2750 |
| 69 | 5 | 387,4875 | 261,4875 | 283,1875 | 365,7875 | 189 | D | 388,9875 | 262,9875 | 284,6875 | 367,2875 |
| 70 | 6 | 387,5000 | 261,5000 | 283,2000 | 365,8000 | 190 | Е | 389,0000 | 263,0000 | 284,7000 | 367,3000 |
| 71 | 7 | 387,5125 | 261,5125 | 283,2125 | 365,8125 | 191 | F | 389,0125 | 263,0125 | 284,7125 | 367,3125 |
| 72 | 8 | 387,5250 | 261,5250 | 283,2250 | 365,8250 | 192 | # C0 | 389,0250 | 263,0250 | 284,7250 | 367,3250 |
| 73 | 9 | 387,5375 | 261,5375 | 283,2375 | 365,8375 | 193 | 1 | 389,0375 | 263,0375 | 284,7375 | 367,3375 |
| 74 | А | 387,5500 | 261,5500 | 283,2500 | 365,8500 | 194 | 2 | 389,0500 | 263,0500 | 284,7500 | 367,3500 |
| 75 | В | 387,5625 | 261,5625 | 283,2625 | 365,8625 | 195 | 3 | 389,0625 | 263,0625 | 284,7625 | 367,3625 |
| 76 | С | 387,5750 | 261,5750 | 283,2750 | 365,8750 | 196 | 4 | 389,0750 | 263,0750 | 284,7750 | 367,3750 |
| 77 | D | 387,5875 | 261,5875 | 283,2875 | 365,8875 | 197 | 5 | 389,0875 | 263,0875 | 284,7875 | 367,3875 |
| 78 | Е | 387,6000 | 261,6000 | 283,3000 | 365,9000 | 198 | 6 | 389,1000 | 263,1000 | 284,8000 | 367,4000 |
| 79 | F | 387,6125 | 261,6125 | 283,3125 | 365,9125 | 199 | 7 | 389,1125 | 263,1125 | 284,8125 | 367,4125 |
| 80 | 50 | 387,6250 | 261,6250 | 283,3250 | 365,9250 | 200 | 8 | 389,1250 | 263,1250 | 284,8250 | 367,4250 |
| 81 | 1 | 387,6375 | 261,6375 | 283,3375 | 365,9375 | 201 | 9 | 389,1375 | 263,1375 | 284,8375 | 367,4375 |
| 82 | 2 | 387,6500 | 261,6500 | 283,3500 | 365,9500 | 202 | А | 389,1500 | 263,1500 | 284,8500 | 367,4500 |
| 83 | 3 | 387,6625 | 261,6625 | 283,3625 | 365,9625 | 203 | В | 389,1625 | 263,1625 | 284,8625 | 367,4625 |
| 84 | 4 | 387,6750 | 261,6750 | 283,3750 | 365,9750 | 204 | С | 389,1750 | 263,1750 | 284,8750 | 367,4750 |
| 85 | 5 | 387,6875 | 261,6875 | 283,3875 | 365,9875 | 205 | D | 389,1875 | 263,1875 | 284,8875 | 367,4875 |
| 86 | 6 | 387,7000 | 261,7000 | 283,4000 | 366,0000 | 206 | Е | 389,2000 | 263,2000 | 284,9000 | 367,5000 |
| 87 | 7 | 387,7125 | 261,7125 | 283,4125 | 366,0125 | 207 | F | 389,2125 | 263,2125 | 284,9125 | 367,5125 |
| 88 | 8 | 387,7250 | 261,7250 | 283,4250 | 366,0250 | 208 | # D0 | 389,2250 | 263,2250 | 284,9250 | 367,5250 |
| 89 | 9 | 387,7375 | 261,7375 | 283,4375 | 366,0375 | 209 | 1 | 389,2375 | 263,2375 | 284,9375 | 367,5375 |
| 90 | А | 387,7500 | 261,7500 | 283,4500 | 366,0500 | 210 | 2 | 389,2500 | 263,2500 | 284,9500 | 367,5500 |
| 91 | В | 387,7625 | 261,7625 | 283,4625 | 366,0625 | 211 | 3 | 389,2625 | 263,2625 | 284,9625 | 367,5625 |
| 92 | С | 387,7750 | 261,7750 | 283,4750 | 366,0750 | 212 | 4 | 389,2750 | 263,2750 | 284,9750 | 367,5750 |
| 93 | D | 387,7875 | 261,7875 | 283,4875 | 366,0875 | 213 | 5 | 389,2875 | 263,2875 | 284,9875 | 367,5875 |
| 94 | Е | 387,8000 | 261,8000 | 283,5000 | 366,1000 | 214 | 6 | 389,3000 | 263,3000 | 285,0000 | 367,6000 |
| 95 | F | 387,8125 | 261,8125 | 283,5125 | 366,1125 | 215 | 7 | 389,3125 | 263,3125 | 285,0125 | 367,6125 |
| 96 | 60 | 387,8250 | 261,8250 | 283,5250 | 366,1250 | 216 | 8 | 389,3250 | 263,3250 | 285,0250 | 367,6250 |
| 97 | 1 | 387,8375 | 261,8375 | 283,5375 | 366,1375 | 217 | 9 | 389,3375 | 263,3375 | 285,0375 | 367,6375 |
| 98 | 2 | 387,8500 | 261,8500 | 283,5500 | 366,1500 | 218 | А | 389,3500 | 263,3500 | 285,0500 | 367,6500 |
| 99 | 3 | 387,8625 | 261,8625 | 283,5625 | 366,1625 | 219 | В | 389,3625 | 263,3625 | 285,0625 | 367,6625 |
| 100 | 4 | 387,8750 | 261,8750 | 283,5750 | 366,1750 | 220 | С | 389,3750 | 263,3750 | 285,0750 | 367,6750 |
| 101 | 5 | 387,8875 | 261,8875 | 283,5875 | 366,1875 | 221 | D | 389,3875 | 263,3875 | 285,0875 | 367,6875 |
| 102 | 6 | 387,9000 | 261,9000 | 283,6000 | 366,2000 | 222 | Е | 389,4000 | 263,4000 | 285,1000 | 367,7000 |
| 103 | 7 | 387,9125 | 261,9125 | 283,6125 | 366,2125 | 223 | F | 389,4125 | 263,4125 | 285,1125 | 367,7125 |
| 104 | 8 | 387,9250 | 261,9250 | 283,6250 | 366,2250 | 224 | # E0 | 389,4250 | 263,4250 | 285,1250 | 367,7250 |
| 105 | 9 | 387,9375 | 261,9375 | 283,6375 | 366,2375 | 225 | 1 | 389,4375 | 263,4375 | 285,1375 | 367,7375 |
| 106 | А | 387,9500 | 261,9500 | 283,6500 | 366,2500 | 226 | 2 | 389,4500 | 263,4500 | 285,1500 | 367,7500 |
| 107 | В | 387,9625 | 261,9625 | 283,6625 | 366,2625 | 227 | 3 | 389,4625 | 263,4625 | 285,1625 | 367,7625 |
| 108 | С | 387,9750 | 261,9750 | 283,6750 | 366,2750 | 228 | 4 | 389,4750 | 263,4750 | 285,1750 | 367,7750 |
| 109 | D | 387,9875 | 261,9875 | 283,6875 | 366,2875 | 229 | 5 | 389,4875 | 263,4875 | 285,1875 | 367,7875 |
| 110 | Е | 388,0000 | 262,0000 | 283,7000 | 366,3000 | 230 | 6 | 389,5000 | 263,5000 | 285,2000 | 367,8000 |
| 111 | F | 388,0125 | 262,0125 | 283,7125 | 366,3125 | 231 | 7 | 389,5125 | 263,5125 | 285,2125 | 367,8125 |
| 112 | 70 | 388,0250 | 262,0250 | 283,7250 | 366,3250 | 232 | 8 | 389,5250 | 263,5250 | 285,2250 | 367,8250 |
| 113 | 1 | 388,0375 | 262,0375 | 283,7375 | 366,3375 | 233 | 9 | 389,5375 | 263,5375 | 285,2375 | 367,8375 |
| 114 | 2 | 388,0500 | 262,0500 | 283,7500 | 366,3500 | 234 | А | 389,5500 | 263,5500 | 285,2500 | 367,8500 |
| 115 | 3 | 388,0625 | 262,0625 | 283,7625 | 366,3625 | 235 | В | 389,5625 | 263,5625 | 285,2625 | 367,8625 |
| 116 | 4 | 388,0750 | 262,0750 | 283,7750 | 366,3750 | 236 | С | 389,5750 | 263,5750 | 285,2750 | 367,8750 |
| 117 | 5 | 388,0875 | 262,0875 | 283,7875 | 366,3875 | 237 | D | 389,5875 | 263,5875 | 285,2875 | 367,8875 |
| 118 | 6 | 388,1000 | 262,1000 | 283,8000 | 366,4000 | 238 | Е | 389,6000 | 263,6000 | 285,3000 | 367,9000 |
| 119 | 7 | 388,1125 | 262,1125 | 283,8125 | 366,4125 | 239 | F | 389,6125 | 263,6125 | 285,3125 | 367,9125 |