1.Сетка частот радиотелефона SЕNАО SN-258

Таблица 1. Номера каналов, их цифровые коды и номиналы частот. F7+1,000MHz; F8+2,000MHz

| Канал |  | База ПРД | Трубка ПРД | База ГУН | Трубка ГУН | Канал |  | База ПРД | Трубка ПРД | База ГУН | Трубка ГУН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 389,625 | 263,625 | 285,325 | 367,925 | 20 | 14 | 390,125 | 264,125 | 285,825 | 368,425 |
| 1 | 01 | 389,650 | 263,650 | 285,350 | 367,950 | 21 | 15 | 390,150 | 264,150 | 285,850 | 368,450 |
| 2 | 02 | 389,675 | 263,675 | 285,375 | 367,975 | 22 | 16 | 390,175 | 264,175 | 285,875 | 368,475 |
| 3 | 03 | 389,700 | 263,700 | 285,400 | 368,000 | 23 | 17 | 390,200 | 264,200 | 285,900 | 368,500 |
| 4 | 04 | 389,725 | 263,725 | 285,425 | 368,025 | 24 | 18 | 390,225 | 264,225 | 285,925 | 368,525 |
| 5 | 05 | 389,750 | 263,750 | 285,450 | 368,050 | 25 | 19 | 390,250 | 264,250 | 285,950 | 368,550 |
| 6 | 06 | 389,775 | 263,775 | 285,475 | 368,075 | 26 | 20 | 390,275 | 264,275 | 285,975 | 368,575 |
| 7 | 07 | 389,800 | 263,800 | 285,500 | 368,100 | 27 | 21 | 390,300 | 264,300 | 286,000 | 368,600 |
| 8 | 08 | 389,825 | 263,825 | 285,525 | 368,125 | 28 | 22 | 390,325 | 264,325 | 286,025 | 368,625 |
| 9 | 09 | 389,850 | 263,850 | 285,550 | 368,150 | 29 | 23 | 390,350 | 264,350 | 286,050 | 368,650 |
| 10 | 0А | 389,875 | 263,875 | 285,575 | 368,175 | 30 | 24 | 390,375 | 264,375 | 286,075 | 368,675 |
| 11 | 0В | 389,900 | 263,900 | 285,600 | 368,200 | 31 | 25 | 390,400 | 264,400 | 286,100 | 368,700 |
| 12 | 0С | 389,925 | 263,925 | 285,625 | 368,225 | 32 | 26 | 390,425 | 264,425 | 286,125 | 368,725 |
| 13 | 0D | 389,950 | 263,950 | 285,650 | 368,250 | 33 | 27 | 390,450 | 264,450 | 286,150 | 368,750 |
| 14 | 0Е | 389,975 | 263,975 | 285,675 | 368,275 | 34 | 28 | 390,475 | 264,475 | 286,175 | 368,775 |
| 15 | 0F | 390,000 | 264,000 | 285,700 | 368,300 | 35 | 29 | 390,500 | 264,500 | 286,200 | 368,800 |
| 16 | 10 | 390,025 | 264,025 | 285,725 | 368,325 | 36 | 30 | 390,525 | 264,525 | 286,225 | 368,825 |
| 17 | 11 | 390,050 | 264,050 | 285,750 | 368,350 | 37 | 31 | 390,550 | 264,550 | 286,250 | 368,850 |
| 18 | 12 | 390,075 | 264,075 | 285,775 | 368,375 | 38 | 32 | 390,575 | 264,575 | 286,275 | 368,875 |
| 19 | 13 | 390,100 | 264,100 | 285,800 | 368,400 | 39 | 33 | 390,600 | 264,600 | 286,300 | 368,900 |

2. Режимы тестирования радиотелефона

2.1.Операции на базовом блоке и параметры регулировки.

Для входа в режим тестирования на базовом блоке необходимо при нажатой кнопке [INTCOM] подключить шнур питания.

Светодиодные индикаторы [НЗ], [Н2], [Н1] индицируют состояние режима тестирования при нажатии кнопки [НЗ].

Кнопка [INTCOM] служит для изменения режима тестирования. Кнопки [H1] и [Н2] служат для изменения уровня или коммутации узлов, а кнопка [НЗ] - для коммутации узлов или установки режимов.

Кнопка [MEMO] находится на плате B2 базового блока.

Работа в режиме тестирования заключается в установке требуемого режима тестирования, а после его установки производятся необходимые регулировки или изменение параметров и режимов регулировки. После выполнения каждой операции параметры сохраняются, а при ошибках следует выйти из режима тестирования без сохранения установок и повторить все операции вновь.

Таблица 2.1. Тестовые режимы базы

| Режим теста, кнопка INTCOM i | Установки при тестировании | Кнопка Н1 | Кнопка Н2 | Кнопка НЗ | Кнопка MEMO, индикатор INUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность передающего устройства, подстройка частоты | Канал 20 (390,125МГц) | Переключение каналов вверх ступенями по 1 | Переключение каналов вниз ступенями по 1 | Канал сред./ниже/выше |  |
| Модуляция сигналами MSK | 1,2 кГц | Регулировка VR2 (MSK) ступенями (+0,5дБ) вверх | Регулировка VR2 (MSK) ступенями (-0,5 дБ) вниз | Выбор посылок 1,2/2,4кГц/ПРД ВЫКЛ. | MEMO: VR2(MSK) |
| Уровень модуляции с микрофона | Компрессор отключен, микрофон отключен, VR1=0дБ | Регулировка VR2 (MIC) ступенями (+0,5дБ) вверх | Регулировка VR2 (MIC) ступенями (-0,5 дБ) вниз | Компрессор ОТКЛ/ВКЛ/ скремблер | MEMO: VR2(MSK) |
| Уровень модуляции с линии | Компрессор отключен VR2=VR2 (MIC) | Регулировка VR1 ступенями (+1 дБ) вверх | Регулировка VR1 ступенями (-1 дБ) вниз | Компрессор ОТКЛ/ВКЛ/ скремб-лер/микрофон ВКЛ. | MEMO: VR1 |
| Прием в линию | Экспандер отключен, ПРД выкл. VR4=0 дБ | Регулировка VR3 ступенями (+0,5 дБ)вверх | Регулировка VR3 ступенями (-0,5 дБ) вниз | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер/Код приема | MEMO:VR3 INUSE: RX CODE |
| Прием на громкоговоритель | Экспандер отключен, ПРД выкл. VR3=Memo | Регулировка VR4 ступенями (+3 дБ) вверх | Регулировка VR4 ступенями (-3 дБ) вниз | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер | MEMO: VR4 INUSE: SQUELCH (подавитель шумов) |
| Передача/ прием | Компандер отключен. Линия подключена | Линия/РТТ/ INTCOM/RING |  | Компандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер |  |
| Телефонная сеть | Набор «5», Звук отключен |  |  | Набор «5»/ HOLD/DTMF/ PULSE |  |

2.2.Операции на трубке и параметры регулировки

Для входа в режим тестирования на трубке необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 2 сек кнопки [INT] и [END].

Индикация: четыре левых индикатора отображают уровень регулировки(бинарный), четыре правых - статус кнопки "О"; индикатор "SCRAMBLER" - включение подавителя шумов; индикатор "IN USE" - код приема (RX CODE).

Назначение кнопок:

• 1-7 - выбор номера тестового режима;

• 0 - изменение статуса;

• * - переключение каналов/регулировка уровня вниз;

• # - переключение каналов/регулировка уровня вверх;

• P/VOL - включение и отключение сигналов CTCSS;

• MEMO - запоминание установок.

Таблица 2.2. Тестовые режимы трубки

| Режим теста, кнопки 1-7 | Установки при тестировании | Кнопки * # | Кнопка 0 | Кнопка MEMO | Индикаторы "SCRAMBLER" "IN USE" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность передающего устройства, подстройка частоты, уровень модуляции CTCSS | Канал 20 (264,125МГц) | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Канал средний/ниже/выше |  | P/VOL: CTCSS ВКЛ/ОТКЛ. |
| Модуляция сигналами MSK | 1,2кГц | VR2(MSK) -регулировка (±0,5 дБ) | Выбор посылок 1,2/2,4кГц/ПРД ВЫКЛ. | Запись VR2(MSK) |  |
| Уровень модуляции. | Компрессор отключен, микрофон отключен, VR1=0дБ | VR2(MlC) - регулировка (±0,5дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR2(MIC) |  |
| Уровень передачи с микрофона. | Компрессор отключен, микрофон вкл., VR2=VR2 (MIC) | VR1 - регулировка (±1дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR1 |  |
| Прием на громкоговоритель | Экспандер выкл. УР4=ОдБ | VR3 - регулировка (±0,5 дБ) | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер/Код приема | Запись VR3 | SCRAMBLER: Подавитель шумов IN USE: Код приема. |
| Передача/ прием | Компандер отключен, VR3=Memo VR4=0 дБ | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Компандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер |  |  |
| Индикация/ /звонок/ /вибратор |  |  | Индикация ВКЛ/ /ВЫКЛ. Звонок Громко/ Вибратор |  |  |