Порядок установки PIN-кода на SENAO 358 и SENAO 358 PLUS

Чтобы очистить память и восстановить заводские настройки телефона следуйте нижеприведенной инструкции.

Включите базовый блок  в сеть. В то время как переносная трубка выключена нажмите клавиши "1" и END. чтобы включить. Когда на дисплее отображается "Mode", тогда нажмите " 9 7 0 3 ", на дисплее отображается "Code". что означает переносная трубка в состоянии ввода PIN-кода, затем нажмите Call на базовом блоке, тогда на дисплее отображается "ОК", если PIN-код введен, база вызовет трубку, если PIN-код не введен, попробуйте повторить ещё раз порядок установки.

Если телефон–трубка, по какой-нибудь причине, не может связаться с базовым блоком или начинает работать со сбоями, можете восстановить связь и настройки телефона, согласно вышеуказанным шагам.