Тест трубки SENAO SN-358

Тестовый режим

1.Отключить батарею питания от трубки.

2. Вставить батарею в трубку.

3.Нажать одновременно и держать кнопки ИНТ и ЭНД .

• Стандартные частоты для оригинальной версии: Частота передатчика = 268.125MHZ (установлена по умолчанию) Частота приема = 394.125MHZ (установлена по умолчанию)

• Стандартные частоты для новой версии: Частота передатчика = 268.0000MHZ (установлена по умолчанию) Частота приема = 394.0000MHZ (установлена по умолчанию)

• Если начальные установки изменены, пожалуйста обращайтесь к таблице частот

• Антенну от трубки надо соединить с измерительным прибором Marconi.

4.13 Мощность передатчика Нажать 1 , частота передачи = 268.0000MHZ

Объект тестирования: выходная мощность на антенне > 450mV

4.14 Девиация частоты Нажать 1, частота передачи = 268.0000MHZ

Объект тестирования: девиация частоты на антенне +1Кгц .

Точка изменения: VC261

4.15 CTCSS Нажать 1, затем "FUNC" Filter = 300HZ LPF

Объект тестирования : Проверка TX CTCSS уровня =0.7~1.2KHZ?

Точка изменения: :VR561

4.16 Девиация кода нажать 2 1.2KHZ, Filter = 300HZ -3.4KHZ

Объект тестирования: проверка уровень девиации кода передатчика 4.2±0.3KHZ ?

Изменение кнопками up/down .

4.17 Чувствительность аудио-микрофона. Нажать 3 подать на микрофон сигнал =1KHZ,10mv Filter = 300HZ -3.4KHZ

Объект тестирования: проверка уровня чувствительности микрофона передатчика = 3,2±0.4KHZ Изменение кнопками up/down .

4.18 Искажения звука нажать 3 подать на микрофон =1KHZ,10mv Filter = 300HZ -3.4KHZ

Объект тестирования: проверка искажений передачи DISTN не более 5%

4.19 Уровень шума аудио микрофона нажать 3 подать на микрофон =1KHZ,10mv Filter = 300HZ -3.4KHZ Объект тестирования: проверка уровень шума меньше 30dB ?

4.20 Чувствительность приемника нажать 5 частота приема=394.0000MHZ частота модуляции=1KHZ уровень=3KHZ SG=-120dBm

Объект тестирования: SPK Check RF RX Sinad output > 12dB

4.20 Искажения приемника нажать 5 частота приема=394.0000MHZ частота модуляции=1KHZ уровень=3KHZ SG= -50dBm

Объект тестирования: SPK Check RF RX Distortion меньше 5%

4.30 RXS/N Нажать 5 на трубке Частота приема - 394 MHZ Модуляция Freq=1KHZ Уровень=3KHZ SG = -50dBm

Test point: SPK Check RXS/N ^40dB

4.40 RX Audio Уровень спикерфона нажать 5 TX Frequency ; 394.0000MHZ Modulation Freq=1KHZ Level=3KHZ SG = -50Dbm

Test point SPK Check LEVEL=300 ~500mV

Adjust point: VR901 RX SQUELCH LEVEL H/S press 5 TX Frequency : 394.0000MHZ Modulation Freq=1KHZ Level=3KHZ

Test point: VISUAL CHECK "In use" LED on H/S SG=-122dBm " IN USE" LED ON ? SG=-126dBm

•' IN USE" LED OFF?

Adjust point:VR301

# Тест базы SENAO SN-358

Тестовый режим:

- Отключить адаптер от сети питания

- Нажать кнопку интерком и включить питание. Частота передачи = 394.225MHZ (установленная по умолчанию) Частота приема = 268..225MHZ (установленная по умолчанию)

• Если значение по умолчанию было изменено, обратитесь к таблице частот

• Антенна соединяется с прибором Marconi через разъем на базовой станции

4.01 TX Power B/U press 1 Частота передатчика = 394.225MHZ

Обьект тестирования: тестирование выходной мощности на разъеме антенны > 1W

4.02 Ошибка частот (Frequency Error) B/U press 1 TX Frequency 394.225MHZ

Test point: Antenna Ошибка проверки TX частоты ± 1 KHZ Adjust point:VC201

4.03 Code Deviation B/U press 2 F=1.2KHZ Filter = 300HZ -3.4KHZ

Test point: Antenna Check TX Code Deviation LEVEL 4.2±0.3KHZ Adjust up/down key________

4.04 Audio LINE Sensitivity B/U press 3 Feeding bridge input =1KHZ,195mv Filter = 300HZ -3.4KHZ

Test point: Antenna Check TX LINE Sensitivity LEVEL =3.0±0.3KHZ ? Adjust up/down key

4.05 Audio MIC Sensitivity B/U press 5 TP910 input =1KHZ,7mv Filter = 300HZ -3.4KHZ

Test point: Antenna Check TX MIC Sensitivity LEVEL =3.0±0.3KHZ ?

4.06 Audio Distortion B/U press 3 Feeding bridge input =1KHZ,195mV Filter = 300HZ -3.4KHZ

Test point: Antenna Check TX Distortion DISTN^ 5% ?

4.07 Audio MIC S/N B/U press 5 Test point: Antenna