# Тестовые режимы трубки

## SENAO SN-358

Чтобы посмотреть версию и дату телефона надо из обычного режима набрать *#06#

## Для входа в тестовый режим надо отключить аккумулятор, затем его подключить и нажать одновременно INT и END

На экране должно появиться Test-mode v.#####……..

Кнопка CLR во 2,3,4,5 режимах сбрасывает на заводские настройки.

Изменения сохраняются кнопкой MEMO (2,3,4,5 режимах)

| Режим теста, кнопки 1-7 | Установки при тестировании | Кнопки * # | Кнопка 0 | Кнопка MEMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность передающего устройства, подстройка частоты, уровень модуляции CTCSS | (268,000МГц) | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Канал средний/ниже/выше |  |
| 2. Модуляция сигналами MSK | 1,2кГц | VR2(MSK) –регулировка (±0,5 дБ) | Выбор посылок 1,2/2,4кГц/ПРД ВЫКЛ. | Запись VR2(MSK) |
| 3. Уровень модуляции. | Компрессор отключен, микрофон отключен, VR1=0дБ | VR2(MlC) - регулировка (±0,5дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR2(MIC) |
| 4. Уровень передачи с микрофона. | Компрессор отключен, микрофон вкл., VR2=VR2 (MIC) | VR1 - регулировка (±1дБ) | Компрессор ВЫКЛ/ВКЛ/ Скремблер | Запись VR1 |
| 5. Прием на громкоговоритель | Экспандер выкл. УР4=ОдБ | VR3 - регулировка (±0,5 дБ) | Экспандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер/Код приема | Запись VR3 |
| 6. Передача/ прием | Компандер отключен, VR3=Memo VR4=0 дБ | Переключение каналов ступенями вверх/вниз | Компандер ОТКЛ/ВКЛ/ Скремблер |  |
| 7. Индикация/ /звонок/ /вибратор |  |  | Индикация ВКЛ/ /ВЫКЛ. Звонок Громко/ Вибратор |  |

Функции, не описанные в руководстве по эксплуатации:

- (FUN + INT + № ТРУБЫ) – ВЫЗОВ ДОП.ТРУБ

- В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА (FUN + #) – СМЕНА КАНАЛА

- В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА (FUN + *) – ПЕРЕАДРЕСОВКА ВЫЗОВА НА ВСЕ ДОП. ТРУБЫ