Радиотелефон большого радиуса действия

Senao SN-358 PLUS

Содержание:

1- Основные Характеристики

2. Ваш Радиотелефон

2.1 Описание Телефон-трубки

2.2. Описание Базового Устройства

3. Инструкция по Безопасности

4. Подготовка к Работе

4.1. Установка Антенны на крыше

4.2. Соединение Вашего Телефона

5. Вызов и Селекторное Функционирование

5.1 . Включение

5.2. Выключение

5.3. Получение Вызова

5.4. Ответ и Окончание Вызова

5.5. Передача Вызова

5.6. Интерком

5.7. Тройная Конференция

5.8.Сохранение номеров

5.9.Удаление номеров

5.10.Вызов сохраненных номеров

5.11.Быстрый набор номера

5.12.Нобор последнего набранного номера

6. Функциональные операции

6.1. Консалтинг Даты

6.2. Установка Даты

6.3. Установка времени

6.4.Установка будильника

6.5. Блокировка клавиатуры

6.6. Выбор способа набора номера (пульс/тон).

6.7.Выбор звонков на трубке

6.8.Регулирование громкости разговора на трубке

6.9.Ответ на вызов нажатием любой клавиши

6.10 Блокировка выхода на ''0''

7. Эксплуатация

7.1.Аккумуляторы

7.2.Решение проблем

Основные Характеристики

(1) Управление микропроцессором  позволяет надежно использовать телефон.

(2) Миниатюрная Управляющая Клавиша и Меню в ТРУБКЕ облегчает ТЕЛЕФОН в использовании.

(3) Большая Область Связи, предлагает большую мобильную область работы.

(4) Низкая система шума позволяет проводить связь с высоким качеством;

(5) Дуплексный Селектор позволяет свободную связь между БАЗОВЫМ УСТРОЙСТВОМ и ТЕЛЕФОН-ТРУБКОЙ;

(6) Полудуплексная связь между двумя телефон -трубками удвоит область связи соответственно.

(7) LCD дисплей на ТЕЛЕФОНЕ позволяет видеть номер вызывающего абонента независимо от типа АТС (FSK/DTMF тип)

(8) 10,000 групповых кодов безопасности (ДУПЛЕКСНЫХ) делают связь недоступной для прослушивания ;

(9) Flash Кнопка используемая, чтобы установить другой вызов пока один абонент находится в  ожидании;

(10) Последний набранный номер может быть набран непосредственно одним нажатием;

(11) Возврат загруженных номеров из памяти на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ и ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ;

(12) Любой из режимов набора номера может использоваться в системе (Импульс/ Тон);

(13) Блокировка выхода на ''0''  в Телефон -трубке позволяет Вам ограничивать использование вашего телефона в IDD и DDD;

(14) Громкость динамика регулируемая в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ позволяет Вам выбор громкости для вашего удобства;

(15) Автомобильные комплекты (включая авто зарядное и дополнительную магнитную антенну) могут расширить область связи;

(16) Гарнитура с кнопкой ответа на ТРУБКЕ и функция громкоговорителя на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ делает доступным свободное функционирование рук;

(17) Регулируемая ТЕЛЕФОН-ТРУБКА, звонящая громко и позволяющая выбирать сигнал вызова (вибрация или четыре типа звонка) позволяет использовать ее в любой среде.

(18) Реальные Экранные Часы и Встроенный Календарь.

(19) Блокировка Клавиатуры автоматически или вручную защищает клавиши от случайного нажатия.

(20) Предупреждение через батарейный указатель на LCD о Низкой емкости батареи, и звуковое сопровождение каждые пол минуты в режиме стенд-бай.

(21) БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО с клавиатурой может быть использовано в качестве обычного телефона даже без блока питания, что позволяет избегать потери важных вызовов из-за отключения питания.

(22) Подсветка экрана и клавиатуры в телефон -трубке позволяет использование ТЕЛЕФОНА в темноте.

Ваш Радиотелефон

2.1 ТЕЛЕФОН-ТРУБКА

- Стенд-бай индикатор: Он светится пока

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА – находится в режиме

ожидания.

- Жидко Кристаллический Дисплей (LCD):

Отображает указания и символы телефона.

(3) Указатель соединения с линией:

(4) Указатель Сигнала.

(5) Указатель Пропущенных Вызовов:

Отображается на LCD в режиме стенд-бай,

чтобы указать Вам пропущенные вызовы не

прочитанные из памяти.

(6) Указатель часов (реального времени):

Отображение настоящего времени.

(7) Батарейный Указатель: Отображение

скорой возможности разряда батареи.

(8) Номер позиции Ячейки Памяти, число

отображенное здесь указывает номер адреса –

номера телефона сохраненного в памяти. (Посмотрите 5.8, 5.9.)

(9) Телескопическая Антенна: Используется для качественной передачи и приема сигналов связи.

(10) Динамик: Используется, чтобы услышать голос с БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА или людей, позвонивших Вам.

(11) Гнездо для Автомобильной Антенны (дополнительный джек): Используется для соединения магнитной антенны, при использовании телефона  в автомобиле.

(12) Микрофон: Для разговора с  базой или людьми на линии.

(13) Гнездо для автомобильного зарядного устройства: Используется, чтобы соединить автомобильное гнездо прикуривателя с аккумулятором в то время как телефон используется в Автомобиле.

(14) Гнездо для подключения гарнитуры (с кнопкой ответа): Для использования функции свободных рук с использованием Гарнитуры.

(15) Управляющий Ключ: Перемещать вверх или вниз, что бы выбирать пункт и нажать, чтобы подтвердить или иметь доступ к этому действию в Меню.

(16) TALK кнопка, Нажать при вызове с телефонного номера (Посмотрите 5.3.1.) или нажать прежде, чем набрать номер. (Посмотрите 5.3.1.) или интерком (Посмотрите 4.5.1.).

(17) INT кнопка: Нажатие для вызова БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА (Посмотрите 5.5.1) или использования тройной конференции (посмотрите 5.6.).

(18) END кнопка: Нажатие, чтобы закончиться вызов (Посмотрите 5.4.) или интерком (Посмотрите 5.5.) в течение разговора, или возврата в стенд-бай из действий в Меню.

(19) REDIAL кнопка: Нажатием этой клавиши последний коммутируемый номер заново наберется в линию.(Посмотрите 5.11.1)

(20) MEM кнопка: Нажать, чтобы отобразить номер телефона загруженный в БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО. (Посмотрите 5.9.1.1)

(21) FUN кнопка: Нажать, ее и 7, чтобы заблокировать клавиатуру (Посмотрите 6.5) нажимать ее и 1 для консалтинга даты (Посмотрите 6.1.).

(22) CLR кнопка: Нажать, чтобы возвратится в предшествующее меню используя действие меню (Посмотрите 5.8,5.9, 5.7) или стирая число перед курсором, сохраняя число или установку даты и время (Посмотрите 5.2,5.3,5.4) или стирая неверно набранный телефонный номер.

(23) Клавиатура : Использовать, чтобы ввести в телефонный номер или число от 1 до 9.

(24) ON/OFF кнопка: Нажатие, чтобы включить или выключить ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ.

2.2.УСТРОЙСТВО БАЗЫ

(1) Динамик: Используется, чтобы получить голос из ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ или позвонивших Вам людей.

(2) Микрофон: Используется, чтобы послать голос в ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ или линию связи.

(3): Контакты зарядного устройства: Использовать для заряда аккумулятора  телефон -трубки.(Посмотрите 7.1.)

(4) Место для трубки: Использовать, чтобы соединить ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ с контактами зарядного устройства.

(5) Указатель питания: Светится по пока телефон обеспечивается  блоком питания.

(6) Индикатор IN USE: Светится по пока существует связь между БАЗОВЫМ УСТРОЙСТВОМ и ТЕЛЕФОН-ТРУБКОЙ.

(7) Индикатор LINE : Светится по пока БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО делает вызов или отвечает на вызовы.

(8) Индикатор CALL: Светится при установлении связи.

(9) Указатель Заряда: Светится по пока ТЕЛЕФОН-ТРУБКА лежит и  заряжается на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ.

(10) Указатель INTERKOM: Светится по пока установлена связь по селектору (Посмотрите 5.5.).

(11) Указатель Динамика: Светится по пока линия находится в занятом состоянии.

(12) Кнопка STORE: Используется для хранения номеров на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ. (Посмотрите 5.7.2.)

(13) EM1: Используется, чтобы сохранить номер телефона абонента сохраненный в адресе EM1 (Посмотрите 5.7.2).

(14) EM2: Используется, чтобы сохранить номер телефона абонент сохраненный в адресе EM2 (Посмотрите 5.7.2).

(15) FLASH кнопка: Нажать, чтобы получить вызов второго абонента пока один абонент находится на линии.

(16) Redial/P кнопка: Нажать, чтобы набрать последнее коммутируемое число или произвести на несколько секунд паузу сохраняя числа в EM1 или EM2. (Посмотрите 5.7.2., 5.9.2.)

(17) Кнопка Вызова Телефон-трубки No. 1. Нажать и  на линии телефон-трубка No. 1.

(18) Кнопка Вызова Телефон-трубки No. 2. Нажатие и на линии телефон-трубка No.2.

(19) Кнопка селектора: Нажать, чтобы получить вызов абонента или отключиться.

(20) INTERKOM кнопка: Нажать и  на линии ТЕЛЕФОН-ТРУБКА (Посмотрите 5.5.),

(21) Клавиши клавиатуры: Использовать, чтобы набрать или сохранить телефонный номер. (Посмотрите 5.3.2, 5.7.2)

(22)Разъем Выносной Антенны: Соединение небольшим разъемом БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА с антенной на крыше.(Посмотрите 5.1)

(23) Штекер подключения адаптера: Соединение AC/ адаптера или другого блока Питания, чтобы питать БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО.

(24) Переключатель Тон/Импульс: Выбор способа набора номера - тон или импульс. (Посмотрите 6.6.1.)

(25) Джек подключения Телефонной Линии: Использовать, чтобы соединить систему с телефонной линией.

(26) Джек подключения дополнительного телефона: Использовать, чтобы подключить другой телефон, который может использовать эту же линию одновременно с этим.

Важные Инструкции Безопасности

Для того, чтобы уменьшать риск пожара, электрического удара и повреждения, всегда следуйте этим основным безопасным мерам предосторожности при использовании вашего радиотелефона.

3.1. Прочитайте и поймите все инструкции.

3.2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям выделенным в руководстве телефона.

3.3. Отключите этот телефон от сети прежде, чем очистить. Не используйте жидкую химчистку или химчистку аэрозолем. Используйте сырую ткань для очистки. Если необходимо, используйте только мягкое мыло.

3.4. Не используйте этот телефон около ванны, кухонной раковины, ванной, прачечной, бассейна, в сыром помещении, или везде где еще  вода.

3.5. Не устанавливайте этот телефон в неустойчивой позе, на стене или столе; падение может вызвать серьезный ущерб для телефона.

3.6. Этот телефон не должен никогда устанавливаться около или над источником излучения или тепла. Этот телефон не должен устанавливаться во встроенной мебели если соответствующая вентиляция не предусмотрена.

3.7. Обслуживайте этот телефон только с правильным электрическим напряжением показанным на этикетке или в Руководстве Владельца. Если Вы не уверены в напряжении питания в вашем Доме, обратитесь к вашему электрику.

3.8. Не позволяйте чему-нибудь лежать на шнуре мощности. Не устанавливайте телефон где люди могут запнутся за шнур.

3.9. Не перегружайте розетки питания и шнуры расширения. Это может увеличить риск пожарного или электрического удара.

3.10. Никогда не толкайте объекты любого типа через щели в телефоне. Они могут касаться опасных точек напряжения или шунтируют части, которые могут закончиться риском пожарного или электрического удара. Никогда не проливайте жидкость любого типа в телефон.

3.11. Чтобы уменьшить риск электрического удара, не держите этот телефон открытым. Когда требуется ремонт этого телефона, отправьте его к представителю этой услуги. Открывая или удаляя крышки Вы можете подвергнуть себя опасному напряжению или другому риску. Неправильная сборка может вызвать электрический удар, когда телефон собран.

3.12. Отключите этот телефон из сетевой розетки и обратитесь к представителю услуги в любой из следующих ситуаций:

3.12.1. Когда шнур блока питания обтрепаться или повредился;

3.12.2. Когда жидкость пролита в телефон;

3.12.3. Если телефон подвергнут, сырости.

3.12.5. Если телефон не обслуживается нормально, следуя за операционными инструкциями. (Устанавливайте только те управления, которые есть в инструкции. Неправильная установка других управлений может послужить результатом неработоспособности и часто требует работы специального техника, чтобы восстановить телефон в нормальное функционирование.)

3.12.6. Если телефон брошен или случайно поврежден.

3.12.7.Если телефон показывает нечеткое изменение при исполнении функций.

3.13. Избегайте использования радио телефона в течение электрического шторма (кроме обыкновенного типа). Может быть дистанционный риск электрического удара молнии.

3.14. Не используйте телефон, чтобы сообщить об утечке  газа.

3.15. Никогда не устанавливайте джеки телефона в мокрых местах, если джек особо не разработан для мокрых мест.

3.16. Никогда не прикасайтесь к телефонным проводам или терминалам если телефонная линия не разъединена на сетевом интерфейсе.

3.17. Проявите осмотрительность при установке или модификации телефонных линий.

3.18. Для того, чтобы уменьшать риск пожарного или персонального повреждения, прочитайте и следуйте этим безопасным инструкциям о аккумуляторах:

3.18.1. Не избавляйтесь от аккумуляторов в огне. Они могут взорваться.

3.18.2. Не делайте открывание аккумулятора или покалечьте батарею. Выпущенный электролит разъедающий и может вызвать раздражение глаза или кожи. Он может быть токсичным если его проглотить.

3.18.3. Позаботитесь о том, чтобы предотвратить шунтирование батареи с металлическими материалами как например, браслеты и ключи. Батарея или провода могут перегреться и выйти из строя .

3.18.4. Используйте для работы запасные аккумуляторы или идентифицированные для использования с этим продуктом

только в соответствии с инструкциями и ограничениями

определенными в этом руководстве.

Подготовка к работе

4.1 Установите антенну на крышу:

Установка внешней антенны очень важна

для области связи и качества. Несомненно

нужно следовать следующим процедурам:

- Верхнее базирующее устройство должно

сочетаться с маркерами в антенне, как

проиллюстрировано на Рисунке 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ключи, чтобы

завинчивать антенну плотно.

- Закрутите 6 противовесов с базовой частью

как проиллюстрировано на Рисунке 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Длинные и короткие противовесы

должны поочередно быть размещены вокруг.

- Соедините кабельный джек с базовой частью

как проиллюстрировано на Рисунке 3.

- Найдите шест, который - свыше 5 M. длинны

и 22-39 мм. в диаметре и соединяйте его с базовой

трубкой антенны как указано на Рисунке 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: бамбуковый шест

предпочтителен, но если Вы используете

металлический шест, то изолируйте его

от антенны.

- Установите кабель по шесту и сделайте

кольцо с кабелем шнуром. Кольцо,

которое - 15 см. в диаметре сделано,

чтобы предохранить воду от перехода вниз

по кабелю на базовое устройство

(как указано на рисунке 5).

- Собранная внешняя антенна

(как указано на Рисунке 6).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что кабель связывается

на кабельный разъем поддерживать

высокая исполнение передачи частоты.

- Противовесы должны быть по крайней

мере 3 метра выше земли.

- Никаких преград не должно быть в пределах

3 метров от антенны (как показано на Рисунке 7-9).

(4) Выпрямите остальной кабель.

(5) Гнутый кабель уменьшит мощность передачи.

- Сделайте кольцо прежде, чем втолкнуть

кабель в дом. кольцо может предохранить от

попадания в дом воды от дождя.

- Чем выше установлена антенна, тем

лучше будет связь.

- Не держитесь за  антенну и телеграфные

провода высокого напряжения, чтобы избежать

электрического удара. Не устанавливайте

антенну в дождь, чтобы избегать поражения молнией.

4.2 Соединение Вашего Телефона

Этот раздел является руководством для соединения вашего радиотелефона, для соответствующего функционирования.

(1) Аккуратно выньте ваш радиотелефон из картонной коробки для пересылки. Если есть любое видимое повреждение, не пытайтесь ремонтировать это оборудование. Возвратите его в место приобретения.

(2) Проверьте бумаги по комплектации, что бы быть уверенным - у вас есть все пункты, которые приходят с этой системой радиотелефона. Вы должны иметь: ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ, БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО, АДАПТЕР AC, ШНУР ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ, ГАРНИТУРУ (опционально), АВТОЗАРЯДНОЕ (опционально),  ДВА АККУМУЛЯТОРА, РУКОВОДСТВО, ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ ТРУБКИ и АНТЕННУ в пакете.

(3) Включите один разъем шнура телефонной линии в розетку телефона дома, а другой конец в гнездо телефонной линии на обратной стороне БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА. (Если у вас дома более старый образец телефонной розетки, Вам нужен ТЕЛЕФОННЫЙ ДЖЕК АДАПТЕРА RJ-11C. Этот адаптер можно приобрести в том же месте, где Вы приобрели ваш телефон.)

(4) Включите выходной разъем AC/ адаптера (выход: 12V, 1A) в гнездо соединения на обратной стороне БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА.

(5) Подключите входной разъем AC/ адаптера в сетевую розетку 220V AC. И указатель питания на БАЗЕ зажжется. Если не соответствует мощность AC, пожалуйста подключите другой адаптер к обратной стороне БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА.

(6) Мы рекомендуем не устанавливая это устройство около другого оборудования, это может вызвать интерференцию.

(7) Выберите, способ набора номера на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ И ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ (ТОН/ИМПУЛЬС): (Посмотрите 6.6)

(8) Вставьте штекер кабеля с крыши(от выносной антенны) в  гнездо антенны на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ поворачивая по часовой стрелке пока не закрутите до упора.

(9)ПРИСТЕГИВАНИЕ БАТАРЕИ:

Установите батарею на обратной стороне телефон -трубки, убедитесь что батарейные разъемы направлены вниз, а пластический разъем в отверстия на телефон -трубке. Затем втолкните батарею до зафиксированного состояния (Посмотрите следующий рисунок.) После установки батареи, будет услышан звук ''до-ре-ми'' указывая, на то что аккумулятор встал  хорошо.

(10) Перед начальным использованием, пожалуйста зарядите новую батарею по крайней мере 12 часов в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ с батареей на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ.

Вызов и Функционирование

5.1.Включение

Нажмите кнопку ON/OFF после установки батареи.

Примечание: Пока телефон-трубка включается, LCD экран и клавиатура зажжется и все символы на LCD экране будут отображены. Впоследствии свет клавиатуры и LCD экрана выключится.

5.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В режиме стенд-бай, нажмите и удержите кнопку ON/OFF в течение по крайней мере 2 секунд.

Примечание: Все значки на дисплее потухнут, но встроенные часы будут работать.

5.3. ВЫЗОВ

5.3.1.Трубка:

(1) Наберите номер телефона (вплоть до 28 цифр). Когда используется импульсный способ набора номера, нажатие кнопок "*" и "#" будет игнорироваться.

(2) Нажмите кнопку TALK. На БАЗЕ зажжется указатель IN USE и LCD экран трубки отобразит "CALLING" и символ вызова. Звуки вызова  абонента будут получаться после того, как " CALLING " исчезнет с экрана трубки и исчезнет номер телефона.

- Когда Вы поговорили нажмите кнопку END или установите телефон-трубку на базовое устройство. БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО с указателем IN USE выключит трубку.

ИЛИ

(1) Нажмите кнопку TALK, На БАЗЕ зажжется указатель IN USE и LCD экран трубки отобразит "CALLING" и символ вызова.

(2) Услышите зуммер станции.

(3) Наберите номер телефона (вплоть до 28 цифр).

(4), Когда поговорите с вашим абонентом, нажмите кнопку END или установите телефон-трубку на базовое устройство, в зарядное. БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО с указателем IN USE выключит трубку.

5.3.2.База:

(1) Нажмите кнопку SPEAKER.

(2) Услышите звук линии.

(3) Наберите номер телефона.

(4) Когда поговорите с Вашим абонентом, нажмите кнопку SPEAKER.

5.4. ОТВЕТ И ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА

5.4.1.Трубка

(1) Когда телефон-трубка звонит или вибрирует, указание "PHONE" или телефонный номер отобразится на LCD экране.

A. Поднимите ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ и нажмите кнопку TALK или любую другую кнопку кроме ON/OFF, чтобы ответить на вызов.

Или:

B. Нажмите кнопку ответа на гарнитуре если ТЕЛЕФОН-ТРУБКА связана с этой принадлежностью.

Или;

C. Поднимите ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ из зарядного, когда она установлена на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ.

(2) Когда Вы завершили с вашим разговором,

A. Нажмите кнопку END на трубке.

Или;

B. Нажмите кнопку ответ на гарнитуре снова.

Или:

C. Установите обратно ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ на базовое зарядное устройство.

Примечание: Если есть 2 телефон -трубки работающие с одной базой, то обе телефон -трубки позвонят и отобразят "PHONE" или номер вызывающего телефона, и любая телефон-трубка может ответить на это вышеуказанным функционированием.

5.4.2.База

(1) Когда вызов приходит, нажмите кнопку SPEAKER;

(2) Нажмите ее снова, чтобы отключить, когда разговор завершен.

5.5. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

- После разговора одной телефон -трубки отвечающей на вызов, нажмите кнопку FUN для передачи вызова на другую телефон-трубку, и телефон-трубка отобразит "Транзит".

(2) Другая телефон-трубка позвонит и отобразит "PHONE". Нажать  кнопку TALK, чтобы ответить на вызов.

(3) Если вторая телефон-трубка не отвечает на вызов в пределах 30 секунд, вызов будет передан обратно в первую телефон -трубку.

(4) Нажать кнопку TALK в первой телефон -трубке, чтобы ответить на вызов после того, как он позвонил. И вызов будет отключен автоматически если на него не отвечено в пределах 30 секунд.      ПРИМЕЧАНИЕ: Пока передается вызов с одной трубки на другую у абонента будет слышатся мелодия.

5.6. Интерком

5.6.1.Трубка вызывает Базу

(1)Нажмите INT в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ. LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразит " INTERKOM". Селектор между БАЗОВЫМ УСТРОЙСТВОМ и ТЕЛЕФОН-ТРУБКОЙ будет установлен автоматически и БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО включится с указанием IN USE и указатель INTERKOM зажжется.

(2) Для завершения разговора по интерком, нажмите кнопку END или кнопку ответа в Гарнитуре.

5.6.2. База вызывает Телефон - трубку

База все телефон -трубки:

(1) Нажмите кнопку CALL на БАЗЕ, указатель INTERKOM зажжется. ТЕЛЕФОН-ТРУБКА позвонит или вибрирует и указание "PHONE" отобразится на LCD экране.

(2) Нажать кнопку TALK на телефон -трубке, чтобы установить связь по интеркому. На базе загорится индикатор IN USE, LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразит "NTERCOM".

(3) Нажмите кнопку END в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ ответьте, или на кнопку в гарнитуре, чтобы закончить разговор по интеркому.

Вызов одной телефон -трубки:

(1) Нажать Н1 или кнопку H2 на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ, чтобы вызвать трубку No. 1 или No. 2. БАЗОВЫЙ указатель  интеркома зажжется. Нужная ТЕЛЕФОН-ТРУБКА позвонит или вибрирует и указание "CALL" отобразится на LCD экране.

(2) Нажать кнопку TALK на  телефон -трубке, чтобы установить разговор по селектору. БАЗА УСТРОЙСТВО указателем IN USE покажет что соединилось. LCD экран ТРУБКИ отобразит "INTERCOM".

(3) Нажмите кнопку END на ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ или ответьте нажатием на кнопку в гарнитуре, чтобы закончить разговор по  селектору.

5.6.3.Полудуплексная связь между телефон –трубками (как рация)

(1) В режиме стенд-бай, нажать кнопку FUN и затем кнопку INT на  одной телефон -трубке для вызова другой телефон -трубки.

(2) Вызов зазвучит на другой телефон -трубке и дисплей покажет "H-H", нажать кнопку TALK на телефон -трубке, чтобы ответить на вызов.

(3) Использование в режиме рации, нажимать и говорить в любой трубке Нажать, чтобы поговорить кнопки " 0 -9, * # ",  в то же самое время, эта телефон-трубка отобразит "PTT". И отпустите кнопку, чтобы услышать. На второй трубке нужно тоже нажать клавишу и говорить, телефон-трубка отобразит "PTT".

(4)Нажать END в телефон -трубке, чтобы закончить полудуплексный разговор, и нажать кнопку END в другом телефон -трубке пока шум слышится, что бы возвратится в режим стенд-бай.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нет связи по рации, или нажаты кнопки у обеих телефон –трубок, в способе рации, то в пределах 25 секунд, РАЦИЯ будет завершена автоматически, и будет только шум после того, как прозвучит три раза "до-до" из ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ. Нажать END, чтобы возвратиться в режим стенд-бай.

5.7.Тройная конференция

Этот радиотелефон позволяет вести тройной разговор – БАЗА, ТЕЛЕФОН-ТРУБКА и вызывающий абонент.

5.7.1.На трубке

(1) Нажать на трубке TALK, когда есть поступление вызова.

(2) Нажать INT в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ для вызова  БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА если Вы хотите создать конференцию. Селекторный и тройной разговор будет установлен автоматически.

5.7.2.На базе

(1) Нажать кнопку SPEAKER на УСТРОЙСТВЕ БАЗЫ, чтобы ответить когда есть поступление вызова.

(2) Нажать кнопку INTCOM на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ для вызова ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ если Вы хотите создать конференцию (разговор на троих).

(3) Нажать TALK в ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ, когда придет вызов наТЕЛЕФОН-ТРУБКУ с  базового устройства и LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ покажет "CALL". И теперь тройной разговор установлен.

5.8. СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ

5.8.1.Сохранение в Телефонной Книге ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ:

(1) Нажимать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию Меню.

(2) Перемещение Управляющей Клавиши вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к меню MEMORY (памяти).

(3) Нажать Управляющую Клавишу снова, чтобы иметь доступ к субменю BOOKS (книге).

(4) Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к меню New (новое).

(5) После того, как покажется "0:" на LCD экране, вводите номер 0-9, чтобы выбрать адрес ячейки для номера телефона, который должен загружаться.

(6) Введите телефонный номер (вплоть до 16 цифр), и нажмите кнопку CLR, чтобы стереть один знак перед курсором.

(7) Нажать кнопку END, чтобы подтвердить ввод и возвратиться в предшествующее меню.

Примечание: ТЕЛЕФОН-ТРУБКА может загрузить полученные, пропущенные и набранные номера, по 16 групп каждых автоматически.

5.8.2. БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО:

БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО может загрузить 2 номера.

(1) Нажмите кнопку SPEAKER.

(2) Нажмите кнопку STORE.

(3) Войдите в телефонный номер.

(4) Нажмите кнопку STORE снова

(5) Нажмите кнопку EM1 или кнопку EM2, чтобы загрузить номер страницы в который входит адрес EM1 или EM2.

(6). Нажать кнопку SPEAKER, чтобы отключиться.

5.9. УДАЛЕНИЕ Телефонных Книг

5.9.1.Порядок:

(1) Нажимать Ключ Управления три раза, чтобы иметь доступ к меню BOOKS

(2) Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к Del меню.

(3) перемещение Управляющей Клавиши вплоть до выбора телефонного номера который хочется удалить, и нажимать Управляющую Клавишу, чтобы удалить его.

(4) Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и END кнопку в режим стенд-бай.

5.9.2. Удаление Пропущенных Вызовов

(1) Нажимать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию меню.

(2) Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к меню Memory, Missed меню и затем субменю Del.

(3) Перемещая Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера который хочется удалить, и нажимать Управляющий Ключ, чтобы удалить его. Число отображенное в номере ячейки ПАМЯТИ УКАЗАТЕЛЯ - адрес который перечисляет номера телефонов сохраненные в ячейках.

(4) Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и кнопку END для возврата в режим стенд-бай.

5.9.3. Удаление Полученных Вызовов

(1) Нажимая Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию меню.

(2) Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к меню Memory, меню Rev и затем Del субменю.

(3) Перемещая Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера который хочется удалить и нажимая Управляющую Клавишу, чтобы удалить его. Число отображенное на УКАЗАТЕЛЕ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ – адрес, который перечисляет номер телефона загруженный в память.

(4) Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и кнопку END в режим стенд-бай.

5.9.4. Удаление Набранных Номеров

(1) Нажимать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию Меню.

- Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимая ее, чтобы иметь доступ к Meriory меню, Dialed меню и затем Del субменю.

- Перемещая Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера который хочется удалить, и нажимая Управляющую Клавишу, чтобы удалить его. Число отображенное в ЧИСЛЕ УКАЗАТЕЛЯ Ячейки Памяти – адрес, который перечисляет номер телефона загруженный в память.

(4) Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и кнопку END, для возврата в стенд-бай.

5.10. Выбор запомненных номеров.

5.10.1.Выбор из памяти ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ

5.10.1.1. Из Телефонных Книг

a. Нажимая Управляющий Ключ три раза, чтобы иметь доступ к меню Books.

b. Перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз выбирать субменю Dial и нажать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к нему.

c. Перемещая Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера, который хочется набрать, и нажимая Управляющую Клавишу, чтобы набрать его.

d. Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и кнопку END, для возврата в режим стенд-бай.

5.10.1.2.Выбор набранных номеров

a. Нажимать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию Меню.

b. Перемещать Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимать ее, чтобы иметь доступ к Меню Memory, Dialed и затем субменю Dial.

c. Перемещать Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера, который хотите набрать, и нажимать Управляющую Клавишу, чтобы набрать его. Номер отображенный в ЧИСЛЕ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ – адрес, который перечисляет номера телефонов загруженных в память.

d. Нажмите CLR, чтобы возвратиться в предшествующее меню и кнопку END для возврата в режим стенд-бай.

5.10.1.3.Выбор пропущенных номеров.

a. НажимаТЬ Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию Меню.

b. Перемещать Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимать ее, чтобы иметь доступ к меню Memory, Missed и затем субменю Dial.

c. Перемещать Управляющую Клавишу вплоть до выбора телефонного номера, который хотите набрать, и нажимать Управляющий Ключ, чтобы набрать его. Число отображенное в ЧИСЛЕ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ – адрес, который перечисляет номер телефона сохраненный в ячейке.

d. Нажмите CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню и кнопку END для возврата в режим стенд-бай.

5.10.1.4.Выбор полученных номеров.

a. Нажимать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к действию меню.

b. Перемещать Управляющую Клавишу вверх или вниз и нажимать ее, чтобы иметь доступ к меню Memory, Rev и затем субменю Dial.

c. Перемещением Управляющей Клавиши вплоть до выбора

телефонного номера, который хочется набраться и нажимать Управляющую Клавишу, чтобы набрать его. Число отображенное в ЧИСЛЕ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ – адрес, который перечисляет номер телефона загруженный в ячейку памяти.

d. Нажмите CLR, чтобы возвратиться в предшествующее меню и кнопку END, для возврата в режим стенд-бай.

5.10.2. БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО

(1) Нажмите кнопку SPEAKER.

(2) Нажмите [EM1] или [EM2], чтобы набрать число загруженное в ячейку EM1 или EM2.

(3), Когда Вы поговорили с вашим абонентом, нажмите кнопку SPEAKER, чтобы отключиться.

Примечание: Если этот телефон подключается к МиниАТС, и Вы хотите набрать запомненный номер телефона, то вместо нажатия номера доступа перед EM1 или EM2, Вы можете нажать цифру 0 или 9 и затем кнопку REDIAL/P прежде, чем введете запомненный  телефонный номер. (Посмотрите 5.7.2.)

5.11. Быстрый набор номера.

(1) Нажмите кнопку MEM на  ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ. "АТ: < 0-9 >" отобразится на LCD экране ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ.

(2) Нажмите кнопку от 1 до 9, чтобы отобразить телефонный номер загруженный в ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ. "EMPTY" появится на экране если нет телефонного номера загруженного в этот адрес ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ.

(3) Нажать кнопку TALK, чтобы набрать его. Нажмите CLR или END кнопку, чтобы возвратить в режим стенд-бай.

5.12. Быстрый набор последнего набранного номера

5.12.1.На трубке

(1) Нажмите R/P кнопку, чтобы отобразить последний коммутируемый номер телефона. LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразит "EMPTY" если нет последнего загруженного, набранного телефонного номера.

(2) Нажать кнопку TALK, чтобы набрать его. Нажмите CLR или END кнопку, чтобы возвратить в режим стенд-бай.

ИЛИ.

(1) Нажмите Управляющую Клавишу и переместите ее вверх или вниз, что бы иметь доступ к операционному меню,

меню Memory и субменю Dialed.

(2) Нажать Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к меню Dial

(3) Нажмите Управляющую Клавишу или  кнопку TALK, чтобы набрать последнее число. LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразит "EMPTY" если нет последнего загруженного набранного телефонного номера.

- Нажмите кнопку TALK, чтобы набрать его. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню или END кнопку, чтобы возвратить в режим стенд-бай.

5.12.2.На базе

(1) Нажмите кнопку SPEAKER.

(2) Услышите звук готовности станции.

(3) Нажатие кнопку REDIAL/P для быстрого набора номера , который только что набирался.

- Нажать кнопку SPEAKER, чтобы отключиться.

6.1. КОНСАЛТИНГ ДАТЫ

Нажать кнопку FUN и  кнопку 1.

6.2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Время всегда отображается в режиме стенд-бай.

(1) Нажать Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к меню Setup.

(2) Выберите субменю D T, и затем Time нажимая и перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз. Настоящее время отобразится на LCD экране.

(3) Подведите числа, перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз.

(4) Введите правильное время, когда курсор высвечивается.

(5) Нажмите END кнопку, чтобы завершить установку и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню.

6.3. УСТАНОВКА ДАТЫ

(1) Нажать Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к меню Setup.

(2) Выберите субменю D T, и затем Date нажимая и перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз. Настоящая дата отобразится на экране.

(3) Установите числа перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз.

(4) Введите правильный номер, когда курсор высвечивается.

(5) Нажмите END кнопку, чтобы завершить установку и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню.

Примечание: дата будет изменятся автоматически согласно встроенным часам. Но пожалуйста измените ее вручную в конце Месяца.

6.4. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

(1) Нажать Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к меню Setup.

(2) Выберите субменю D T, и затем Alarm, нажимая и перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз, будильник установится, установленное время отобразится на  LCD ЭКРАНЕ.

(3) Нажать Управляющий Ключ, чтобы включить или выключить будильник.

(4) Установите время перемещая Управляющий Ключ вверх или вниз.

(5) Введите желаемое число, там где высвечивается курсор.

- Нажмите END кнопку, чтобы завершить и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратиться в предшествующее меню.

Примечание: Когда будильник сработает,  телефон -трубка будет включена автоматически и будильник начнет работать.

6.5. БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

(1) Нажать Управляющий Ключ три раза в режиме стенд-бай, чтобы иметь доступ к меню Keylock (Блокировки Клавиатуры).

(2) Этот выбор отобразится на LCD экране с сопроводительной стрелкой. Выберите Auto или Byhand перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз . Подтвердите ввод нажатием ее.

Примечание:

a. В режиме "АВТО", клавиатура автоматически заблокируется если нет никаких нажатий на клавиатуре в течении 15 секунд, и ТЕЛЕФОН-ТРУБКА возвратится в режим стенд-бай.

b. В режиме "Byhand", клавиатура может быть заблокирована только вручную нажатием кнопки FUN и кнопки 7.

c. Если клавиатура ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ в заблокированном состоянии, то LCD экран ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразит на экране "Keylock FUH+7". Нажать кнопку FUN и кнопку 7, чтобы разблокировать клавиатуру.

- Нажать кнопку END, чтобы завершить установку и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню.

6.6. ВЫБОР СПОСОБА НАБОРА НОМЕРА (тон/импульс)

6.6.1.На базе.

6.6.1.1. Если у вас дома установлен номер тональной АТС, то установите переключатель Tone/Pulse в позицию Tone.

6.6.1.2. Если у вас дома установлен номер импульсной АТС, то установите переключатель Tone/Pulse в позицию Pulse.

6.6.1.3. Если Вы не уверены какая  у Вас система, Вы можете,

a. Установить переключатель Tone/Pulse в позицию Tone .

b. Нажмите кнопку SPEAKER на БАЗЕ, чтобы набрать номер абонента, и нажимать любые кнопки на клавиатуре кроме нуля. Если зуммер станции продолжается, это означает, что Вы имеете не этот вид услуги.

c. Нажмите кнопку SPEAKER снова, чтобы отключить базу. Установите переключатель Tone/Pulse в позицию Pulse и затем попытайтесь снова.

6.6.2.На трубке

(1) Нажать Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к Setup меню.

(2) Выберите субменю T/P перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз. И нажимать Управляющую Клавишу, чтобы подключить нужный режим.

- Этот выбор отобразится на LCD экране с сопроводительной стрелкой. Выбирая Tone меню или Pulse перемещайте Управляющую Клавишу вверх или вниз, и подтверждайте все нажимая на Управляющую Клавишу.

(4) Нажмите кнопку END, чтобы завершить и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню

6.7. ВЫБОР ЗВОНКА ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ

- Нажмите Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к Меню установки.

(2) Выберите Sound субменю перемещая Управляющий Ключ вверх или вниз. И нажмите Управляющий Ключ, чтобы иметь доступ к нему.

(3) Этот выбор отобразится на LCD ЭКРАНЕ с сопроводительной стрелкой. Выберите желаемый тип из четырех типов звонков или вибрацию перемещая Управляющий Ключ вверх или вниз , и подтверждая это нажатием Управляющего Ключа.

(4) Нажать END кнопку, чтобы завершить и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню.

6.8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ ГОЛОСА В ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ

(1) Нажмите Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к меню Установки.

(2)Выберите субменю Vol. перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз. И нажимая Управляющую Клавишу, чтобы иметь доступ к нему.

(3) Есть пять уровней отображенных на LCD ЭКРАНЕ. От количества уровней зависит громкость динамика. Выберите один желаемый уровень перемещая Управляющую Клавишу вверх или вниз.

- Нажмите END кнопку, чтобы завершить установку и возвратиться в режим стенд-бай. Нажмите кнопку CLR, чтобы возвратить в предшествующее меню

6.9. Установка ответа на вызов нажатием любой клавиши.

1)Нажмите Управляющую Клавишу дважды, чтобы иметь доступ к меню Setup.

2)Перемещайте ее вверх или вниз, что бы выбирать меню Keys и нажать, чтобы иметь доступ к нему. Настоящий выбор отобразится на экране с сопровождающей стрелкой.

3)Нажимайте Управляющую Клавишу вплоть до одного выбора, и нажмите ее, чтобы подтвердить ввод.

(4)Нажмите клавишу CLR, чтобы возвратиться в предшествующее меню, нажмите END кнопку, чтобы возвратиться в режим стенд-бай.    Примечание: В способе TALK, Вы можете нажать только клавишу TALK, чтобы ответить на вызов. В способе Anykey, Вы можете нажать любую кнопку кроме кнопки ON/OFF, чтобы ответить на вызов.

6.10. Блокировка выхода на ''0''

Включите ТЕЛЕФОН-ТРУБКУ нажимая и удерживая кнопку "6". Для разблокировки повторите операцию.

7.1.Эксплуатация БАТАРЕЙ

Новая батарея полностью не заряжена. Пожалуйста установите телефон-трубку с батареей на БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО, для заряда по крайней мере на 12 часов перед начальным использованием.

7.1.1. Перезаряжаемый гибридный никелевый аккумулятор (Ni-MH) идет с этим телефоном и может быть перезаряжен много раз используя встроенное зарядное устройство на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

Когда у аккумулятора низкий уровень, идет предупреждение звуком "di-di" будет звучать каждые 30 секунд. И батарейный на экране будет иметь менее чем две полосы. Это указывает, на то что батарея должна перезаряжаться или заменяться.

Если такая батарея все еще используется, пока Вы разговариваете, ТЕЛЕФОН-ТРУБКА не отобразит ничего на экране, чтобы сэкономить энергию. При подключении, на LCD ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ отобразится  "CHARGE" пока он будет заряжаться на БАЗОВОМ УСТРОЙСТВЕ или отдельном зарядном устройстве.

Примечание: Автомобильный зарядный адаптер используется, что бы телефон мог  быстро  зарядится. И 3-часа заряда могут обеспечить  полный заряд аккумулятора.

7.1.2. Заменять батарею Мы не рекомендуем пока телефон-трубка включена.

7.1.2.1.Вытаскивание аккумулятора:

Нажмите кнопку блокировки рядом с низом телефон -трубки пока не переместится внешняя батарея.

7.1.2.2.Удалите аккумулятор:

(Посмотрите 4.2.9)

7.2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

7.2.1. ТЕЛЕФОН НЕ РАБОТАЕТ.

РЕШЕНИЕ:

(1) Проверьте все ли правильно установлено;

(2) Проверьте подключено ли БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО к сети 220в., а ТЕЛЕФОННЫЙ ШНУР к линии АТС;

(3) Проверьте достаточная ли мощность батареи ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ;

(4) Проверьте способ набора номера Импульс/тон , за информацией обратитесь в  телекоммуникационное бюро.

7.2.2. Не получается вызов с телефона

РЕШЕНИЕ:

(1) Проверьте включена ли ТЕЛЕФОН-ТРУБКА - в режим стенд-бай.

(2) Проверьте находитесь ли Вы в  области приема.

7.2.3. НЕТ НИКАКИХ ЗВУКОВ КРОМЕ ШУМА:

РЕШЕНИЕ

(1) Проверьте может Вы - слишком далеко от базового устройства.

(2) Проверьте может батарея должна быть перезаряжена.

- Проверьте может нужно переместится на новую позицию.

(4) Проверьте может антенна ТЕЛЕФОН-ТРУБКИ вытащена не полностью.

7.2.4. НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ДИСПЛЕЙ НА ТЕЛЕФОН-ТРУБКЕ,

РЕШЕНИЕ

Он может быть вызван подвижным батарейным контактом. Пожалуйста снимите батарею и вставьте ее снова.