SIEMENS

## Gigaset

## 3015

3010

## Comfort

## Радиотелефон

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию!

# Общие указания

• Используйте только совместно поставляемый блок питания.

• Не используйте ни в коем случае обычные батареи, а только аккумулятор указанного типа.

• Возможно влияние на медицинские приборы.

• Радиотелефон может послужить причиной неприятного гула в наушниках.

• Не устанавливайте базовую станцию в ванной или в душевой.

• Телефон нельзя использовать рядом со взрывоопасными веществами

# Символы дисплея

|  | Подключение к сети |  | Символ удаления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вверх и вниз по меню |  | Внутренний вызов |
|  | Вправо и влево по меню |  | Повтор набора |
|  | Функция почтового ящика: поступили новые сообщения или новые телефонные номера в списке вызова |  | Подтверждение |
|  |  |  | Возврат к предыдущему меню |
|  |  |  | Переход к более высокому уровню меню |
|  |  |  | Дополнительное меню |

Состояние аккумулятора:

полный

пустой

Трубка GIGASET 3OOO Comfort

Название станции:

Горит непрерывно – готовность к работе;

Мигает – нет связи с базой

Громкая связь: вкл/выкл

Вызов меню

Клавиши дисплея

Записная книжка телефонных номеров

Сигнальная клавиша:

- для переключения и Т-служб

- длительное нажатие: ввод паузы в набор

- «Положить трубку»

- Длительное нажатие: вкл/выкл

- прекращение функции

Блокировка клавиатуры

(длительное нажатие!)

«Снять трубку»:

ответ на звонок

выбор телефонного номера

Клавиши дисплея

Уровень сигнала

Клавиши дисплея:

- функции меняются в зависимости от символа на дисплее

- при двух функциях нажимайте левую или правую сторону клавиши

Текущие функции клавиш дисплея (например: подключение к сети, сообщение автоответчика, внутренний вызов, повтор набора)

Клавиши на базовой станции (только для 3015)

Воспроизведение сообщения

Клавиша приветствия

Следующее сообщение

Запись приветствия, информации

Предыдущее сообщение

Удаление сообщения, приветствия или информации

Пауза/стоп

Громкость выше

Клавиша автоответчика

Громкость ниже

Клавиша поиска трубки

# Краткое руководство

| Функция | #### Клавиши |
| --- | --- |
| Включение/выключение радиотелефона | Нажать на 1 секунду |
| Включение/выключение защиты | Нажать на 1 секунду |
| Осуществления внешнего звонка |  |
| Повтор набора | при необходимости |
| Запоминание номеров быстрого набора |  |
| Набор номера из телефонной книжки | первая буква имени или |
| Набор номера из списка поступивших вызовов | при необходимости |
| Установка громкости трубки |  |
| Отключение микрофона | микрофон отключен, микрофон включен |
| Осуществление внутреннего звонка | (например, 3) |
| Вызов всех трубок |  |
| Передача беседы | (например, 2) |
| Внутренний вызов | (например, 2) , окончание вызова |
| Установка даты | введите дату |
| Установка часов | введите время |
| Прослушивание сообщения (только для 3015) | или на базовой станции |
| Удаление некоторых старых сообщений только для 3015) | На базовой станции: во время воспроизведения |
| Удаление всех старых сообщений (только для 3015) | На базовой станции: |

# Подготовка телефона

### Проверьте комплектность:

Базовая станция Gigaset 3015

Радиотрубка Gigaset 3000 Comfort

Блок питания

Телефонный кабель

Зажим для трубки

Два аккумулятора

Руководство по эксплуатации

# Подключение базовой станции

- Базовая станция может использоваться в закрытых помещениях с температурой от + 5C до + 45C.

- Установите базовую станцию ближе к центру квартиры, например, в прихожей.

- Не устанавливайте базовую станцию в ванной комнате.

- Не используйте радиотелефон во взрывоопасных помещениях.

#### Дальность действия

Дальность действия составляет на открытой местности до 300 м. В зданиях достигаются дальность действия до 50 м. Индикатор уровня сигнала указывает качество связи между базовой станцией и трубкой:

сигнал 100%.

сигнал 50%

нет связи между трубкой и базовой станцией.

- Подключите штекер телефонного кабеля в гнездо на нижней стороне базового блока, обозначенное , проложите кабель в канавке и подключите к розетке телефонной сети.

- Подключите штекер кабеля блока питания в гнездо на нижней стороне базового блока, обозначенное , проложите кабель в канавке и подключите блок питания к сетевой розетке.

### Установка аккумуляторов

• Входящий в комплект радиотелефон уже установлен в базовой станции.

• Как установить другие трубки указано далее.

• Пожалуйста, не используйте ни в коем случае обычные батареи, допускаются только аккумуляторы, указанные в таблице ниже.

• Соблюдайте полярность при установке аккумуляторов, как показано на рисунке.

• Сдвиньте крышку примерно на 3 мм вниз, нажимая на нее сверху, после чего откройте отсек аккумуляторов полностью.

Зарядка аккумуляторов

Входящие в комплект аккумуляторы не заряжены. Для зарядки поставьте трубку на базовую станцию или в зарядную станцию Gigaset 30001 (приобретается отдельно) - прозвучит подтверждающий сигнал. Степень зарядки отображается на дисплее:

|  | Аккумуляторы не заряжены |  | Аккумуляторы заряжены на 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторы заряжены на 1/3 |  | Аккумуляторы заряжены полностью |

- Сразу после покупки мы рекомендуем непрерывно заряжать аккумуляторы по меньшей мере 16 часов!

- После первой зарядки Вы можете отставлять Ваш радиотелефон после каждой беседы на базовой станции. Зарядка аккумуляторов включается автоматически, поэтому обеспечивается оптимальный режим работы аккумуляторов.

- Аккумуляторы нагреваются во время зарядки; это нормальный процесс.

Применимые типы аккумуляторов:

| Никель-кадмиевые (NiCd) | Никель-металл-гидридные (NiMH) |
| --- | --- |
| Sanyo N-3U (700 мАч) | Sanyo H-3 U (1500 мАч) |
| GP GP60AAKC (600 мАч) | GP GP130 AA HC (1300 мАч) |
| Varta 751 RS (700 мАч) | Varta VH 1101 или PHONEPOWER (1000 мАч) |
| Транспорты Power 700 (700 мАч) | Panasonic HHR-110 AA (1100 мАч) |
| Panasonic 60 DT (600 мАч) | Friwo NIMH (1400 мАч) |
|  | Toshiba TH-1200 AARE (1200 мАч) |

Время эксплуатации / зарядки аккумуляторов:

| Мощность(мАч) | время в дежурном режиме (часы) | время беседы (часы) | Время зарядки(часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | До 100 | Более 10 | Около 5 |
| 1100 | До 160 | Более 15 | Около 9 |
| 1500 | До 220 | Более 20 | Около 12 |

### Установка зажима на трубку

Прижмите зажим к обратной стороне трубки до фиксации обеих выступов.

### Включение и выключение радиотелефона

Нажмите на 1 секунду клавишу . Прозвучит подтверждающий сигнал. Телефон включается после установки аккумуляторов и автоматически соединяется с базовой станцией.

### Клавиша защиты

Они могут выключить клавиши радиотелефона, например, если носите его с собой и хотите избежать непреднамеренного нажатия клавиш. При получении вызова нажмите на клавишу . Для включения и отключения защиты нажимайте клавишу  на 1 секунду. На дисплее появится при включенной защите:

- Подтверждающий сигнал = 1 длинный гудок, сигнал ошибки = 4 короткие гудка

### Установка даты / времени

#### Дата

Установка даты необходима, чтобы в списке поступивших звонков указывалась дата звонка.

Нажмите клавиши , на дисплее появится установленная дата:

Текущая позиция мигает. Введите число, месяц и год цифровыми клавишами, при необходимости вернитесь к предыдущей позиции кнопкой . Завершите установку клавишами .

#### Время

Установка времени необходима, чтобы в списке поступивших звонков указывалось время звонка.

Нажмите клавиши , на дисплее появится установленное время:

Текущая позиция мигает. Введите число, месяц и год цифровыми клавишами, при необходимости вернитесь к предыдущей позиции кнопкой . Завершите установку клавишами .

Дату и время требуется переустанавливать после отключения от сети.

### Включение и отключение автоответчика (только для 3015)

После подключения к базовой станции Вы можете сразу использовать автоответчик. Для включения нажмите клавишу , клавиша загорится. Для отключения нажмите эту же клавишу, она погаснет.

# Осуществление звонков

### Внешние вызовы

Внешние вызовы осуществляются через телефонную сеть.

Наберите телефонный номер. При необходимости исправьте ошибочную цифру клавишей дисплея, обозначенной .

Чтобы начать процесс набора, нажмите клавишу.

Чтобы закончить беседу:  нажмите клавишу .

Вы также можете сначала нажать на клавишу и затем набрать телефонный номер - каждая цифра передается в сеть при вводе.

• Клавишей Вы можете прекратить процесс набора номера.

• Клавишей R Вы можете ввести паузу в последовательность набираемых цифр (длительное нажатие).

• Не запоминаются команды управления функциями внешних телефонных служб, например, все введенные знаки после временного перехода на тональный режим с помощью меню , пункт  и  не запоминаются для повтора набора номера.

### Внутренние вызовы

Вы можете подключить и вызывать до 6 внутренних радиотелефонов.

Нажмите клавишу INT, на дисплее появятся номера внутренних телефонов. Наберите внутренний номер или вызовите все трубки клавишей  или.

Чтобы закончить беседу:  нажмите клавишу .

### Ответ на звонок

Для ответа на вызов нажмите клавишу или снимите трубку с базовой станции (если включена функция автоматического приема вызова).

- Если звонок не нужен, нажмите клавишу дисплея, обозначенную , после этого поступивший вызов отображается на дисплее, его можно принять клавишей .

### Вывод на дисплей телефонного номера (CLIP)

В случае если телефонная сеть оказывает услугу сообщения телефонного номера (CLIP), этот номер выводится на дисплей с индикацией EXT:

Или

Ruf von Extern, если номер не принят.

Nr.unterdrukt, если номер абонента защищен.

Ruf von Intern, если вызов поступил от внутреннего абонента

### Громкая связь

Громкая связь предоставляет следующие преимущества:

- В беседе могут участвовать несколько человек

- Вы можете поставить радиотелефон и освободить руки, например, чтобы делать записи.

- Трубку необязательно подносить к уху.

Для включения громкой связи во время беседы нажмите клавишу , для установки громкости нажимайте эту клавишу еще раз.

При нажатии клавиши  громкая связь и беседа по трубке переключаются по очереди.

Для завершения беседы нажмите .

### Отключение микрофона

При внешних беседах Вы можете выключить микрофон, чтобы поговорить с кем-либо рядом с собой. Абонент не сможет Вас при этом слышать. Для отключения микрофона нажмите клавишу INT, для включения – клавишу R.

### Прием беседы от автоответчика (только для 3015)

Вы можете ответить на вызов во время записи сообщения автоответчиком, для этого нажмите клавишу , запись сообщения прерывается, Вы можете говорить с абонентом.

### Прямой внешний вызов трубки (сквозной набор)

При включенной функции прямого вызова внешний абонент после набора Вашего номера может выбрать внутренний номер трубки. После соединения внешний абонент независимо от установок автоответчика слышит сообщение (например, «Для связи с господином Мюллером наберите 1, с господином Борманом – 2, с секретарем – 3, если Вы не хотите указывать конкретного абонента, наберите символ *»). Если Вы не оставили сообщение, то прозвучит стандартное сообщение «Пожалуйста, выберите абонента» (на немецком языке), после этого позвонивший абонент может в течение 5 секунд набрать нужный номер. Если выбранный абонент не отвечает на вызов, через установленное количество звонков (см.далее) будут звонить все трубки. Если снова никто не ответит, включится автоответчик после установленного количества звонков.

### Прием вызова (Call Pickup)

Если внешний вызов не принят определенной трубкой, Вы можете принять его на свою трубку. Для этого сначала нажмите на , затем , после этого Вы будете связаны с внешним абонентом.

### Громкая связь с базой

Вы можете включить с трубки громкоговоритель на базе, при этом автоответчик не будет записывать сообщение.

Для этого нажмите INT, 9 (вызов автоответчика), 9 (включение функции громкой связи), говорите в трубку, 5 (закончить сообщение),  (положить трубку).

### Вызов факса

В базовой станции можно зарегистрировать станцию Gigaset 1000 TAE, к которой Вы можете подключить проводной телефон, факс или модем. Вызов от факсимильного аппрата буде автоматически передаваться на факс.

### Поиск трубки (Paging)

Нажмите на клавишу  базовой станции - все радиотелефоны звонят.

Для окончания поиска:

Еще раз нажмите клавишу  на базовой станции или нажмите клавишу на трубке.

# Комфортные функции

### Повтор набора

Радиотелефон автоматически запоминает 5 последних набранных телефонных номеров. Если этот номер запомнен в телефонной книге, то на дисплей будет выведено имя.

#### Повтор набора вручную

Нажмите клавишу , на дисплей будет выведен последний набранный номер или имя абонента.

Для просмотра других номеров нажимайте клавишу, для набора указанного номера нажмите клавишу .

#### Автоматический набор номера

Нажмите клавишу , на дисплей будет выведен последний набранный номер или имя абонента. Для выбора номера нажмите клавиши , для включения автоматического повтора номера выберите пункт меню . Клавиша громкой связи во время дозвона будет гореть, микрофон отключен.

После ответа абонента нажмите клавишу .

Функция автоматического повтора набора отключается автоматически после нескольких попыток дозвона или при поступлении вызова.

Для прекращения набора нажмите клавишу, обозначенную .

#### Занесение номера в телефонную книгу

Для вывода номера на дисплей нажмите клавишу , выберите номер клавишами , откройте телефонную книгу с помощью меню , после этого номер уже запомнен. Далее введите имя абонента (см. далее), затем откройте дополнительное меню , и сохраните запись .

#### Изменение телефонного номера

Вы можете изменить или дополнить номер следующим способом:

Для вывода номера на дисплей нажмите клавишу , выберите номер клавишами , далее выберите пункт , внесите изменения в номер. При необходимости откройте дополнительное меню клавишей , например, для дополнения номера из списка кодов. Для сохранения изменений выберите .

#### Удаление номера или вывод полного номера

Для вывода номера на дисплей нажмите клавишу , выберите номер клавишами , далее выберите пункт  для удаления номера или пункт  для вывода на дисплей полного номера. Для завершения нажмите .

### Использование телефонной книжки и списка кодов

В телефонной книге Вы можете хранить до 100 номеров. Использование телефонной книги и списка кодов аналогичны.

#### Запоминание номера

Выберите телефонную книгу или список кодов клавишами , затем вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , введите имя, далее нажмите , наберите номер, затем откройте дополнительное меню клавишей , и сохраните изменения .

- При необходимости введите в последовательность набора паузу клавишей R или номер из списка поступивших вызовов из меню .

- Выполнять запись Вы можете также во время беседы.

#### Набор номера из книги или из списка

Выберите телефонную книгу или список вызовов клавишами , затем наберите например 33 для ввода первой буквы имени «Е» или выберите нужного абонента клавишей . Все записи расположены в алфавитном порядке. Для начала процесса набора нажмите клавишу .

- После выбора номера можно также открыть меню Nummer verweden и изменить номер на дисплее.

#### Ввод имен

Вместе с телефонным номером в также можете запомнить имя абонента, введя символы согласно таблице. Все записи будут расположены в алфавитном порядке.

Для ввода символа нажмите клавишу нужное количество раз:

|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | b | C | 2 | ä | à | â | ã | ç |
|  | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê |  |
|  | g | h | i | 4 | ï | î |  |  |  |
|  | j | k | l | 5 |  |  |  |  |  |
|  | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ô | õ |
|  | p | q | r | s | 7 | ß |  |  |  |
|  | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û |  |
|  | w | x | y | z | 9 | ý | æ | ø | å |
|  | пробел | . | - | 0 | , | + | : | ? | ! |
|  | aA | * | / | ( | ) | = | & | @ |  |
|  | # | £ | $ |  |  |  |  |  |  |

Для ввода верхнего и нижнего регистра: первая буква имени будет всегда большой, далее для переключеняи регистра нажимайте .

Для перемещения используйте клавиши курсора:  и .

Для удаления символа используйте клавишу .

Вставка нового знака происходит всегда слева от позиции курсора.

#### Изменение записи

Выберите телефонную книгу или список кодов клавишами , затем выберите нужный элемент клавишей , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , введите имя, далее нажмите , наберите номер, затем откройте дополнительное меню клавишей , и сохраните изменения .

#### Удаление или просмотр записи

Выберите телефонную книгу или список кодов клавишами , затем выберите нужный элемент клавишей , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию  для удаления номера или пункт  для вывода на дисплей полного номера. Для завершения нажмите .

#### Пересылка записи

Вы можете переслать запись на другую трубку, чтобы не вводить ее вручную. Для этого:

Шаг 1.

Откройте телефонную книгу или список кодов клавишами , затем выберите элемент по первой букве имени или с помощью клавиши , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , затем перешлите выбранную запись: INT, номер трубки и ОК.

Шаг 2.

В получающей трубке примите вызов клавишей , затем введите PIN код трубки и нажмите ОК для переноса записи. После успешного переноса записи выберите JA для передачи следующей записи или NEIN для завершения функции.

#### Передача телефонной книги или списка кодов

Вы можете переслать всю телефонную книгу на другую трубку, чтобы не вводить эти данные вручную.

Шаг 1.

Откройте телефонную книгу или список кодов клавишами , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , затем введите номер трубки-получателя и нажмите ОК.

Шаг 2.

В получающей трубке примите вызов клавишей , затем введите PIN код трубки и нажмите ОК.

#### Удаление содержания телефонной книги или списка кодов

Все элементы в телефонной книге/списке кодов будут удалены!

Откройте телефонную книгу или список кодов клавишами , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , затем введите PIN код трубки и нажмите ОК. Для удаления всех записей нажмите JA.

#### Просмотр записи

Откройте телефонную книгу или список кодов клавишами , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию .

# Список вызова / функция почтового ящика

В списке вызова хранятся данные о последних 30 поступивших вызовах (если телефонная сеть осуществляет данную услугу). Новые позиции списка вызова вызываются клавишей, помеченной символом . Если новых элементов в списке нет, то список можно вызвать клавишами .

### Вызов списка

Элементы списка поступивших вызовов отсортированы по времени поступления. При неоднократных вызовах сохраняется только последний.

Для вызова списка нажмите клавишу . Если в списке вызова присутствуют новые позиции и сообщения, то Вам предлагается выбор на дисплее 1, если в списке выбора только новые номера то Вы увидите дисплей 2:

| Дисплей 1: (только для 3015) | Дисплей 2: |
| --- | --- |

В первом случае Вы можете выбрать список вызовов пунктом , во втором случае на дисплей выводятся количества старых и новых вызовов.

Через 2 секунды или после нажатия ОК на дисплей выводится самая новая запись.

При установке «nicht angenommene Anrufe» (непринятые вызовы):

При установке «alle Anrufe» (dct dspjds) на дисплей будет выводиться номер записи и общее количество вызовов (наприемр, 15/20). Дополнительно символ указывает, что вызов принят.

Выберите нужную запись кнопкой , клавишей запись удаляется из списка поступивших вызовов и переносится в список повторного набора.

После выбора записи Вы также можете:

Вызвать дополнительное меню клавишей  и выбрать нужную функцию:  для выбора вызова,  для занесения в телефонную книгу,  для удаления записи.

#### Установки списка вызовов

Вы можете настроить список на:

- Хранение только не принятых вызовов

- Хранение всех вызовов.

Для настройки нажмите , затем введите 1- для непринятых вызовов или 2- для всех вызовов. Затем нажмите .

#### Очистка списка вызовов

Удаляются все записи из списка вызовов!

Вызовите функцию удаления , введите системный PIN код (заводская установка 0000), и нажмите .

# Функции T-Net

Этот телефон может облегчить Вам обращение с макрокомандами и другими функциями телефонной службы T-Dienste. Перед началом беседы выберите функцию из меню , или во время беседы с помощью клавиши .

#### Функции перед набором

Вызовите меню , найдите и подтвердите пункт . Выберите и начните функцию:  набор следующего номера, или  включение функции телефонной службы или  отключение функции телефонной службы.

#### Во время беседы:

Активизировать функции клавишей .

Выбрать и начать одну из функций:  для выполнения запроса, или  для переключения между двумя собеседниками, или  для проведения конференции, или сохранение вызова .

#### Прослушивание беседы на базовой станции  (только для 3015)

Беседу можно прослушивать через динамик на базовой станции, во время беседы его можно включать и отключать. Для переключения нажмите INT и 8. Клавишами – и + регулируется громкость. Установленная громкость запоминается.

#### Запись внешней беседы  (только для 3015)

Вы можете записать внешнюю беседу на автоответчик, который должен быть включен.

Во время ведения беседы начните запись на автоответчик клавишами INT и 9, индикатор на базовой станции загорается. Для окончания записи нажмите INT и 9 или повесьте трубку клавишей .

### Список кодов набора

Использование этого списка, который облегчает набор междугородних номеров, аналогично использованию телефонной книги.

#### Предварительный набор кода

Вызовите список кодов и выберите нужный клавишами. Вызовите меню и выберите пункт  для подтверждения предварительного набора кода, затем наберите нужный номер или выберите его из телефонной книги. Для начала набора нажмите .

#### Быстрый набор кода

Вы можете сохранить в списке быстрого набора до 10 кодов (0-9). Длительным нажатием на соответствующую клавишу запомненный код выводится на дисплей вместе с названием, затем наберите нужный номер и нажмите клавишу .

### Вывод на дисплей продолжительности разговора

Продолжительность разговора показывается автоматически.

### Индикация стоимости соединения

Для работы этой функции необходима передача с АТС тарифного коэффициента. При включении этой функции индикация времени соединения отключается. Переключение на стоимость происходит после поступления первого сигнала тарифного импульса.

#### Установка цены тарифной единицы

Чтобы стоимость разговора показывалась правильно, Вы должны установить цену тарифной единицы.

Если Вы установите цену на нуль, то будет сообщаются количество тарифных единиц.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, после этого на дисплей будет выведена текущая установка стоимости тарифной единицы. Переключение между индикацией с десятичной точкой и без нее осуществляется клавишей . Введите стоимость тарифной единицы, при необходимости установите цену на 0 клавишей , и нажмите .

#### Индикация и удаление стоимости разговоров

Может быть выведена на дисплей стоимость разговоров с одной трубки и со всех трубок. Если установлена стоимость тарифной единицы, показывается общая сумма.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, появятся номера всех трубок.

- Стоимость разговоров со всех трубок:

Нажмите клавишу , при необходимости удалите данные клавишами  и ОК, для завершения нажмите .

Или

- Стоимость разговоров с определенной трубки:

Введите номер трубки, будет выведена следующая информация:

При необходимости удалите данные клавишами  и ОК, для завершения нажмите .

#### Индикация стоимости последнего разговора

Если включена эта функция, стоимость последней беседы всегда будет выводится после нажатия клавиши .

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, далее наберите 1 для включения функции или 0 для отключения, и нажмите.

### Счет карманных денег

Вы можете определить для каждой трубки лимит расхода средств, размер оставшегося кредита будет показываться во время беседы. Для работы этой функции требуется работа функции индикации стоимости беседы (см. выше).

Трубка с включенным кредитом карманных денег может принимать звонки, вести внутренние переговоры, набирать запомненные в базовой станции номера. После израсходования кредита звучит предупреждающий сигнал в течение последних пяти тарифных единиц, далее связь прерывается.

#### Установка и индикация кредита

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, на дисплее появятся номера всех зарегистрированных трубок, выберите номер нужной трубки и введите сумму кредита (например, 2000 для суммы 20.00 или 99999 для суммы 999.99). Клавишей  сумма устанавливается на 0.

Для завершения функции и запоминания введенных данных нажмите. Теперь нужно включить функцию . как описано далее.

#### Включение и отключение функции ограничения кредита

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, на дисплее появятся номера всех зарегистрированных трубок, выберите номер нужной трубки. Нажмите 1 или 0, чтобы включить или выключить функцию. Для завершения функции и запоминания введенных данных нажмите.

# Автоответчик (только для 3015)

Автоответчик готов к использованию сразу после подключения аппарата. Вы можете управлять автоответчиком с базовой станции, с трубки или с внешнего телефона. Клавишам на базовой станции присвоены цифровые значения (см. далее).

### Управление с базовой станции

Для записи сообщений с датой и временем установите часы и дату как указано выше. До тех пор, пока Вы не оставите свое приветствие, автоответчик использует стандартное на немецком языке: «В настоящее время абонент недоступен, оставьте сообщение после сигнала».

Для включения автоответчика нажмите кнопку , клавиша загорается, автоответчик включен.

При заполнении памяти автоответчик переключается на режим  «без записи сообщения».

Для отключения автоответчика нажмите клавишу еще раз. Индикатор погаснет.

#### Выбор приветствия

Вы можете  выбирать между следующими режимами автоответчика:

- Приветствие 1 с записью сообщения

- Приветствие 2 с записью сообщения

- Приветствие без записи сообщения. Также используется функция прямого вызова (см.выше).

переключайте приветствия клавишами  или , для активизации выбранного приветствия нажмите . Выбранное приветствие запоминается и после отключения автоответчика.

#### Запись приветствия

Предварительно выберите режим автоответчика.

Запись приветствия без заключительного объявления

Для начала процесса нажмите клавишу , далее нажмите клавишу , автоматически зазвонят все зарегистрированные трубки, запись начинается с трубки, которая ответит на вызов. Для этого нажмите клавишу на трубке, прозвучит сигнал готовности – после него продиктуйте сообщение.

Запись прекращается автоматически при превышении времени приветствия 170 секунд или при паузе более 2 секунд.

Нажмите клавишу  на трубке, записанное приветствие воспроизводится.

Запись приветствия с заключительным объявлением

Для начала процесса нажмите клавишу , далее нажмите клавишу , автоматически зазвонят все зарегистрированные трубки, запись начинается с трубки, которая ответит на вызов. Для этого нажмите клавишу на трубке и продиктуйте приветствие. Затем нажмите клавишу на базе и продиктуйте заключительное объявление, например: «Достигнуто предельное время для Вашего сообщения, спасибо за звонок».

Нажмите клавишу на базе, записанные приветствия воспроизводится.

#### Проверка приветствий

Для начала воспроизведения текущего приветствия нажмите клавишу  на базе, затем клавишу .

При необходимости отрегулируйте громкость клавишами + и -.

#### Удаление приветствия

Нажмите клавишу  на базе, затем клавишу  для удаления текущего приветствия.

Если Вы удаляете указание прямого вызова, автоответчик отключается автоматически. После удаления приветствия становится активным стандартное сообщение.

#### Прослушивание сообщений

Если на автоответчик были записаны новые сообщения на базовой станции мигает индикатор, а на дисплее трубки появляется символ . Для прослушивания сообщения нажмите . Начинается воспроизведение первого сообщения. Во время воспроизведения возможны следующие функции: -,+ регулировка громкости,  остановка воспроизведения (пауза),  продолжение воспроизведения,  возврат к началу текущего сообщения,  переход к началу предыдущего сообщения,  переход к следующему сообщению,  переход к следующим сообщениям,  обозначить текущее сообщение как новое,  закончить воспроизведение.

- Если установлены часы и дата сообщение сопровождается указанием времени.

#### Удаление  сообщений

Вы можете удалить одно ил все сообщения.

Для удаления всех сообщений нажмите клавишу , а затем клавишу  на 6 секунд. Удаление можно прекратить, нажав вместо подтверждения клавишу .

Для удаления выбранных сообщений начните воспроизведение сообщений клавишей , выберите ненужное сообщение клавишами  и , а затем нажмите клавишу . Текущее сообщение будет удалено.

#### Запись информации

Вы можете записать короткое информативное сообщение с трубки: нажмите клавишу , автоматически зазвонят все трубки, запись начнется с трубки, которая ответит на вызов. Нажмите на трубке клавишу  и продиктуйте сообщение. Запись остановится автоматически через 8 секунд или  после нажатия клавиши . Прозвучит сигнал завершения.

### Управление автоответчиком с трубки

Цифры на трубке соответствуют клавишам на базовой станции:

#### Для включения или отключения автоответчика

Нажмите клавиши , затем для включения или отключения клавишу , для завершения клавишу .

#### Выбор приветствия

Нажмите клавиши , затем для прослушивания текущего приветствия нажмите 7, для перехода к следующему приветствия нажмите 3, к предыдущему – 1, выбор нового приветствия – 5, завершение клавишей .

#### Запись приветствия

Нажмите клавиши , затем 7, 6, для начала записи 5, для окончания 5, завершение клавишей .

#### Проверка приветствия

Нажмите клавиши , затем для воспроизведения приветствия 7 и 2, завершение клавишей .

#### Удаление приветствия

Нажмите клавиши , затем для удаления текущего приветствия 7 и 0, завершение клавишей .

#### Прослушивание сообщений

Если на автоответчик были записаны новые сообщения на дисплее трубки появляется символ . Сообщения можно прослушать с помощью цифровых клавиш или с помощью клавиш дисплея.

Прослушивание сообщений с помощью цифровых клавиш

Нажмите клавиши , для прослушивания всех сообщений нажмите 2., остановка воспроизведения (пауза) - 5, продолжение воспроизведения - 2, возврат к началу текущего сообщения -1, переход к началу предыдущего сообщения – 1 1, переход к следующему сообщению - 3, переход к следующим сообщениям – 3 3, обозначить текущее сообщение как новое - ,  закончить воспроизведение 5 5. Завершение соединения клавишей .

#### Прослушивание сообщений с помощью дисплейных клавиш

Если на автоответчик были записаны новые сообщения и в списке вызовов появились новые записи на дисплее трубки появляется символ  и  Вам предлагается выбор на дисплее 1, если в списке выбора только новые номера то Вы увидите дисплей 2:

| Дисплей 1: | Дисплей 2: |
| --- | --- |

В первом случае Вы можете выбрать список вызовов пунктом , во втором случае на дисплей выводятся количества старых и новых вызовов.

Через 2 секунды на дисплей выводятся данные нового сообщения: дата, время, номер звонившего (или его имя), номер сообщение/общее число сообщений.

Вы имеете следующие возможности:

Клавишами  переход к следующему/предыдущему сообщению, клавишей  закончить воспроизведение, в дополнительном меню  имеются следующие функции:

- Переход далее

- Удаление текущего сообщения

- Возврат

- Присвоение статуса «новое»

- Перенос номера в записную книжку

Остальные функции включаются с цифровой клавиатуры.

Для завершения нажмите клавишу .

#### Удаление  сообщений

Вы можете удалить одно ил все сообщения.

Для удаления всех сообщений нажмите клавиши , клавишу 0, а затем клавишу 1 на 6 секунд. Для завершения нажмите клавишу .

Для удаления выбранных сообщений нажмите клавиши , начните воспроизведение сообщений клавишей 2, выберите ненужное сообщение клавишами 3 или 1, а затем нажмите клавишу 0. Текущее сообщение будет удалено. Для завершения нажмите клавишу .

#### Запись информации

Вы можете записать короткое информативное сообщение с трубки: нажмите клавиши , нажмите клавишу 6, прозвучит сигнал, продиктуйте сообщение. Для остановки нажмите 5. Для завершения нажмите клавишу .

#### Громкая связь с базой

Вы можете с трубки передать информации на громкоговоритель базы, автоответчик не будет его записывать. Нажмите клавиши , нажмите клавишу 9, продиктуйте сообщение, нажмите 5. Для завершения нажмите клавишу .

### Дистанционное управление

Вы можете управлять автоответчиком с другого телефона (таксофона, сотового и др.) как с трубки с помощью цифровых клавиш. В этом случае требуется заранее ввести системный PIN код. Все функции аналогичны указанным ранее. Телефон, с которого Вы будете осуществлять управление, должен иметь функцию тонового набора иначе придется воспользоваться передатчиком тональных сигналов.

Наберите собственный номер телефона, Вы услышите текст приветствия, нажмите клавишу # и введите системный PIN код.

#### Дистанционное включение автоответчика

Если Вы не включили автоответчик, то звоните на свой номер в течение 1 минуты, после этого Вы услышите сообщение на немецком языке «введите PIN код». Нажмите клавишу # и введите системный PIN код. После этого автоответчик включен.

# Индивидуальные настройки автоответчика

При изготовлении выполнены оптимальные настройки автоответчика, если требуется их изменить воспользуйтесь трубкой.

#### Установка количества звонков

Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами количество звонков перед включением 0 до 9. Заводская установка – 0. Если Вы ввели 0, то у Вас будет возможность по количеству звонков определить, пришли ли новые сообщения: 2 звонка – есть новые сообщения, 4 звонка – новых сообщений нет.

Завершите установку клавишами .

#### Ограничение длины сообщения

Заводская установка – 120 секунд. Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами длину сообщения: 1- 30 секунд, 2 – 60 секунд, 3- 120 секунд, 4 – неограничено. Завершите установку клавишами .

#### Пауза после передачи сообщения

Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами: 1- включение паузы после воспроизведения каждого сообщения, 0 – нет паузы. Завершите установку клавишами .

#### Указание даты сообщения

Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами: 1- указание даты, 0 – нет указания даты. Завершите установку клавишами .

#### Прослушивание сообщения во время записи по громкоговорителю в базе

Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами: 1- прослушивание включено, 0 – прослушивание отключено. Завершите установку клавишами .

#### Ответ во время сообщения

Для начала процедуры нажмите . При дистанционном управлении автоответчиком абонент может сделать сообщение по динамику в базе, которое не записывается, в это время вызов может быть принят с любой трубки. Введите цифровыми клавишами: 1- функция включена, 0 – функция отключена. Завершите установку клавишами .

#### Качество записи

Для начала процедуры нажмите , затем введите цифровыми клавишами: 2- длительная запись, 3- высокое качество записи, 1 – автоматический выбор. В автоматическом режиме автоответчик переключается с высокого качества на длительную запись, если осталось мало памяти. При этом все поступившие сообщения сжимаются. Во время сжатия (архивации) запись новых сообщений и использование автоответчика невозможны. Завершите установку клавишами .

# Индивидуальные настройки радиотелефона

### Установка языка дисплея

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , текущая установка языка отмечена , выберите один из языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, датский), подтвердите выбор и завершите установку клавишами .

### Регулировка громкости вызывного сигнала

Громкость звонка может устанавливаться в пяти уровнях.

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , , текущая установка появится на дисплее, затем выберите нужный уровень (1-5), максимум С или отключено 0 клавишами .

### Регулировка тембра вызывного сигнала

Вы можете выбрать одну из 10 тональностей сигнала.

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , , текущая установка появится на дисплее, затем выберите нужную тональность (0-9) клавишами .

### Короткий сигнал вызова

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , , переключитесь между тональностью звонка и функцией короткого сигнала (функция включена, если стоит символ ), нажмите .

### Регулировка громкости трубки и громкой связи

Громкость трубки может устанавливаться в 3 уровнях, уровень громкой связи - в пяти, также во время беседы. Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем ,  для громкости трубки или  для громкой связи, затем выберите нужную громкость клавишами .

Завершить установку клавишей  (во время беседы не нажимать!).

### Включение и отключение информационных и предупредительных сигналов

Вы можете включить и выключить следующие сигналы:

- Tastenklick - Сигнал подтверждения нажатия клавиши

- Akkuwarton - Сигнал предупреждения о необходимости зарядки аккумулятора.

- Quittugstone - Подтверждающий сигнал (1 длинный) в конце ввода данных, сигнал ошибки (4 коротких)

#### Подтверждающий сигнал

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , далее выберите нужную функцию, например, , и включите или отключите ее (функция включена, если стоит символ ), нажмите .

### Автоматический прием входящего звонка

При включенной функции можно приять вызов, подняв трубку с базовой станции.

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем , и включите или отключите функцию (функция включена, если стоит символ ), нажмите .

### Изменение имени станции

Вы можете поменять имя станции, например, с Station 1 на Intern 3, причем 3 – внутренний номер трубки.

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем выберите нужную базовую станцию , подтвердите функцию , введите имя, подтвердите ввод .

### Регистрация в других базовых станциях

Вы можете использовать Ваш радиотелефон с 4 базовыми станциями. Как провести регистрацию см. ниже.

### Переключение базовой станции

Для переключения трубка должна быть зарегистрирована в нескольких базах.

Вы можете выбирать между следующими установками:

• Радиотелефон автоматически переключается на самую сильную станцию.

• Трубка настроена только на одну базовую станцию.

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем выберите нужную базовую станцию  или включите настройку на лучшую базу Beste Station, подтвердите ввод .

### Возврат к заводским установкам

При возврате к заводским установкам не изменяется введенный PIN код. Сохраненные номера телефонов в записной книжке, списке кодов, списке вызовов остаются.

#### Заводские установки

| Язык дисплея | Немецкий |
| --- | --- |
| Номера прямого вызова, номера в списке повторного набора | Удалены |
| Громкость трубки и тональность звонка | 1 |
| Громкость динамика | 3 |
| Громкость звонка | 5 |
| Короткий звонок, блокировка | Отключены |
| Автоматический прием звонков, подтверждение нажатия клавиши, сигнал разрядки аккумуляторов, подтверждающий сигнал | Включены |
| Уровень Бэби-фона | 2 |

Вызовите меню клавишей , выберите функцию , затем выберите возврат к заводским установкам и подтвердите , введите PIN код трубки (заводская установка 0000) и нажмите .

# Установки базовой станции

Все установки для базовой станции выполняются на трубке!

### Регулировка громкости вызывного сигнала

Громкость звонка может устанавливаться в 5 уровнях + максимум или отключен.

Нажмите клавиши , затем выберите нужный уровень (1-5, 6=максимум, 0=выключен) и нажмите клавиши .

### Регулировка тембра вызывного сигнала

Вы можете выбрать одну из 10 тональностей сигнала.

Нажмите клавиши , затем выберите нужную тональность (0-9) и нажмите клавиши .

### Сигнал подтверждения нажатия клавиши на базе (только для 3015)

Нажмите клавиши , затем введите системный  PIN код, нажмите 0=отключен или 1=включен, и нажмите клавиши .

### Включение и отключение мелодии при удерживании соединения

Абонент будет слышать мелодию при переключении, например, по внутренней связи.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, введите нужную установку (1=включено, 0=выключено) и нажмите клавиши .

### Регулировка паузы

#### Пауза перед набором

С помощью этой функции Вы можете установить длину паузы, которая автоматически вводится после нажатия клавиши  перед набором телефонного номера.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код для базовой станции (заводская установка 0000), затем ОК, и установите нужную длину паузы (1=1секунда, 2=3секунды,3=7секунд,4=2,5секунды) и нажмите клавиши .

#### Пауза после нажатия клавиши R

С помощью этой функции Вы можете установить длину паузы, которая вводится после нажатия сигнальной клавиши (R).

Нажмите клавиши , введите системный PIN код для базовой станции (заводская установка 0000), затем ОК, и установите нужную длину паузы (1=0,8секунды, 2=1,6секунды,3=3,2секунды) и нажмите клавиши .

### Возврат к заводским установкам

При возврате к заводским установкам не изменяется системный PIN код и зарегистрированные трубки.

Вы можете выбрать:

• Сбросить все установки к заводским, см. следующую таблицу

• Очистить список поступивших звонков

• Удаление только данных по стоимости

Заводские установки базовой станции:

| Громкость звонка | 5 |
| --- | --- |
| Тональность звонка | 1 |
| Стоимость тарифной единицы | 00,00 |
| Допуск телефонных номеров, системная блокировка, стоимость последнего разговора | Выключены |
| Допущенные номера, сохраненные номера, кредит карманных денег | Удалены |
| Внешний вызов (все трубки) | Включен |
| Пауза после клавиши R | 800 мсек |
| Пауза перед набором номера | 3 сек |

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, и введите нужный режим: 0=сбросить все установки к заводским, 1=очистить список поступивших звонков, 2=удаление только данных по стоимости, далее нажмите .

# Система защиты информации трубки

Вы можете ввести свой PIN код для трубки, включить непосредственный вызов или блокировать трубку.

### Изменения PIN кода

Важные функции и установки радиотелефона защищены PIN кодом.

Будьте внимательны! PIN код может быть снят только в авторизованном сервисном центре. Не забудьте его!

Для изменения PIN кода:

Вызовите меню клавишей , активизируйте функцию , , введите текущий PIN код (заводская установка 0000), нажмите ОК, активизируйте функцию , введите новый PIN код из 4 цифр, ОК, подтвердите введенный код еще раз, ОК, и клавишу .

### Включение прямого вызова

При включенном прямом вызове нажатие каждой клавиши приводит к набору определенного номера, например, чтобы вызвать помощь. Следующим способом Вы можете запомнить номер прямого вызова, изменить его или удалить.

Вызовите меню клавишей , активизируйте функцию , , введите текущий PIN код (заводская установка 0000), нажмите ОК, активизируйте функцию , введите нужный телефонный номер, откройте дополнительное меню , и сохраните номер .

#### Включение и отключение функции прямого номера

Вызовите меню клавишей , активизируйте функцию , , введите текущий PIN код (заводская установка 0000), нажмите ОК, активизируйте функцию , нажмите ОК, функция прямого номера будет включена, если стоит символ , нажмите  . Для отключения функции нажмите дисплейную клавишу AUS, введите PIN код, ОК и .

### Включение блокировки телефона

При включенной блокировке телефона все функции отключены. Тем не менее, возможен прием входящих звонков клавишей .

Вызовите меню клавишей , активизируйте функцию , ,  введите PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, далее . Блокировка включена.

Для снятия блокировки: функции нажмите дисплейную клавишу AUS, введите PIN код, ОК и .

#### Набор экстренного телефонного номера

Этот номер должен быть сохранен в базовой станции (см. далее), а трубка заблокирована.

Нажмите клавишу дисплея NOTRUF, затем наберите экстренный номер (например, 112).

# Система защиты информации в базе

### Изменение системного PIN кода

Для изменения системного PIN кода:

Нажмите клавиши , введите текущий системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, введите новый системный PIN код дважды и подтвердите клавишей ОК, закончите функцию .

### Включение и отключения блокировки системы

При включенной блокировке внешние звонки для всех трубок заблокированы, однако могут быть набраны сохраненные номера.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, далее включите блокировку кнопкой 2 или отключите кнопкой 0, закончите функцию клавишами ОК и.

### Допуск и запрет телефонных номеров

С помощью этой функции Вы можете разрешить или запретить набор определенных номеров, например, международных, для всех трубок. Все набранные внешние звонки проверяются, если номер запрещен его набор будет прекращен.

#### Ввод/изменение/удаление номеров

Вы можете сохранить до 5 номеров.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, на дисплее появится:

С помощью клавиши  можно пролистать список.

Выберите нужную ячейку памяти и нажмите ОК, наберите запрещенную комбинацию цифр, например, выход на международную линию, и нажмите клавиши ОК и. После этого включите функцию запрета.

#### Включение и выключение функции запрета набора номера

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, далее нажмите 1 для запрета, кнопку 3 для разрешения или отключите функцию кнопкой 0, закончите функцию клавишами ОК и.

### Запоминание телефонов экстренного вызова

Телефонные номера экстренного вызова 110 и 112 уже запомнены. Дополнительно Вы можете ввести еще 4 номера, которые могут быть набраны с любой трубки.

Номер экстренного вызова может быть набран при включенной блокировке или исчерпанном кредите.

#### Включение и выключение функции запрета набора номера

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, на дисплее появится:

С помощью клавиши  можно пролистать список.

Выберите нужную ячейку памяти и нажмите ОК, наберите телефонный номер (до 16 цифр), и нажмите клавиши ОК и.

# Использование нескольких трубок

### Регистрация новой трубки

В базовой станции 3015 Вы можете зарегистрировать и использовать до 6 трубок.

Каждый радиотелефон Gigaset 3000 Comfort Вы можете зарегистрировать в 4 базовых станциях.

#### Регистрация трубки Gigaset 3000 Comfort

Входящая в комплект трубка уже зарегистрирована в базовой станции.

Шаг 1

Вызовите меню , активизируйте функцию , выберите базовую станцию клавишей ,

Обычно при первой регистрации водится номер базы 1 и далее по порядку.

Вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию . Наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК. Название базы мигает на дисплее.

Шаг 2

Нажмите кнопку  на базовой станции примерно на 10 секунд (до подтверждающего сигнала), на дисплей будут выведены свободные номера (например, 23456). Номер 1 присвоен прилагаемой трубке!

Шаг 3

Введите выбранный внутренний номер данной трубки, например, 2. При успешной регистрации имя базы перестает мигать.

Радиотелефон готов к применению!

#### Регистрация Gigaset 1000/2000

Как подготовить эти радиотелефоны к регистрации Вы найдете в руководстве по эксплуатации этих радиотелефонов.

#### Регистрация радиотелефона другого производителя

Необходимо: радиотелефон другого производителя поддерживает GAP-стандарт!

Как подготовить этот радиотелефон к регистрации на базовой станции GAP Вы найдете в руководстве по эксплуатации этих радиотелефонов.

Подготовка базовой станции к регистрации:

Нажмите кнопку  на базовой станции примерно на 10 секунд (до подтверждающего сигнала), базовая станция укажет первый свободный внутренний номер.

### Внутренние звонки

Внутренние вызовы могут осуществляться между зарегистрированными трубками.

Нажмите клавишу INT, на дисплее появляется внутренний номер трубки. Нажмите номер нужной трубки, для вызова всех трубок нажмите клавишу дисплея .

Чтобы закончить беседу нажмите клавишу .

### Передача беседы

Вы можете передать внешнюю беседу на другую трубку. Для этого нажмите INT, абонент в это время будет слышать музыку, и наберите внутренний номер. После ответа абонента внутренней связи нажмите кнопку , чтобы связать абонентов между собой.

### Запрос по внутренней связи

Во время внешнего разговора Вы можете, не прекращая этой беседы, связаться по внутреннему номеру, нажав клавишу INT или   (для всех трубок), провести консультацию и снова переключиться на внешнего абонента клавишей R. Во время внутреннего звонка внешний абонент слышит музыку.

### Прием внешнего вызова

Если во время внутренней беседы Вы получаете внешний вызов, то услышите 1 короткий звуковой сигнал; на дисплее мигает EXT.

Нажмите клавишу , чтобы закончить внутренний разговор и переключиться на внешнюю линию.

### Общий вызов

Все радиотелефоны звонят. Вызов может принят каждым радиотелефоном клавишей .

Нажмите клавишу INT и клавишу дисплея , все трубки в пределах досягаемости будут звонить.

### Индикация внутреннего номера трубки

Нажмите клавишу INT - номер трубки появится справа. Для прекращения индикации нажмите .

### Прослушивание беседы другой трубки

Требуется регистрация минимум двух трубок.  С помощью этой функции можно прослушивать беседу, ведущуюся с другой трубки.

Предпосылка: По меньшей мере 2 радиотелефона заявлены.

С этой функцией может подслушиваться внешняя беседа в другом радиотелефоне.

Позвоните внешнему абоненту, нажмите клавишу INT, затем наберите внутренний номер другой трубки (например, 2), ее владелец нажимает . Далее нажмите клавишу дисплея  для переключения снова на внешнюю беседу, разговор остается слышен по внутренней связи.

Для завершения прослушивания нажмите клавишу дисплея , внешняя связь остается.

### Отключение трубки

Вы можете отключить одну из трубок от базовой станции.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, на дисплее появятся номера всех зарегистрированных трубок. Выберите номер трубки, которую нужно отключить (например, 2) и нажмите ОК и. Выбранный номер больше не выводится на дисплей.

### Выборочное отключение внешних звонков

Эта функция блокирует внешние звонки с указанной трубки, после включения этой функции с данной трубки возможно:

- осуществлять внутренние звонки

- прием внешних звонков

- Набирать запомненные в базовой станции номера экстренного вызова

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, на дисплее появятся номера всех зарегистрированных трубок. Выберите номер трубки, которую нужно блокировать (например, 2) и включите блокировку кнопкой 2 или выключите кнопкой 0, для завершения нажмите ОК и.

### Подключение факса и модема

Вы можете зарегистрировать на базовой станции факс, модем и стационарные телефоны с помощью Gigaset 1000 TAE так же, как трубку в базовой станции. В этом случае Вы должны установить тип устройства для TAE:

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, далее наберите внутренний номер TAE (например, 4) и нажмите 1 для стационарного телефона или трубки, 2 для факса, 3 для модема. Для завершения установки нажмите ОК и.

Включение и отключение звонка

При поступление внешних вызовов все трубки звонят одновременно. Вызовы могут быть приняты со всех трубок клавишей  . Вы можете отключить звонок указанных трубок – при внешних вызовах они больше не будут звонить.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, на дисплее будут показаны все трубки с включенным звонком. Введите номер трубки (например, 3), если номер трубки есть на дисплее – она звонит, если номера нет – не звонит. Для завершения установки нажмите ОК и.

Установка приоритета для внешних звонков / сквозной набор

С помощью этой функции Вы можете установить приоритет для определенной трубки:

- если приоритет отключен, все трубки при внешнем вызове звонят одновременно

- если приоритет включен, то сначала звонит только выбранная трубка, остальные телефоны зазвонят только после 4 гудков.

- внешний абонент может ввести номер нужной трубки.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, для установки приоритета нажмите 2, для отмены 1, для сквозного набора (только для 3015) - 3. Для завершения установки нажмите ОК и.

#### Выбор приоритетной трубки

Автоматически выбирается приоритетной трубка 1, но Вы можете установить и другой номер.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, приоритетный номер указан на дисплее. Введите новый номер приоритетной трубки и нажмите ОК и.

#### Установка длительности переключения звонка на другие трубки

Вы можете установить через сколько гудков зазвонят также остальные радиотелефоны.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, введите количество гудков от 2 до 9. Для завершения установки нажмите ОК и.

# Бэби-фон

При включенной функции бэби-фона внутренний вызов на другую трубку посылается, если в помещении, где установлена трубка уровень шума превышает допустимый уровень. После приема вызова Вы слышите звуки из этого помещения. После отключения прослушивания функция Бэби-фона остается включенной. Вызовы этой функции остаются только на дисплее.

Расстояние от трубки до ребенка должно составлять от 1 до 2 метров.

#### Установка номера для функции

Вызовите меню , активизируйте функцию , , введите номер трубки, которая должна звонить, нажмите ОК.

#### Установка уровня шума

Вызовите меню , активизируйте функцию , , установите уровень клавишами  (1=высокая чувствительность), нажмите ОК.

#### Включение и отключение функции

Предварительно установите набираемый номер!

Вызовите меню , активизируйте функцию ,- функция включена, нажмите .

Для отключения функции нажмите дисплейную клавишу . Установленный номер сохраняется.

# Работа с местной АТС

### Установка режима работы

Возможные установки:

- тональный режим, время переключения клавишей Flash - 250 миллисекунд

- тональный режим, время переключения клавишей Flash регулируется

- импульсный режим

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, установите нужный режим: тональный режим, время переключения клавишей Flash - 250 миллисекунд =1, тональный режим, время переключения клавишей Flash регулируется =2, импульсный режим =4.

Для завершения установки нажмите ОК и.

#### Установка времени переключения FLASH

Если выбран тональный режим с регулируемым временем, установите требуемое время:

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, введите время: 80мс=1, 100мс=2, 120мс=3, 180мс=4, 250мс=5, 300мс=6, 600мс=7. Для завершения установки нажмите ОК и.

### Временное переключение на тональный набор

Если Вы установили базовую станцию в импульсный режим, при необходимости во время звонка Вы можете переключить ее в тональный режим (связь должна быть уже установлена). Для этого вызовите меню , выберите пункт , далее наберите нужный номер в тональном режиме.

### Установка кода выхода на внешнюю телефонную линию

Если телефон подключен к местной АТС учреждения, то для выхода на внешнюю сеть используется определенный код.

#### Обратите внимание:

- Номера в списке быстрого набора и прямого вызова должны содержать код выхода «в город».

- При вводе в память номеров экстренного набора при заблокированной трубке необходимо также вводить код выхода «в город».

- Установленный код выхода «в город» автоматически добавляется к номерам поступивших звонков.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, введите код выхода (до 3 цифр). Для завершения установки нажмите ОК и.

### Установка паузы после набора кода выхода на внешнюю линию

Код выхода должен быть установлен. Пауза указанной длины будет автоматически введена после набора этого кода. Длина паузы зависит от используемой АТС.

Нажмите клавиши , наберите системный PIN код (заводская установка 0000) и подтвердите клавишей ОК, далее установите длину паузы: 1=1 сек, 2=2сек, 3=3сек, 4=6сек. Для завершения установки нажмите ОК и.

# Макрокоманды

В макрокоманду может быть включена последовательность нажатия нескольких клавиш, вследствие чего использование аппарата будет более простым.

Эта последовательность записывается под каким-либо именем, ее можно изменять, пересылать, удалить в дополнительном меню.

#### Запись макрокоманды

Вызовите меню , активизируйте функцию , вызовите дополнительное меню , активизируйте функцию , введите имя макроса, перейдите на следующую строку ,  введите содержание макрокоманды (см.далее), вызовите дополнительное меню , сохраните ввод .

- При необходимости не забывайте вводить в набор паузу клавишей R, или коды из списка кодов.

#### Ввод элемента

При вводе данных макроса Вы можете использовать следующие элементы:

C - запрос PIN кода

N – запрос номера

Р – пауза при вводе

Q – запрос на подтверждение

I – вызов внутреннего абонента INT

Е – окончание разговора

М – временное переключение на тональный набор

Вызовите меню , активизируйте функцию , выберите и подтвердите элемент .

#### Запуск макроса

Вызовите меню , активизируйте функцию , выберите нужную макрокоманду , нажмите клавишу .

#### Изменение элемента

Вызовите меню , активизируйте функцию , выберите нужную макрокоманду  и подтвердите , активизируйте функцию , измените имя макроса, , измените содержание макроса, нажмите  и сохраните изменения .

#### Удаление элемента

После выбора макрокоманды Вы можете вызвать дополнительное меню  и просмотреть или удалить ее.

#### Пересылка макроса

Вы можете переслать весь список макрокоманд на другую трубку, чтобы не вводить их вручную.

Вызовите меню , активизируйте функцию , откройте дополнительное меню  и действуйте как при пересылке телефонной книжки.

#### Пересылка отдельной макрокоманды

Вызовите меню , активизируйте функцию , выберите нужную команду  и откройте дополнительное меню  и действуйте как при пересылке номера из телефонной книжки.

# Приложение

### Уход

• Протирайте базовую станцию и радиотелефон влажным платком или антистатической салфеткой. Никогда не используйте сухую ткань! Это приводит к статическим разрядам!

# Устранение неисправностей

Для возврата к заводским установкам трубки и базовой станции обратитесь к соответствующим разделам данной инструкции.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет индикации на дисплее | - Трубка выключена - Аккумуляторы разряжены | - Нажмите на клавишу на 1 секунду. - Зарядите аккумуляторы |
| Нет ответа на нажатие клавиши | - Включена блокировка клавиш | - Нажмите на клавишу на 1 секунду. |
| Нет связи с базой: символ мигает | - Трубка за пределами зоны досягаемости - Трубка не зарегистрирована на базе - База выключена | - Подойдите ближе к базе - Зарегистрируйте трубку на базе - Правильно подключите штекеры на базе |
| Трубка и база не звонят | Отключен звонок | Включите звонок |
| Набор номеров внешней сети невозможен | - Включена системная блокировка - Включена блокировка трубки - Внешний телефонный номер включен в разряд запрещенных - Исчерпан допустимый кредит внешних разговоров - Заблокированы внешние звонки | - снимите блокировку - снимите блокировку - отключите функцию запрета - отключите ограничение кредита - снимите блокировку |
| Собеседник не слышит Вас | - Отключен микрофон клавишей INT | - Включите микрофон клавишей R |